1. Lời mở đầu:
Tài liệu hướng dẫn công việc này quy định các tiêu chuẩn bảo dưỡng và bảo trì cho máy dập 25 tấn, áp dụng cho tổ dập của bộ phận sản xuất công ty.
1. 緒言：
本工作說明書規定25噸衝壓機的保養與維護規範，適用於本公司製造部衝壓組的工作。

2. Model thiết bị: MX－25T
2. 設備型號： MX－25T

3. Hướng dẫn vận hành:
3. 操作說明：

3.1 Thao tác bôi trơn:
3.1 潤滑操作：

3.1.1 Khi máy còn mới, không cần thêm dầu bôi trơn.
3.1.1 當機械是新的時，不要添加潤滑油。

3.1.2 Khi máy đã dừng hoạt động trên 3 tháng, cần bơm lại dầu mỡ mới.
3.1.2 當機械已經停放3個月以上時，重新注入新的脂油。

3.1.3 Thùng dầu bôi trơn được lắp phía sau máy. Mở nắp lỗ châm dầu và đổ dầu sạch vào thùng dầu.
3.1.3 潤滑油箱安裝在機器的後面，將注油孔的蓋子打開，將清淨的油注入油箱。

3.1.4 Dung tích thùng dầu: 30 lít.
3.1.4 油量計30L公升。

3.1.5 Loại dầu bôi trơn / 潤滑油的種類

| Dưỡng ẩm cho tư thế trượt 潤 滑 位 置 | Các loại dầu bôi trơn 潤 滑 油 種 的 種 類 | Thương hiệu nhà sản xuất 廠 牌 |
| --- | --- | --- |
| Bình xăng (bao gồm: ổ trục khuỷu, ổ trục nối, cột dẫn hướng trượt) 油箱(包含：曲軸軸承、連桿軸承、滑塊導柱) | T-68 TONNA OIL | VỎ / SHELL |
| Khóa thanh trượt / 滑塊鎖定 | Dầu thủy lực C-32 / 液壓油C-32 | VỎ / SHELL |
| Bánh đà \ 飛輪 | Dầu lipid EP2 / 脂油EP2 | VỎ / SHELL |
| Sử dụng áp suất không khí / 空氣壓用 | T-68 | VỎ / SHELL |

3.1.6 Hãy kiểm tra mức dầu để tránh rò rỉ dầu.
3.1.6 請確認油平面度以防漏油。

|  | Các hạng mục kiểm tra | Các yếu tố cần thiết trong việc kiểm tra và khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Trước khi động cơ chính khởi động | 1. Bôi trơn tất cả các bộ phận | Xác nhận hoạt động của bơm dầu |
|  | 2. Lượng dầu được sử dụng trong các thiết bị bôi trơn khác trong máng bôi trơn | Xác nhận theo điểm chuẩn |
|  | 3. Kiểm tra áp suất của dầu bôi trơn và tốc độ dòng chảy của dầu | Mỗi đồng hồ đo áp suất phải nằm trong phạm vi được đánh dấu bằng dấu trắng |
|  | 4. Kiểm tra áp suất không khí | Mỗi áp suất phải nằm trong phạm vi vạch trắng và áp suất không khí trong nhà máy phải lớn hơn 5kg / cm2 |
|  | 5. Kiểm tra hoạt động của van điện từ khí nén cho ly hợp và phanh | Khớp công tắc chọn hoạt động với nút inch và âm thanh xả van điện từ |
|  | 6. Kiểm tra độ lỏng của vít, đai ốc, v.v. | Đặc biệt, vít được sử dụng trong khuôn thiết bị |
|  | 7. Kiểm tra rò rỉ dầu, rò rỉ khí, v.v. | Siết chặt hoặc thay thế lớp lót tùy thuộc vào mức độ rò rỉ |
|  | 8. Kiểm tra xem có vết nứt, hư hỏng hoặc biến dạng ở từng bộ phận hay không | Sửa chữa hoặc thay thế sau khi điều chỉnh nguyên nhân |
|  | 9. Kiểm tra xem bảng điều khiển, bảng điều khiển, thiết bị an toàn, v.v. có bình thường không | Chú ý đến độ lỏng lẻo của hệ thống dây điện và âm thanh của rơ le tắt nguồn |
| Sau khi động cơ chính khởi động | 1. Kiểm tra trạng thái quay và hướng của bánh đà | Cần đặc biệt chú ý đến việc khởi động, tăng tốc, rung và âm thanh, khi chạy không tải trong 2 phút và lực cản quay cao, dây đai chữ V sẽ rung |
|  | 2. Kiểm tra ngón tay của từng nhạc cụ | Nếu đồng hồ đo áp suất hoặc ampe kế bị lỗi, nó nên được điều chỉnh hoặc thay thế |
|  | 3. Kiểm tra hành động của ly hợp và phanh | Điều chỉnh chất lượng của công tắc bằng chuyển động inch, rung tiếng ồn bất thường, sau đó sử dụng một nét để điều tra lần giảm thứ hai |
|  | 4. Kiểm tra và xác nhận hành động dừng khẩn cấp | Nhấn nút dừng khẩn cấp gần góc trục khuỷu 90 ° để kiểm tra, điều tra nguyên nhân và thiết bị khi góc trượt lớn |
|  | 5. Kiểm tra chiều cao khuôn | Điều tra vị trí của khuôn trên và dưới theo chuyển động của inch |
|  | 6. Kiểm tra chất lượng mối quan hệ giữa khuôn và thiết bị | Kiểm tra độ kín, vị trí của khuôn dưới, hư hỏng của khuôn, và đặc biệt tránh tải trọng lệch tâm khi nạp khuôn |

| Kiểm tra công việc | 1. Mối quan hệ ly hợp và phanh kém, cắn, v.v. | Cần chú ý đến âm thanh, mùi cắn và khói |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Kiểm tra tình trạng trượt của phanh | Chú ý đến vị trí dừng của thanh trượt, nếu nó quá lớn (góc trục khuỷu = hơn 5 độ) thì nên điều chỉnh |
|  | 3. Kiểm tra những thay đổi trong chỉ số của từng loại công cụ | Thay đổi giảm áp suất, chuyển động của trục khuỷu, v.v. |
|  | 4. Kiểm tra rò rỉ dầu và rò rỉ khí | Cần chú ý đến sốt và vết cắn |
|  | 5. Kiểm tra sự sinh nhiệt của từng bộ phận chịu lực | Dưới 50 °C |
|  | 6. Kiểm tra nhiệt của động cơ | Khung bên ngoài dưới 60 ° C |
|  | 7. Chú ý đầy đủ đến việc kiểm tra bằng các giác quan của bạn |  |
| Kiểm tra sau vận hành | 1. Cắt khóa bánh xe để vận hành | Khóa bánh xe được giữ bởi người giám sát vận hành |
|  | 2. Tắt van ống dẫn khí |  |
|  | 3. Xả nước và dầu từ mỗi đường ống máy nén khí | Sử dụng van xả để xả nước và dầu ra khỏi bộ lọc không khí |
|  | 4. Vệ sinh và bảo trì tất cả các bộ phận |  |
|  | 5. Kiểm tra toàn bộ bộ áp suất không khí | vết nứt, hư hỏng, chảy xệ, v.v. |
|  | 6. Tra dầu các bộ phận cần thiết |  |
|  | 7. Bảo quản thiết bị dụng cụ |  |
|  | 8. Tắt nguồn |  |

|  | 檢 查 項 目 | 檢 查 整 理 要 領 |
| --- | --- | --- |
| 主電動機起動前 | 1.對各部潤滑 | 確認油泵的動作 |
|  | 2.潤油滑槽內用其他潤滑裝置的油量 | 依基準錶確認 |
|  | 3.確認潤滑油壓力的檢查及油的流量 | 各壓力計應在白色標記範圍之內 |
|  | 4.空氣壓力的檢查 | 各壓力應在白色標記範圍之內、工廠的氣壓應有5kg/cm2以上 |
|  | 5.檢查離合器、制動器用空壓電磁閥的動作 | 將運轉選擇開關配合寸動按鈕、電磁閥排氣的聲音 |
|  | 6.檢查螺絲、螺帽之類的鬆馳 | 特別是有關裝置模具用的螺絲類 |
|  | 7.檢查有無漏油漏氣等 | 依漏的程度加緊或更換襯墊 |
|  | 8．檢查各部是否有龜裂、損傷、變形 | 調整原因後修理或更換 |
|  | 9．檢查操作盤、控制盤、安全裝置等是否正常 | 應注意結線的鬆馳、斷電繼電器類的聲音等 |
| 主電動機起動後 | 1.檢查飛輪回轉狀況及回轉方向 | 應特別注意始動狀況、加速狀況、震動及聲音、使其空轉2分鍾、回轉阻力大時、V型皮帶會震動 |
|  | 2．檢查各儀錶的指度 | 壓力計、電流計不良時應調整或更換 |
|  | 3．離合器、制動器的動作檢查 | 以寸動運轉調整開關的良否、異音震動、其後用一行程調查二度掉落 |
|  | 4.檢查及確認緊急停止的動作 | 在曲軸角90°附近按緊急停止鈕檢查、滑動角度大時應調查原因及裝備 |
|  | 5．模高的檢查 | 依寸動運轉調查上模與下模的位置 |
|  | 6．檢查模具、裝備關係的良否 | 調查緊度、下模具的位置、模具的損傷、特別是裝模具時應避免偏心荷重 |

| 作業中的檢查 | 1.離合器、制動器的關係不良、咬合等的不良 | 應注意聲音、咬合臭氣、發煙 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.檢查制動器的滑動狀況 | 應注意滑塊的停止位置、如過大(曲軸角=5度以上)時應調整 |
|  | 3.檢查各儀錶類的指度變化 | 壓力下降的變化、曲軸的動作等 |
|  | 4.檢查有無漏油漏氣等 | 應注意發熱及咬合 |
|  | 5．檢查各軸承部等的發熱 | 50℃以下 |
|  | 6．檢查馬達的發熱 | 外框60℃以下 |
|  | 7．以感官全面注意檢查 |  |
| 作業後的檢查 | 1．操作用切掉輪鎖 | 輪鎖由作業主管保管 |
|  | 2．關掉空氣管閥 |  |
|  | 3.排出各空壓管的水、油 | 以排出閥排出空氣濾清器的水、油 |
|  | 4．清潔、保養各部 |  |
|  | 5．檢查整組空壓 | 龜裂、損傷、鬆弛等 |
|  | 6．對必要部位的給油 |  |
|  | 7．工具類的裝備保管 |  |
|  | 8．關掉電源 |  |

3.2.2 Nội dung kiểm tra thiết bị định kỳ hằng tháng:
Việc kiểm tra được thực hiện theo thời gian vận hành mỗi 200–240 giờ. Ngoài các nội dung kiểm tra hằng ngày, cần tiến hành thêm các hạng mục sau.
3.2.2 每月例行檢查裝備要領：
以運轉時間每200～240小時實施的檢查裝備，除每日檢查之外應進行下列的項目。

| 檢查裝備項目 | 檢查裝備要領 |
| --- | --- |
| 1.對必要部位的給油 | (參照使用說明書潤滑篇) |
| 2．檢查主電動機用V型皮帶張度 | 用馬達底部位調節螺絲進行、對中心距離1m、中央部的松度約15mm |
| 3.檢查轉動部份 | 卸下蓋子檢查內部、各齒輪部份及旋轉凸輪驅動系統的鬆度等 |
| 4．檢查離合器制動器來令片的磨耗量 | 測定摩擦板的行程量(stroke) 標准行程乾式1.5～2.5mm |

| Kiểm tra các hạng mục thiết bị | Kiểm tra các thiết bị cần thiết |
| --- | --- |
| 1. Tra dầu các bộ phận cần thiết | (Tham khảo phần bôi trơn của sách hướng dẫn). |
| 2. Kiểm tra độ căng của dây đai chữ V cho động cơ chính | Nó được thực hiện bằng một vít điều chỉnh ở dưới cùng của động cơ, và độ lỏng lẻo của phần trung tâm cách tâm khoảng 1m và khoảng15m m |
| 3. Kiểm tra bộ phận quay | Tháo nắp để kiểm tra độ lỏng lẻo của nội thất, các bộ phận bánh răng và hệ thống truyền động cam quay |
| 4. Kiểm tra độ mòn của má phanh ly hợp | Đo hành trình của tấm ma sát (hành trình) Loại khô hành trình tiêu chuẩn 1,5 ~ 2,5mm |

3.2.3 Nội dung kiểm tra thiết bị định kỳ hằng năm:
Việc kiểm tra được thực hiện theo thời gian vận hành mỗi 2400–2800 giờ. Ngoài các hạng mục kiểm tra đã nêu ở trên, cần thực hiện thêm các hạng mục sau. Do điều kiện làm việc, các bộ phận của máy có thể bị mài mòn đáng kể, vì vậy cần tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của kỹ sư có kinh nghiệm. Đặc biệt cần kiểm tra các chức năng an toàn của thiết bị. Ngoài ra cũng có thể sử dụng dịch vụ kiểm tra từ nhà sản xuất hoặc đơn vị quen thuộc với loại máy này.

3.2.3 每年例行檢查裝備要領：
以運轉時間每2400～2800小時實施的檢查裝備，除前記各檢查裝備項目之外應進行下列項目。又作業條件下各部很可能有相當的磨耗，因此應在熟練的工程師援助下進行嚴密的檢查，特別是安全機能的檢查裝備。另也可以利用熟悉該機械的廠商檢查服務的方法。

| 檢查裝備項目 | 檢查裝備要領 |
| --- | --- |
| 1.對必要部位的給油及換油 |  |
| 2．分解檢查離合器、制動器 | 來令片的磨耗損傷狀況、摩擦面有否變形單片減、傷、裂紋、迫緊O型環等的老化彈簧的異常變形損傷漏油及其他附著物的清潔 |
| 3.基礎的檢查 | 基礎螺絲的鬆馳、基礎的龜裂 |
| 4．壓力筒的檢查 | 安全閥的動作及壓力筒內部的清潔 |
| 5．電裝品的檢查 |  |
| 6．動態平衡檢查 | 銅襯磨耗、變形、損傷等 |
| 7．精度檢查 | 台盤上面的水平度 |

| Kiểm tra các hạng mục thiết bị | Kiểm tra các thiết bị cần thiết |
| --- | --- |
| 1. Cung cấp dầu và thay dầu ở các bộ phận cần thiết |  |
| 2. Tháo rời và kiểm tra ly hợp và phanh | Biến dạng bất thường của sự mài mòn và hư hỏng của tấm, liệu có biến dạng bề mặt ma sát, hư hỏng biến dạng bất thường của lò xo lão hóa như giảm một mảnh, hư hỏng, nứt, vòng chữ O chặt, rò rỉ dầu và các phụ kiện khác |
| 3. Kiểm tra cơ bản | Sự nới lỏng của các vít móng và nứt nền móng |
| 4. Kiểm tra xi lanh áp suất | Hoạt động của van an toàn và vệ sinh bên trong xi lanh áp suất |
| 5. Kiểm tra linh kiện điện |  |
| 6. Kiểm tra cân bằng động | Lớp lót đồng bị mòn, biến dạng, hư hỏng, v.v. |
| 7. Kiểm tra độ chính xác | Mức độ của bàn trên bàn |

3.3 Biểu mẫu tham khảo:
MF041 – Biểu mẫu ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất

3.3 參考表單：
MF041 生產設備保養記錄表