1. Lời Mở Đầu:
Tài liệu hướng dẫn này quy định vận hành an toàn máy dập 35 tấn, áp dụng cho tổ dập của bộ phận sản xuất công ty.
1. 緒言：
本指導書規範35噸衝壓機的安全操作，適用於本公司製造部衝壓組的工作。

2. Model Thiết Bị: MX－35T
2. 設備型號： MX－35T

3. Hướng Dẫn Thao Tác:
3. 操作說明：

3.1 Chuẩn Bị Vận Hành Trước Khi Làm Việc:
3.1 作業前之運轉準備：

3.1.1 Phía sau bên phải của máy dập có một van điều áp dùng để điều chỉnh áp lực ly hợp, hãy điều chỉnh áp lực đến mức phù hợp.
3.1.1 衝床右後方，有一個調壓閥是離合器壓力調壓用，調整壓力到適當壓力。

3.1.2 Xác nhận đèn nguồn đang sáng.
3.1.2 確認電源燈是「亮著」。

3.1.3 Xoay công tắc nguồn sang vị trí “ON”.
3.1.3 電源開關轉到「ON」。

3.1.4 Nếu chiều quay của motor ngược, hãy kiểm tra pha R.S.T của nguồn điện có đúng hay không.
3.1.4 馬達回轉方向相反時，請確認電源線R.S.T相是否正確。

3.1.5 Kiểm tra chốt định vị bánh đà đã trở về đúng vị trí hay chưa.
3.1.5 飛輪插銷確認是否歸定位。

3.1.6 Xoay công tắc chuyển hành trình sang vị trí “Vận Hành”.
3.1.6 行程切換開關轉至「運轉」位置。

3.1.7 Nhấn công tắc motor “ON” để khởi động motor.
3.1.7 馬達開關押下「ON」馬達起動。

3.1.8 Nhả nút “Dừng Khẩn Cấp”.
3.1.8 釋放「緊急停止」按鈕。

3.1.9 Cài đặt lại công tắc thiết lập bộ đếm.
3.1.9 複歸計數器設定開關。

3.1.10 Hãy thử các chế độ hành trình, chạy nhấp, chạy đơn, chạy liên tục và kiểm tra hoạt động của ly hợp và phanh.
3.1.10 請測試各行程、寸動、單動、連續等各離合器&刹車的動作。

3.1.11 Kiểm tra hoạt động của nút “Dừng Khẩn Cấp”.
3.1.11 確認「緊急停止」按鈕的動作。

3.2 Dừng Máy:
3.2 停止

3.2.1 Dừng Tại Điểm Chết Trên:
3.2.1 上死點停止：

3.2.1.1 Khi máy đang vận hành, thông thường để dừng máy hãy nhấn nút màu vàng, dừng tại điểm trên.
3.2.1.1 運轉中通常停止都按黃色，頂點停止。

3.2.1.2 Con trượt dừng tại điểm chết trên.
3.2.1.2 滑塊上死點停止。

3.2.1.4 Khi khởi động lại, nhấn đồng thời hai nút [Khởi Động] bằng hai tay.
3.2.1.4 再起動時雙手同時壓下「起動」按鈕即可。

3.2.2 Dừng Khẩn Cấp:
3.2.2 緊急停止：

3.2.2.1 Công tắc [Dừng Khẩn Cấp] được lắp đặt ở phía trước thân máy và trên hộp điều khiển độc lập.
3.2.2.1 「緊急停止」開關安裝在機架前面及獨立式操作箱。

3.2.2.2 Khi máy dập đang vận hành, nếu nhấn nút [Dừng Khẩn Cấp], con trượt sẽ dừng hoạt động ngay lập tức.
3.2.2.2 衝床在運轉中壓下「緊急停止」按鈕後，滑塊立即停止操作。

3.2.3 Khởi Động Lại Sau Khi Dừng Khẩn Cấp:
3.2.3 緊急停止後再起動：

3.2.3.1 Sau khi loại bỏ sự bất thường và xác nhận không còn lỗi, hãy nhả nút [Dừng Khẩn Cấp].
3.2.3.1 當異常排除後確定無誤後釋放「緊急停止」按鈕。

3.2.3.2 Chuyển công tắc hành trình sang vị trí “Chạy Nhấp”.
3.2.3.2 行程切換開關至「寸動」位置。

3.2.3.3 Cho con trượt dừng tại vị trí điểm chết trên.
3.2.3.3 滑塊上死點位置停止。

3.2.3.4 Cần xác định và loại bỏ nguyên nhân gây dừng khẩn cấp hoặc sự cố.
3.2.3.4 緊急停止的原因，故障要排除。

3.2.4 Các Trường Hợp Dừng Khác:
3.2.4 其他停止：

3.2.4.1 Hết nguyên liệu.
3.2.4.1 材料用完。

3.2.4.2 Máy có tình trạng bất thường như: áp suất dầu không đủ, áp suất khí không đủ, ly hợp có vấn đề, v.v.
3.2.4.2 機器本身有異常狀況發生如油壓不足、氣壓不足、離合器等異常情況發生。

3.2.4.3 Thao tác vận hành máy không đúng cách.
3.2.4.3 機器操作不當。

3.2.4.4 Khi sản phẩm bị lỗi, cần dừng máy để kiểm tra.
3.2.4.4 產品製造不良時停機檢測。

3.2.4.5 Khi hoàn thành sản xuất lô sản phẩm.
3.2.4.5 產品批量製造完畢。

3.3 Điều Chỉnh Khuôn:
3.3 模具的調整：

3.3.1 Chuyển công tắc Điều Chỉnh Khuôn / Vận Hành sang vị trí Điều Chỉnh Khuôn.
3.3.1 將調模／運轉開關轉至調模的位置。

3.3.2 Xả áp suất dầu của hệ thống khóa con trượt bằng thủy lực.
3.3.2 將滑塊鎖緊油壓系統的油壓釋放。

3.3.3 Cắm tay quay để thực hiện điều chỉnh khuôn, xoay sang phải thì khuôn hạ thấp, ngược lại xoay sang trái thì khuôn nâng cao.
3.3.3 插入把手進行調模工作，向右旋轉模具越低，反之向左旋轉，模具越高。

3.3.4 Sau khi điều chỉnh xong, chuyển công tắc Điều Chỉnh Khuôn / Vận Hành về vị trí Vận Hành.
3.3.4 調整後將調模／運轉開關轉至運轉的位置。

3.3.5 Chiều cao lắp khuôn của máy dập này nằm trong khoảng 175–145 mm. Trước khi lắp khuôn phải đo chiều cao khuôn để xác nhận phù hợp với máy dập, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng kẹt khuôn, gây hư hỏng khuôn và máy dập.
3.3.5 本衝床架模高度在175－145mm之間，架模前一定要測量模具高度是否適合本衝床，否則會出現卡模現象，損傷模具與衝床。

3.3.6 Khi xác nhận chiều cao khuôn phù hợp với máy dập, trước tiên đặt khuôn vào vị trí trung tâm bàn làm việc của máy. Sau đó điều chỉnh độ cao máy dập, khi khuôn đóng thì khóa chặt khuôn trên, dùng chốt an toàn cho máy chạy một hành trình, sau đó khóa chặt khuôn dưới, rồi mở khuôn, việc lắp khuôn hoàn tất. (Trong quá trình này motor phải ở trạng thái dừng).
3.3.6 當此模具高度適合本衝床時，首先將模具架在衝床工作平臺中心位置，然後調整衝床高度，將模具閉合位置鎖緊上模後，用安全插銷將衝床運轉一個行程，再鎖緊下模，將模具開啟，架模完畢。（此過程馬達為停止狀態）

4. Bảo Dưỡng Và Bảo Trì Máy:
4. 機器保養與維護：

4.1 Biểu mẫu ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất.
4.1 生產設備保養記錄表

4.2 Biểu mẫu ghi chép bảo dưỡng khuôn.
4.2 模具保養紀錄

4.3 Biểu mẫu ghi chép sửa chữa khuôn.
4.3 模具修模紀錄