1. Mở đầu: Bản hướng dẫn này quy định về vận hành an toàn máy mài phẳng chính xác, áp dụng cho công việc của Tổ Dập thuộc Phòng Chế tạo của công ty.

1.绪言: 本指导书规范精密平面磨床的安全操作,适用于本公司制造部冲压组的工作。

2. Model thiết bị: KGS-618M

2.设备型号: KGS－618M。

3. Lưu ý an toàn:

3．安全注意事项：

3.1 Người vận hành máy này phải được đào tạo chuyên biệt mới được phép vận hành. Người mặc quần áo rộng không phù hợp hoặc tay áo quá dài, đeo cà vạt, đeo găng tay đều không được phép vận hành.

3.1 本机台操作者必须经过专门训练后方可操作,穿著宽松不合身的衣服或袖子太长,配带领带,带手套者均不可操作。

3.2 Lượng tiến dao tối đa của đá mài (hạt 46) của máy này là 0,05mm.

3.2 本机台砂轮(46粒)最大进刀量为0.05mm。

3.3 Khi cố định chi tiết gia công bằng bàn từ, không được phép sử dụng các chi tiết quá mỏng, ngắn, nhỏ hoặc có hình dạng phức tạp, trọng tâm không ổn định để hút trực tiếp lên bàn máy mài. Khi đá mài chưa quay, người vận hành phải dùng tay kiểm tra xem chi tiết gia công đã được hút chặt vào bàn từ chưa.

3.3 使用磁吸盘固定工件时,禁止使用超薄短小工件或形状复难重心不稳之工件直接吸于平台上研磨,操作者在砂轮未转动时,工件吸于电磁吸盘上必须以手部动作确认工件是否吸牢。

3.4 Khi mài, ngoài chi tiết gia công đã được cố định, không được đặt các vật dụng khác lên máy. Trong phạm vi làm việc, nhân viên thao tác không được dựa vào máy.

3.4 研磨时,除了固定好的工件之外,其他物品不可放置在机器上,在工作范围内操作人员不可倚靠机器。

3.5 Sau khi sử dụng máy mài xong, phải lau dọn bàn máy sạch sẽ, đưa bàn làm việc về vị trí trung tâm trục chính, đá mài phải cách bàn máy cao hơn 5mm, giữ gìn mặt bằng xung quanh máy sạch sẽ, gọn gàng.

3.5 磨床使用完毕后,必须把平台打扫干净,工作平台回到主轴中点,砂轮须离平台高5mm以上，保持机器周边地面整洁。

4. Thuyết minh thao tác:

4.操作说明:

4.1 Các xác nhận trước khi thao tác:

4.1 操作前的确认事项:

4.1.1 Bơm dầu bôi trơn có hoạt động không? (Quan sát bằng mắt thường cửa dầu trên khung máy)

4.1.1 润滑油泵是否动作?(目视上机架油窗)

4.1.2 Dây cáp có bị lỏng không? Nếu lỏng cần điều chỉnh kịp thời.

4.1.2 钢索有否松动,若松动应及时调整。

4.2 Thao tác với tay quay:

4.2 手轮的操作:

Tay quay lên/xuống: Xoay theo chiều kim đồng hồ: Đi lên; Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Đi xuống.

上下手轮: 顺时针转动:上升; 逆时针转动:下降

Tay quay trước/sau: Xoay theo chiều kim đồng hồ: Tiến về phía trước; Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Lùi về phía sau.

前后手轮: 顺时针转动:前进; 逆时针转动:后退

Tay quay trái/phải: Xoay theo chiều kim đồng hồ: Sang phải; Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Sang trái.

左右手轮: 顺时针转动:向右; 逆时针转动:向左

4.3 Thay thế và sửa chữa đá mài:

4.3 砂轮的更换及修整:

4.3.1 Máy này lựa chọn đá mài phù hợp tùy theo chi tiết gia công và yêu cầu. Đá mài được chọn phải chịu được tốc độ vòng trên 2000m/phút; Cấm sử dụng đá mài bị hư hỏng, sứt mẻ.

4.3.1 本机台依工件及要求选用合适砂轮,所选砂轮须能承受周2000m/min以上;禁止使用有残损的砂轮。

4.3.2 Đá mài mới lắp lên mặt bích (bệ bắt đá) phải được cân bằng; Trước khi lắp đá mài phải xác định trục chính quay theo chiều kim đồng hồ; Trước khi cắt chính thức, đá mài phải được chạy thử 5-10 phút.

4.3.2 新砂轮装上法兰必须进行平衡;安装砂轮前须确定主轴为顺时针方向旋转;砂轮正式切削前,须试运转5-10分钟。

4.3.3 Lắp đặt giá đỡ sửa đá kim cương:

4.3.3 砂轮钻石修整座的安装:

Phương pháp lắp đặt đúng giá đỡ sửa đá kim cương như hình dưới đây:

钻石修整座正确的安装方法如下图:

(1) Hướng của dao sửa kim cương mới phải tạo với đá mài một góc chính xác (khoảng 5 độ).

(1) 新钻石修刀与砂轮成正确交角(约5度)。

(2) Khi đầu kim cương bị mài mòn, cần đảo ngược lại để giữ độ sắc bén và tiếp tục sử dụng.

(2) 当钻石被磨耗时,须反转过来,保持尖锐,继续使用。

(3) Dao sửa kim cương khi sử dụng đầu đảo ngược, điểm tác động lên đá mài không khác gì so với dao sửa mới.

(3) 反转过来使用的钻石修刀,其与砂轮的作用点与新钻修刀一般无异。

(4) Tình huống sửa đá mài bằng kim cương bắt đầu từ vị trí trung tâm.

(4) 钻石修整砂轮从中央开始的情形。

4.4 Bảng điều khiển và giải thích:

4.4 操作面板及说明:

PB6: Nút dừng bơm nước làm mát

PB6: 冲水泵停止按钮

PB1: Nút dừng khẩn cấp

PB1: 紧急停止按钮

PB2: Nút dừng động cơ trục chính

PB2: 主轴马达停止按钮

GL11: Đèn báo nguồn điện

GL11: 电源指示灯

PB5: Nút khởi động bơm nước làm mát

PB5: 冲水泵启动按钮

PB3 & GL12: Nút khởi động động cơ trục chính và đèn báo

PB3&GL12: 主轴马达启动按钮及指示灯

5. Bảo dưỡng và duy trì máy:

5. 机器保养与维护:

Tham chiếu tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng và duy trì CY006.

参照文件CY006保养与维护指导书

6. Biểu mẫu sử dụng ghi chép:

6. 记录使用表单

MF041 - Bảng ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất

MF041生产设备保养记录表