1. Mở đầu: Bản hướng dẫn này quy định các tiêu chuẩn bảo dưỡng và bảo trì máy mài phẳng chính xác, áp dụng cho công việc của Tổ Dập thuộc Phòng Chế tạo của công ty.

1.绪言: 本指导书规范精密平面磨床的保养与维护规范,适用于本公司制造部冲压组的工作。

2. Model thiết bị: KGS-618M

2.设备型号: KGS－618M。

3. Lưu ý:

3．注意事项：

3.1 Khi thực hiện bảo dưỡng và bảo trì, bắt buộc phải tắt nguồn điện, sau đó tham khảo hướng dẫn vận hành để hoàn thành công việc bảo dưỡng và bảo trì một cách hiệu quả nhất.

3.1 在做保养与维护时,必须将电源关掉,然后参考操作手册 以便最有效率的完成保养与维护

3.2 Không gian chuyển động tối đa của máy cần dự phòng 600mm để tránh người va vào máy gây kẹt, ép và phải kẻ vạch vàng phạm vi cấm người vào.

3.2 机器的最大运动空间预留600mm防止人员碰到机器造成挤压,并以黄线划出范围禁止人员进入。

3.3 Khi kiểm tra bộ phận điện, tránh đeo đồ trang sức bằng kim loại để khỏi bị điện giật, và phải treo biển cảnh báo, tránh người khác vô tình khởi động công tắc.

3.3 在检查电气电气部分时,避免戴金属的装饰品以免触电,并应挂警告标志,避免他人误启动开关。

4. Thuyết minh thao tác:

4.操作说明:

4.1 Phòng ngừa và bảo dưỡng:

4.1预防与保养:

4.1.1 Bảo dưỡng định kỳ:

4.1.1例行保养:

Để đảm bảo độ chính xác của máy móc, cần định kỳ thực hiện bảo dưỡng.

为确保机械精度,必须定期实施保养。

(1) Sau khi mài xong, các bộ phận của máy phải được lau sạch sẽ rồi tra dầu.

(1)研磨完毕，机件各处应擦拭干净后上油。

(2) Loại bỏ mạt mài ở các vị trí.

(2)清除各部位的研磨屑。

4.1.2 Bàn từ vĩnh cửu:

4.1.2永磁吸盘:

Bề mặt bàn từ là chuẩn mực cho độ chính xác của chi tiết gia công, cần được bảo dưỡng và bảo trì. Nếu độ chính xác của chi tiết gia công không tốt hoặc bề mặt bàn từ có vết xước va chạm, thì bề mặt bàn từ phải được mài lại để độ chính xác bề mặt bàn đáp ứng yêu cầu, mới có thể đảm bảo độ chính xác của chi tiết gia công.

吸盘面为工作物研磨精度的基准，必须维护及保养，若工作物精度不佳或盘面有所有碰伤，则吸盘面必须再研磨，使盘面精度合乎要求，才能确保工作物的精度。

4.1.3 Trục chính đá mài:

4.1.3砂轮主轴:

Trục chính đá mài không cần tra dầu có thể sử dụng được vài năm. Nếu độ chính xác giảm, cần gửi về nhà sản xuất sửa chữa hoặc thay thế.

砂轮主轴不需要加油可使用数年，若精度降低时，需送回厂家修理或更换。

4.1.4 Dầu bôi trơn:

4.1.4润滑油:

Dầu bôi trơn nên được thay sau tháng đầu tiên sử dụng, sau đó cứ 3-6 tháng thay một lần (nới lỏng xả dầu phía dưới thùng dầu). Khi thay dầu, cần vệ sinh cả bên trong thùng dầu và bộ lọc.

润滑油于最初使用一个月后应更换，以后每3～6个月更换一次(松开油箱下方的泄油栓)，换油时，需将油箱内部及过滤器一并清洗。

4.1.5 Mỗi tuần một hoặc hai lần, đạp bàn đạp xả bụi ở phía dưới hộp hút bụi để làm sạch lưới lọc, đồng thời lấy khay ở phía dưới lưới lọc ra đổ hết mạt mài.

4.1.5 每周一两次踩动吸尘箱下部的除尘踏板以清扫过滤网，并取出过滤网下部的盘子将磨屑倒掉。

4.2 Hệ thống bôi trơn:

4.2 润滑系统:

4.2.1 Dầu bôi trơn: Máy này khuyến nghị sử dụng dầu MOBIL #1405 hoặc sản phẩm cùng cấp có độ nhớt tương đương, thay dầu sáu tháng một lần.

4.2.1 润滑油: 本机推荐使用美孚(MOBIL)#1405或粘度相当的同级品,每半年更换一次。

4.2.2 Phương thức bôi trơn: Máy này sử dụng phương thức bôi trơn hoàn toàn tự động. Khi bơm dầu bôi trơn được khởi động, dầu bôi trơn ở phần dưới khung trên sẽ tự động bôi trơn các bộ phận như vít me lên/xuống, thanh trượt khung trên, vít me trước/sau, thanh trượt bàn làm việc, thanh trượt yên ngựa, v.v.

4.2.2 润滑方式: 本机系全自动润滑方式,润滑油泵一经启动,上机架下部的润滑油会自动润滑上下螺杆、上机架滑轨、前后丝杆、工作台滑轨、鞍座滑轨等部位。

4.2.3 Lưu ý khi cấp dầu:

4.2.3 给油注意事项：

(1) Mở nắp thùng dầu và đổ khoảng 2 lít dầu.

(1) 取下油槽盖注油约2L

(2) Khi trục chính vận hành, bơm dầu bôi trơn sẽ hoạt động, có thể thấy dầu lên qua cửa dầu trên khung máy.

(2) 主轴运转，润滑油泵即动作,从上机架油窗上会看到油上来

(3) Đảm bảo bộ lọc dầu bôi trơn nằm dưới mặt dầu để tránh hút không khí, và thường xuyên chú ý lượng dầu, tránh gây hỏng bơm dầu bôi trơn.

(3) 确保润滑油过滤器在油面下，以免吸入空气，且经常注意油量,免导致润滑油泵故障。

(4) Việc điều chỉnh lượng dầu bôi trơn có thể thực hiện qua van điều khiển bên dưới: Xoay theo chiều kim đồng hồ để giảm, xoay ngược chiều kim đồng hồ để tăng.

(4) 润滑油量的大小调整，可视下的控制阀调节：顺时针方向调小、逆时针方向调大

4.2.4 Tiêu chuẩn điều chỉnh các điểm bôi trơn:

4.2.4 各润滑点调整标准:

I. Điều chỉnh thô (Bước 1)

一.粗调(第一步)

Vít me dẫn trước/sau: Vặn chặt vít điều chỉnh, sau đó vặn ngược lại nới lỏng khoảng 1/8 vòng.

前后导螺杆, 调整螺丝旋紧后反向旋松约1/8圈；

Bộ khung trượt (ray dẫn trái/phải): Vặn chặt vít điều chỉnh, sau đó vặn ngược lại nới lỏng khoảng 1/6 vòng.

滑动架(左右导轨), 调整螺丝旋紧后反向旋松约1/6圈；

Vít me dẫn lên/xuống: Vặn chặt vít điều chỉnh, sau đó vặn ngược lại nới lỏng khoảng 1/2 vòng.

上下导螺杆, 调整螺丝旋紧后反向旋松约1/2圈；

Cửa dầu vào: Vặn chặt vít điều chỉnh, sau đó vặn ngược lại nới lỏng khoảng 1/2 vòng.

进油口, 调整螺丝旋紧后反向旋松约1/2圈；

II. Điều chỉnh tinh (Bước 2)

二.精调(第二步)

Vít me dẫn trước/sau: Đầu ống dẫn dầu nhỏ giọt khoảng 5 giây một giọt.

前后导杆，油管口约5秒钟滴一滴油;

Bộ khung trượt (ray dẫn trái/phải): Dùng tay bịt hai cửa dầu trên ray chữ V, cửa dầu trên ray phẳng phải vừa thấy dầu và từ từ rỉ ra. Sau khi bỏ tay ra, cửa dầu trên ray phẳng không có dầu hoặc đầu ống dẫn dầu nhỏ giọt khoảng 1 giây một giọt.

滑动架(左右导轨)，用手按住V轨两个油口，平轨油口应刚刚见到油，且慢慢溢出，放手后，平轨油口无油或油管口约1秒钟滴一滴油；

Vít me dẫn lên/xuống: Đầu ống dẫn dầu nhỏ giọt khoảng 1 giây một giọt.

上下导杆,油管口约1秒钟滴一滴油；

Cửa xả dầu: Sau khi đáp ứng ba điều trên, lượng dầu nên được điều chỉnh càng lớn càng tốt.

泄油口，满足以上三点后，油量应尽量大;

5. Biểu mẫu sử dụng ghi chép:

5. 记录使用表单：

MF041 - Bảng ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất

MF041生产设备保养记录表