格琳电子有限公司

数控车床操作规范

安全操作基本注意事项

- 工作时请穿好工作服，戴好工作帽及防护镜，注意：不允许戴手套操作机床。

- 不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌。

- 不要在机床周围放置障碍物，工作空间应足够大。

- 某一项工作如需要俩人或多人共同完成时，应注意相互间的协调一致。

- 不允许采用压缩空气清洗电气柜及NC单元。

工作前的准备工作

- 机床工作开始工作前要有预热，认真检查润滑系统工作是否正常，如机床长时间未开动，可先采用手动方式向各部分供油润滑。

- 使用的刀具应与机床允许的规格相符，有严重破损的刀具要及时更换。

- 调整刀具所用工具不要遗忘在机床内。

- 刀具安装好后应进行一、二次试切削。

- 检查夹头夹紧工作的状态。

工作过程中的安全注意事项

- 禁止用手接触刀尖和铁屑，铁屑必须要用铁钩子或毛刷来清理。

- 禁止用手或其他任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其他运动部位。

- 禁止加工过程中量活、变速，更不能用棉丝擦拭工件、也不能清扫机床。

- 车床运转中，操作者不得离开岗位，机床发现异常现象立即停车。

- 经常检查轴承温度，过高时应找有关人员进行检查。

- 在加工过程中，不允许打开机床防护装置。

- 严格遵守岗位责任制，机床由专人使用，他人使用须经本人同意。

四、工作完成后的注意事项

1、清除切屑、擦拭机床，使用机床与环境保持清洁状态。

2、检查润滑油、冷却液的状态，及时添加或更换。

3、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源