- Nội dung / 內容

1.1 Thao tác / 操作
 1.2 Bảo dưỡng / 保養
 1.3 Hiệu chuẩn / 校正

- Thiết bị: Công ty cân Shangzhun, model MD-6K.
設備：上準衡器公司 MD-6K

- Thông số kỹ thuật: / 技術參數：
Nguồn điện: AC220 / 電源：AC220
Độ cảm ứng: 1 gram / 感應量：1公克
Tải trọng tối đa: 6 kg / 最大載荷：6kg

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho công việc của phòng thí nghiệm kỹ thuật thuộc bộ phận đảm bảo chất lượng của công ty.
適用範圍：本公司品保課工程實驗室的工作。

- Thao tác / 操作

5.1 Thao tác kiểm tra trọng lượng: / 重量測試操作：
Kết nối nguồn điện, nhấn nút “Bật/Tắt”. Lúc này màn hình hiển thị sẽ xuất hiện thông tin. Sau đó cân điện tử phát ra tiếng “bíp”, màn hình hiển thị “0 kg”, “0 g”, “0 cái”, sau đó đặt vật cần đo lên là có thể đo được trọng lượng của nó. / 接通電源，按下「開/關」鍵，此時顯示屏提示有訊息。稍後，電子秤發出「嘟」一聲響，顯示屏顯示「0公斤」、「0公克」、「0個」，然後放上被測物體即可測出其重量。

5.2 Thao tác kiểm tra đếm số lượng: / 計數測試操作：
Đặt mẫu lên (nếu có vật chứa thì cần nhấn nút “Trừ bì” trước), khi phát ra tiếng “bíp”, tiếp theo nhập giá trị số lượng mẫu đã cài đặt, sau đó nhấn nút “Cài đặt số lượng”. Khi phát ra tiếng “bíp” lần nữa, màn hình hiển thị trọng lượng đơn chiếc của mẫu. Đặt vật cần đo lên thì màn hình sẽ trực tiếp hiển thị số lượng của vật cần đo.
放上樣品（若有容器需先按「扣重」鍵），等發出「嘟」一聲響，接著輸入樣品設定數值，然後再按「數量設定」鍵，等再發出「嘟」一聲響時，顯示屏顯示樣品單重，放上被測物體，即直接顯示被測物體的個數。

- Bảo dưỡng: / 保養：
Cân điện tử là thiết bị đo trọng lượng chính xác, khi sử dụng cần cẩn thận, tránh rơi, va chạm, đập mạnh và tránh hơi nước, dầu xâm nhập. Đồng thời khi đo không được vượt quá tải trọng của cân. Sau khi sử dụng cần lau sạch bề mặt cân, lưu ý không được dùng dung môi hóa học mạnh để vệ sinh bề mặt.
電子秤為精密測重儀器，故使用時需謹慎小心，避免摔落、碰撞及水氣和油氣的侵入，同時測量時不可超過電子秤的載荷，使用後需將電子秤表面擦拭乾淨，注意不可用化學性強的溶劑清洗其表面。

- Hiệu chuẩn: / 校正：

7.1 Chu kỳ hiệu chuẩn: 1 năm  / 校正周期：1年

7.2 Phương thức hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn bên ngoài /  校正方式：外校

7.3 Tiêu chuẩn chấp nhận: Căn cứ theo báo cáo hiệu chuẩn / 允收水準：以校正報告為準

7.4 Hồ sơ: / 記錄：
MF051  Biểu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường / 量測設備校正記錄表
MF050 Bảng tổng hợp thiết bị đo lường / 量測設備總覽表