1. Nội dung

1. 内容

1.1 Vận hành

1.1 操作

1.2 Bảo dưỡng

1.2 保养

1.3 Hiệu chuẩn

1.3 校正

2. Vật liệu chuẩn: Calip ren các quy cách của công ty chúng tôi là loại calip ren đơn năng do hãng Samsung Seiko (Nhật Bản) và JBO太阳精工 sản xuất.

2. 标准物质: 本公司各规格螺纹量规为Japan三星精工、JBO太阳精工生产的单能式螺纹量规.

3. Phạm vi áp dụng: Công việc của Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thuộc Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) của công ty.

3. 适用范围: 本公司品保课工程实验室的工作.

4. Vận hành

4. 操作

4.1 Calip ren công ty chúng tôi sử dụng là loại calip đơn năng GR*IR và GR*WR.

4.1 本公司使用的螺纹量规为GRIR和GRWR单能式量规.

4.2 Lấy calip ren có quy cách giống với ốc vít cần kiểm tra để tiến hành đo. Nếu GR (vòng qua) qua được, IR (không qua) hoặc WR (không qua) không qua được thì ốc vít đó đạt yêu cầu. Nếu GR qua được, WR hoặc IR cũng qua được thì đường kính ren quá nhỏ, không đạt yêu cầu. Nếu GR không qua được thì đường kính ren quá lớn, cũng không đạt yêu cầu.

4.2 取与螺丝规格相同的螺纹量规进行测试，如GR能过，IR或WR不能过，则该螺丝合格；如GR能过，WR或IR也能过，则螺纹牙径太小，为不合格；如GR不能过，则螺纹牙径过大，也为不合格.

4.3 Calip ren công ty chúng tôi sử dụng được chia thành cấp I, II hệ mét, cấp 6h, 6g, cấp 2A, 3A hệ Anh. Cấp II hệ mét, cấp 2A hệ Anh là tiêu chuẩn cao nhất của công ty, áp dụng cho kiểm tra sản xuất tại xưởng. Cấp I hệ mét, cấp 3A hệ Anh là tiêu chuẩn thứ cấp, áp dụng cho kiểm tra thành phẩm.

4.3 本公司使的螺纹量规分为公制Ⅰ、Ⅱ级.6h.6g英制2A、3A级，公制Ⅱ级、英制2A级为本公司最高标准，适用于车间生产检验；公制Ⅰ级、英制3A级为次级标准，适用于成品检验.

5. Bảo dưỡng: Calip ren là vật liệu chuẩn chính xác, khi sử dụng chú ý không vặn ép mạnh. Sau khi sử dụng phải lau sạch bề mặt, tra dầu chống gỉ, sau đó đặt vào hộp bảo quản.

5. 保养: 螺纹量规为精密标准物质，在使用时，注意勿强行锁进，使用后应将其表面清除干净， 并涂上防锈油，然后放于保存容器内.

6. Hiệu chuẩn

6. 校正

6.1 Môi trường hiệu chuẩn: Nhiệt độ 23±3°C, Độ ẩm tương đối dưới 68%.

6.1 校正环境温度: 23±3oC 相对湿度68%以下

6.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: 1 năm. Hiệu chuẩn bên ngoài.

6.2 校正周期: 一年. 外校.

6.3 Sai số cho phép hiệu chuẩn: Vặn nhẹ calip kiểm tra độ mòn (calip không qua) vào, khi không thể vặn vào được nữa thì tính số vòng đã vặn ra. Đạt yêu cầu nếu trong phạm vi hai vòng.

6.3 校正允许误差: 磨耗规轻轻旋入，无法拧入时，计算退出圈数，两圈以内为合格。

7. Ghi chép (Biểu mẫu)

7. 记录

MF050 - Bảng tổng kê thiết bị đo lường

MF050 量测设备总览表

MF051 - Bảng ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường

MF051 量测设备校正记录表

Hình ảnh kèm theo:

附图