1. Nội dung

1. 内容

1.1 Vận hành

1.1 操作

1.2 Bảo dưỡng

1.2 保养

1.3 Hiệu chuẩn

1.3 校正

2. Dụng cụ đo: Mỹ, JIS, Đầu chữ thập, Đầu hoa thị (sao), Máy đo độ sâu rãnh. Độ chính xác: ±0.01mm

2. 量具: 美国、JIS 十字、梅花、槽深仪 精度:±0.01mm

3. Phạm vi áp dụng: Công việc của Phòng thí nghiệm thuộc Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) công ty.

3. 适用范围: 本公司品保课工作实验室的工作

4. Vận hành:

4. 操作:

4.1 Căn cứ vào quy cách của rãnh chữ thập trên ốc vít để lựa chọn máy đo độ sâu rãnh tương ứng.

4.1 根据螺丝十字槽的规格选择相应的槽度仪.

4.2 Trước khi đo, xác định máy đo độ sâu rãnh đã được đưa về "0".

4.2 测量前确定槽深仪归零

Phương pháp thực hiện: Chọn một bề mặt phẳng, cứng, nhẵn (có thể dùng căn mẫu - block gauge). Đặt đầu dò độ sâu của máy đo vuông góc với bề mặt phẳng nhẵn đó. Ấn nhẹ cho đến khi kim của máy đo độ sâu rãnh không thể di chuyển được nữa. Quan sát xem kim dài và kim ngắn có lần lượt trùng với vạch số (0) trên mặt khắc độ hay không.

其方法为: 选择硬质光滑水平面(可以用块规)将槽深仪深度探针垂直于光滑水平面.轻施压力使槽深仪指针不能再动为止.观察此时长、短指针是否分别与刻度面的(0)刻线对齐.

4.3 Nếu không thể đưa về "0", hãy nới lỏng nhẹ vít cố định mặt khắc độ, nhẹ nhàng xoay mặt khắc độ để kim chỉ trùng với điểm "0" trên mặt khắc độ.

4.3 如无法归零.轻掉刻度面紧固螺丝，轻轻旋转刻度面，使指针与刻度面"0"点对齐.

4.4 Cắm đầu dò của máy đo độ sâu rãnh vào rãnh chữ thập của ốc vít, ấn nhẹ máy đo xuống sao cho mặt phẳng của đầu ốc vít tiếp xúc với mặt chuẩn của máy đo, ghi lại giá trị lúc này.

4.4 将槽深仪探针插入螺丝十字槽，轻轻下压槽深仪，使螺丝头部平面与槽深仪基准面接触记下此时数值.

4.5 Điều chỉnh vị trí của ốc vít, sau đó thực hiện lại thao tác ở mục 4.4.

4.5 调整螺丝位置，再进行4.4项操作.

4.6 Lặp lại việc đo 3-5 lần, ghi lại các giá trị, lấy giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất đó chính là giá trị độ sâu của rãnh chữ thập ốc vít.

4.6 重复测量3-5次，记下数值，取出重大值，则重大值为螺丝十字槽深度值.

5. Bảo dưỡng:

5. 保养:

5.1 Trong khi đo, nghiêm cấm ấn mạnh máy đo độ sâu rãnh để tránh làm hỏng đầu dò và mặt chuẩn, ảnh hưởng đến độ chính xác.

5.1 测量时严禁猛压槽度仪，以免损伤探针和基准确面，影响精度.

5.2 Sau khi kết thúc đo, lau sạch dầu mỡ trên đầu dò và mặt chuẩn của máy đo độ sâu rãnh, đặt vào hộp bảo quản.

5.2 测量结束后将槽深仪探针和基准面上的油污擦拭干净，放于保存盒内.

5.3 Nghiêm cấm va chạm, đụng chạm mạnh vào đầu dò và mặt chuẩn của máy đo độ sâu rãnh.

5.3 严禁碰、撞槽深仪探针和基准面.

6. Hiệu chuẩn

6. 校正

6.1 Môi trường hiệu chuẩn: Nhiệt độ: 23 ±3°C, Độ ẩm: dưới 65%.

6.1 校正环境温度: 23 ±3oC 湿度65%以下.

6.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: 6 tháng.

6.2 校正周期: 半年.

6.3 Phương thức hiệu chuẩn: Nội bộ.

6.3 校正方式: 内校.

7. Ghi chép (Biểu mẫu):

7. 记录:

MF050 - Bảng ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường (量测设备校正记录表)

MF051 - Bảng tổng kê thiết bị đo lường (量测设备总览表)