1. Nội dung:

1. 内容:

1.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý bảo quản và quản lý chu kỳ hiệu chuẩn đối với các dụng cụ đo lường có tính năng, mục đích sử dụng khác nhau.

1.1. 便于对不同性能、用途的计量器具进行保管、校期的管理

2. Phạm vi áp dụng: Tất cả các dụng cụ đo lường được sử dụng trong công ty.

2. 适用范围: 公司内用所有计量器具

3. Phương pháp phân loại:

3. 分类方法:

3.1 Loại dụng cụ đo lường A:

3.1 A类计量器具:

3.1.1 Phương tiện đo lường chuẩn và phương tiện đo lường chuẩn cao nhất của công ty.

3.1.1 公司最高计量标准和计量标准器具‧

3.1.2 Dụng cụ đo lường năng lượng cấp một.

3.1.2 一级能源计量用器具‧

3.1.3 Dụng cụ đo lường phục vụ an toàn lao động, quan trắc môi trường và nằm trong danh mục dụng cụ đo lường bắt buộc kiểm định.

3.1.3 安全防护、环境检测、并列入强检工作计量器具目录内的计量器具‧

3.1.4 Dụng cụ nghiệm thu chất lượng quan trọng đối với nguyên vật liệu, linh kiện, bộ phận mua ngoài, gia công ngoài quan trọng.

3.1.4 关键的原材料、原器件、外协外购件的关键质量验收用器具.

3.1.5 Dụng cụ kiểm tra các thông số chất lượng quan trọng của sản phẩm.

3.1.5 产品的关键质量参数检验用器具.

3.1.6 Dụng cụ kiểm soát các thông số quan trọng trong quá trình công nghệ.

3.1.6 工艺过程中关键参数控制用器具.

3.1.7 Dụng cụ kiểm tra nguyên vật liệu, vật phẩm có giá trị nội bộ công ty.

3.1.7 公司内部贵重物料、物品检测用器具.

3.2 Loại dụng cụ đo lường B:

3.2 B类计量器具:

3.2.1 Dụng cụ phục vụ phát triển công nghệ sản phẩm mới, nghiên cứu sản phẩm mới.

3.2.1 新产品技术开发,新产品研研用器具‧

3.2.2 Dụng cụ đo lường phục vụ quản lý vật tư nội bộ công ty.

3.2.2 公司内部物料管理用计量器具.

3.2.3 Dụng cụ đo lường phục vụ an toàn lao động, quan trắc môi trường nhưng không nằm trong danh mục dụng cụ đo lường bắt buộc kiểm định.

3.2.3 安全防护、环境检验、并具未列入强检工作计量器具目录内的计量器具.

3.2.4 Dụng cụ nghiệm thu chất lượng đối với nguyên vật liệu, linh kiện, bộ phận mua ngoài, gia công ngoài thông thường.

3.2.4 一般原材料、原器件、个协外购件的质量验收用器具.

3.2.5 Dụng cụ kiểm tra các thông số chất lượng thông thường của sản phẩm.

3.2.5 产品质量的一般参数检验用器具.

3.2.6 Dụng cụ kiểm soát các thông số không quan trọng trong quá trình công nghệ.

3.2.6 工艺过程中非关键参数控制用器具.

3.3 Loại dụng cụ đo lường C:

3.3 C类计量器具:

3.3.1 Dụng cụ đo lường được cơ quan quản lý đo lường Nhà nước (Quốc vụ viện) cho phép kiểm định một lần.

3.3.1 国务院计量行政部门明令允许一次性检定的计量器具‧

3.3.2 Vật liệu chuẩn áp dụng quản lý hiệu lực, không cần thực hiện kiểm chu kỳ.

3.3.2 实行有效期管理,不必进行周期检定的标准物质.

3.3.3 Dụng cụ đo lường trong quá trình sản xuất công nghệ, khó tháo lắp, chỉ sử dụng như thiết bị chỉ thị thông thường.

3.3.3 在生产工艺过程中,不易拆卸的,只作为一般指示器用的计器器具.

3.3.4 Dụng cụ đo lường phục vụ sản xuất phụ trợ của công ty.

3.3.4 公司用于辅助生产用的计量器具.

4. Bảng phân loại hiệu chuẩn A, B, C:

4. A、B、C分类校正表:

Xem Phụ lục 1.

见附件一。

5. Biểu mẫu sử dụng: Không có

5. 使用表单: 无

| Phụ lục 1: Bảng phân loại hiệu chuẩn A, B, C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件一: A、B、C分类校正表 |  |  |  |  |  |
| Số thứ tự 序号 | Dụng cụ đo lường 计量器具 | Phương thức hiệu chuẩn 校正方式 | Chu kỳ kiểm định 检验周期 | Cấp phân loại 分类等级 | Ghi chú 备注 |
| 1 | Panme đo rãnh (Panme 3 tiếp điểm) 三沟千分尺 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 2 | Máy đo độ sâu rãnh 槽深仪 | Hiệu chuẩn nội bộ 内校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 3 | Máy đo độ sâu rãnh 槽深仪 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 4 | Máy chiếu biên dạng (Máy chiếu) 投影机 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 5 | Thước cặp 游标卡尺 | Hiệu chuẩn nội bộ 内校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 | ±0.005mm |
| 6 | Panme (Thước panme) 分厘卡 | Hiệu chuẩn nội bộ 内校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 | ±0.005mm |
| 7 | Panme lá (Panme đo chiều dày) 扁卡 | Hiệu chuẩn nội bộ 内校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 8 | Cân phân tích điện tử 电子分析天平 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 9 | Cân phân tích điện tử 电子分析天平 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 10 | Máy quang phổ huỳnh quang tia X tán sắc năng lượng 能量色散X营光光谱仪 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 11 | Thiết bị kiểm tra mô-men xoắn (Lực siết) 力矩测试仪 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 12 | Máy thử phun muối 盐水喷雾测试机 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 13 | Tủ sấy (Lò sấy) 烤箱 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 14 | Thiết bị thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm không đổi khả trình 可程式恒温恒湿试验机 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 15 | Cân bàn 台秤 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 16 | Lực kế đẩy/kéo hiện số 数显推拉力计 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 17 | Mẫu chuẩn độ cứng 硬度标准块 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 18 | Máy đo độ cứng 硬度机 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 19 | Máy đo độ cứng 硬度机 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 20 | Calip kiểm tra độ mòn 磨耗规 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 21 | Cờ lê lực 扭矩扳手 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 22 | Căn mẫu (Block gauge) 量块 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 23 | Calip nút kiểm ren trong 内螺纹栓规 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 24 | Máy đo tọa độ 2D 二次元 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 25 | Máy đo độ rọi (Lux kế) 照度计 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 26 | Nhiệt ẩm kế 温湿度计 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 27 | Máy đo pH PH计 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 28 | Thiết bị kiểm tra mô-men xoắn xuyên thấu 扭力贯穿测试仪 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 29 | Kính hiển vi kim tương (Kính hiển vi luyện kim) 金相显微镜 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 30 | Calip vòng kiểm ren ngoài 环规 | Hiệu chuẩn nội bộ 内校 | Hàng tuần 每周 | Loại B B类 |  |
| 31 | Calip trơn (Que kiểm lỗ trơn) 标准插规 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Loại C C类 |  |
| 32 | Máy cắt kim tương 金相切割机 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Loại C C类 |  |
| 33 | Máy ép mẫu kim tương 金相镶埋机 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Loại C C类 |  |
| 34 | Máy mài (đánh bóng) mẫu kim tương 金相抛光机 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Loại C C类 |  |
| 35 | Cân điện tử 电子秤 | Hiệu chuẩn ngoài 外校 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |
| 36 | Dao cắt màng sơn (Dao cắt ô vuông) 百格刀 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Miễn kiểm chuẩn 免校验 | Loại C C类 |  |
| 37 | Kính hiển vi soi nổi 实体显微镜 | Hiệu chuẩn ngoài 外验 | 1 năm 一年 | Loại A A类 |  |