- Lời mở đầu : Quy định thao tác cho tất cả máy hàn miệng túi của công ty, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc hàn miệng túi, phòng ngừa hiệu quả hiện tượng bung/hở miệng hàn.
緒言：規範公司所有封口機的操作，指導員工進行封口作業，有效預防封口開裂。

- Model thiết bị:
設備型號：

- Các bước thao tác:
操作步驟：
3.1 Cắm nguồn điện, điều chỉnh thời gian hàn theo độ dày của màng túi.
插上電源，按薄膜厚度調節封口時間。
3.2 Xếp chặt sản phẩm cần hàn, đẩy hết không khí còn lại trong túi màng, sau đó đặt miệng túi vào vị trí hàn của máy hàn miệng túi.
把需封口的產品疊緊，趕出薄膜袋里的剩余空氣，並把袋口放在封口機封口處。
3.3 Dùng tay ấn nhẹ thanh ép hàn, cho đến khi đèn báo xanh chuyển từ sáng sang tắt, biểu thị đã hoàn thành việc hàn, lúc này mới được buông tay và lấy sản phẩm ra.
用手輕壓封口壓條，直到工作指示綠燈由亮到滅，表示已完成封口，方可放手拿出封口產品。
3.4 Sau khi vị trí hàn của sản phẩm nguội nhẹ (khoảng 10 giây), bóp nhẹ đường hàn để kiểm tra chất lượng hàn. (Sau khi hàn, mỗi gói cần bóp nhẹ và lật ngược kiểm tra; nếu phát hiện sản phẩm không đạt, thay túi PE và hàn lại.)
封口產品封口位置稍冷卻後（約10秒），稍做擠壓封口線以檢查封口質量。（封後每包稍做擠壓、倒放檢查，發現不合格品，更換PE袋重新封口）
3.5 Sau khi sử dụng xong, tắt công tắc điều chỉnh thời gian và rút phích cắm điện, đặt máy vào vị trí quy định để chờ sử dụng lần sau.
使用完畢後，關好調節時間開關並拔出電源插頭，把它放在指定位置待用。
3.6 Mỗi ngày nhân viên vệ sinh lau sạch bụi và đặt máy vào vị trí quy định.
每天由清掃人員擦試灰塵，並把它放在指定位置。

- Hình minh họa.

附圖 :