1. Mở đầu: Bản hướng dẫn này trình bày các tiêu chuẩn vận hành, bảo dưỡng và hiệu chuẩn của máy nén khí kiểu TM-W-2.0/8-500L.

1. 绪言: 本说明书说述TM-W-2.0/8-500L型空压机之操作、保养及校正规范。

2. Nội dung:

2. 内容:

2.1 Vận hành

2.1 操作

2.2 Bảo dưỡng

2.2 保养

2.3 Hiệu chuẩn

2.3 校正

3. Nhà sản xuất thiết bị: Pegalion (佩加利昂)

3. 设备厂商: 佩加利昂

4. Thông số kỹ thuật:

4. 技术参数:

a. Áp suất xả định mức: 8 Mpa

a. 额定排气压力：8 Mpa

b. Lưu lượng đầu ra: 2000 lít/phút (có thể điều chỉnh)

b. 输出流量:2000升/分钟(可调)。

5. Phạm vi áp dụng:

5. 适用范围:

6. Vận hành:

6. 操作:

Bật nguồn quạt gió và nguồn động cơ chính (hai công tắc rocker màu xanh lá cây ở phía trên máy nén khí), đèn báo của cả hai công tắc đều sáng, máy nén khí bắt đầu hoạt động. Có thể điều chỉnh theo áp suất làm việc cần thiết. Van điều chỉnh áp suất nằm ở bên phải nguồn điện động cơ chính. Điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ để tăng áp suất, điều chỉnh ngược chiều kim đồng hồ để giảm áp suất.

打开风机和主机电源(位于空压机上方的两个绿色翘板开关),两个开关指示灯均亮,空压机开始工作.按所需的工作压力进行调节即可.压力调节阀位于主机电源右侧.顺时针调节可增加压力,逆时针调节可降低压力.

7. Hiệu chuẩn: Thiết bị này thuộc loại C, do nhà sản xuất bảo trì. Chu kỳ bảo trì là 1 năm.

7. 校正: 此设备属于C类厂商维护设备.维护周期为1年.

8. Bảo dưỡng:

8. 保养:

8.1 Nếu máy nén khí sử dụng liên tục, cần xả nước 4 giờ một lần để bảo đảm khí đầu ra được khô. Nếu sử dụng ngắt quãng, xả nước trước khi tắt máy.

8.1 空压机如连续使用,需每隔4小时放一次水,以保护输出气体干燥,如断续使用,关机前放水.

8.2 Sau khi động cơ chính dừng, không được khởi động lại khi còn áp suất. Nếu cần khởi động, cần đồng thời giữ hai công tắc xả nước bên trái để xả áp, sau đó mới có thể khởi động.

8.2 主机停机后,不可再带压启动.如需启动,需要同时按住左侧两个放水开关泻压后方可启动.

8.3 Sau khi dừng máy, có thể để quạt gió làm mát hoạt động thêm 10-15 phút, đợi nhiệt độ bên trong thùng máy giảm xuống rồi mới tắt quạt.

8.3 停机后,可让冷风机再工作10-15分钟,待机箱内温度降低后再关风机.

8.4 Bộ lọc khí vào ở bên phải thùng máy cần được vệ sinh định kỳ, giữ cho cửa khí vào thông thoáng, lưu lượng xả ổn định.

8.4 机箱右侧的进气过滤器要定期清洗,保持进气口通畅,排气量稳定.

9. Ghi chép: Không có

9. 记录: 无