I. TRƯỚC KHI LÀM VIỆC工作前

1. Kiểm tra thiết bị bảo vệ (tấm chắn) của đá mài còn tốt không.检查砂轮防护装置是否完好。

2. Kiểm tra tình trạng sử dụng của đá mài có bị hư hỏng, nứt không. Nếu phát hiện các tình trạng trên phải thay đá mài mới.检查砂轮的使用情况是否有破损、裂纹情况，发现上述情况应更换砂轮。

3. Kiểm tra giữa đá mài và tấm chắn bảo vệ có vật cản gì không, có đáp ứng yêu cầu an toàn không. Chỉ vận hành máy mài sau khi xác nhận không có vấn đề.检查砂轮机与防护罩之间有无杂物，是否符合安全要求，确认无问题时，在开动砂轮机。

4. Người vận hành phải đeo kính bảo hộ trước khi làm việc.操作者必须戴上防护眼镜，才能进行工作。

II. TRONG KHI LÀM VIỆC工作中

1. Không được đeo găng tay hoặc dùng vải bọc chi tiết gia công khi mài. Khi mài dụng cụ hoặc dao, không được dùng lực quá mạnh, không được đập va vào đá mài.不可戴手套或用布包着工件，磨工具或刀具时不可用力过猛，不准撞击砂轮。

2. Không được vận hành máy mài khi máy gặp sự cố, hoặc trục đá mài bị rung lắc, không có giá đỡ dao, lắp đặt không đúng yêu cầu an toàn.砂轮机因发生故障，或者砂轮轴晃动，没有托刀架，安装不符合安全要求时，不准开动。

3. Khi đá mài bị mòn mỏng, mòn nhỏ, sử dụng mòn nghiêm trọng thì không được sử dụng, cần thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn.砂轮磨薄、磨小，使用磨损严重时，不准使用，应及时更换保证安全。

4. Khi thay đá mài mới, phải tuân thủ quy trình vận hành an toàn chung cho thợ mài. Phải lựa chọn kỹ lưỡng, không sử dụng đá mài bị nứt, hư hỏng hoặc đá mài có trục và lỗ đá mài không khớp tốt.换新砂轮，应遵守磨工一般安全操作规程，必须经过认真的选择，对有裂纹有破损的砂轮，或者砂轮轴与砂轮孔配合不好的砂轮，不准使用。

5. Khi thay đá mài, vặn ốc lực phải đều, không vặn quá lỏng hoặc quá chặt. Khi lắp đá mài phải thêm đệm cân bằng. Chỉ sử dụng sau khi đã sửa chữa, cân bằng và kiểm tra.换砂轮上螺丝时要均匀用力，不要上的过松或过紧。装砂轮时要加垫、平衡，经修整、平衡和校验之后才能使用。

6. Sau khi khởi động máy mài, phải cho máy chạy không tải 2-3 phút, đợi máy chạy ổn định mới bắt đầu sử dụng.砂轮机开动后，要空转2-3分钟，待砂轮机运转正常时，才能使用。

7. Khoảng cách giữa giá đỡ dao và bề mặt làm việc của đá mài không được lớn hơn 3 mm.托刀架与砂轮工作面的距离，不能大于3毫米。

8. Trên cùng một đá mài, cấm hai người cùng sử dụng, càng không được mài trên mặt bên của đá mài, v.v. Khi mài, người vận hành phải đứng ở bên cạnh máy mài, không đứng chính diện máy mài để phòng ngừa đá mài vỡ gây tai nạn.在同一块砂轮上，禁止两人同时使用，更不准在砂轮的侧面磨削等，在磨削时操作者应站在砂轮机的侧面，不要站在砂轮机的正面，以防砂轮崩裂发生事故。

9. Đá mài chuyên dụng để mài dụng cụ không được dùng để mài bất kỳ chi tiết hoặc vật liệu nào khác.磨工具用的专用砂轮不准磨其他任何工件和材料。

10. Đối với các chi tiết nhỏ, to và khó cầm, không được phép mài trên máy mài. Đặc biệt là chi tiết nhỏ phải cầm chắc, đề phòng bị cuốn vào máy mài hoặc kẹt giữa đá mài và tấm đỡ, làm vỡ hoặc nổ đá mài.对于细小的、大的和不好拿的工件，不准在砂轮机上磨。特别是小工件要拿牢，以防挤入砂轮机内或挤在砂轮与托板之间，将砂轮挤碎、爆裂。

11. Không được để đá mài dính nước, phải thường xuyên giữ khô ráo, đề phòng mất cân bằng sau khi thấm nước gây tai nạn.砂轮不准沾水，要经常保持干燥，以防湿水后失去平衡，发生事故。

III. SAU KHI LÀM VIỆC工作后

1. Sau khi dùng máy mài xong, phải ngay lập tức tắt nguồn điện, không để máy mài chạy không tải.砂轮机用完后，应立即关闭电源，不要让砂轮机空转。