Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
不合格品控制程序

QEHP003

Soạn thảo       /     编  制：	梅海春

Kiểm tra        /  审   核 ：	方长华

Phê duyệt      /    核   准：	江东川

Phiên bản       /   版   本：  A01

Ngày lập  / 制 作 日 期：2025/11/18

Ngày sửa đổi / 修订日期：2025/11/18

Ngày phát hành / 发行日期：2025/11/18

Ngày áp dụng / 实施日期：2025/11/18

Công ty TNHH Điện tử GLAM Thượng Hải ban hành

上海格琳电子有限公司发布

Không được phép sao chép khi chưa được cho phép

未 经 许 可不 得 翻

Bảng lịch sử thay đổi tài liệu

文件变更履历表

| Phiên bản 版本 | Thay đổi 变更章节 | Nội dung thay đổi/变更事项 | ĐV đề xuất 拟案单位 | Người đề xuất 拟案人 | Ngày sửa đổi 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích： 目的：
Đảm bảo trong các khâu kiểm soát chất lượng và HSF có thể phát hiện sản phẩm không phù hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý để nhận diện, đánh dấu và xử lý nhằm ngăn ngừa việc sử dụng nhầm hoặc giao hàng các sản phẩm đầu vào không đạt.
保证各品质、HSF控制环节能找出不合格品，并采取各项管理措施并予以标示和处置，防止进料不良品错误地使用或交货。

2. Phạm vi： 范围：

2.1 Các sản phẩm không phù hợp được phát hiện từ các giai đoạn như kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình sản xuất, kiểm tra thành phẩm đến kiểm tra trước khi xuất hàng.
2.1从进料检验、制程检验、成品检验到出货检验等各阶段发现的不合格品。

2.2 Hàng khách trả lại, sản phẩm không phù hợp từ khách hàng và sản phẩm không phù hợp phát hiện khi kiểm tra tồn kho.
2.2客户退货品，客户不合格品与库存抽查不合格品。

2.3 Nhà cung cấp chưa cung cấp tài liệu đảm bảo về vật chất quản lý môi trường (bao gồm báo cáo kiểm nghiệm bên thứ ba, MSDS, bảng thành phần vật liệu, cam kết không sử dụng chất cấm, chứng nhận không sử dụng vật chất quản lý môi trường…).
2.3供应商未提供环境管理物质保证资料者(包括第三方检测报告、MSDS、材质成份表、禁用物质保证书、环境管理物质不使用证明书等)。

2.4 Kết quả đo từ máy quang phổ XRF không đáp ứng tiêu chuẩn của công ty và khách hàng.
2.4 XRF光谱仪测量出的含量不符合我司及客户标准要求。

3. Trách nhiệm： 职责：

3.1 Bộ phận QA chịu trách nhiệm nhận diện sản phẩm không phù hợp và theo dõi kết quả xử lý.
3.1品保课负责不合格品的识别，跟踪不合格品的处理结果。

3.2 Sau khi QA phán định, lập “Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp”, QA, kế hoạch sản xuất và sản xuất cùng ký xác nhận ý kiến xử lý. Nếu cần đặc cách thì phải có thêm chữ ký của kỹ thuật và kinh doanh, cuối cùng do giám đốc nhà máy quyết định.
3.2品保判定后开立不良品处理单，由品保、生管、制造会签处理意见，如需特采，则需会签至工程、业务，最终由厂长裁决。

3.3 Bộ phận kế hoạch sản xuất chịu trách nhiệm sắp xếp vận chuyển sản phẩm không phù hợp đến khu vực tái gia công.
3.3生管负责将不合格品安排运送至返工区。

3.4 QA thực hiện đánh dấu và cách ly sản phẩm không phù hợp sau khi kiểm tra, đồng thời lập CAR cho bộ phận chịu trách nhiệm để phân tích nguyên nhân và thực hiện biện pháp khắc phục.
3.4品保对检验的不合格品进行标识隔离，开立CAR单给责任部门进行原因分析及纠正措施。

3.5 Trưởng bộ phận nhà máy và các cấp quản lý cao hơn có quyền phê duyệt đặc cách sản phẩm.
3.5厂务主管及厂务主管以上人员有权对产品进行特采。

3.6 Bộ phận QA là đơn vị phán định, ghi chép và đánh dấu đối với sản phẩm không phù hợp về môi trường. Khi phát hiện không phù hợp về môi trường, QA sẽ đánh dấu, phán định, ghi chép và lập CAR cho đơn vị chịu trách nhiệm phân tích nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục.
3.6品保课是环保不合格品之判定/记录/标识的单位，发现环保不合格时，由品保标识、判定、记录并开立CAR单给责任单位进行原因分析及纠正措施。

3.7 Kho chịu trách nhiệm bảo quản sản phẩm không phù hợp về môi trường.
3.7仓库负责环保不合格品的保管。

3.8 Bộ phận chịu trách nhiệm phải xử lý sản phẩm không phù hợp về môi trường.
3.8责任部门负责环保不合格品的处置。

3.9 Khi sản phẩm đã giao đến khách hàng hoặc đang trên đường vận chuyển và ảnh hưởng đến sản xuất của khách hàng, bộ phận kinh doanh phải báo cáo cho khách hàng.
3.9当产品已交货到客户端或在途中，影响到客户端生产时，由业务负责向客户报告。

4. Giải thích / Nội dung thực hiện：  说明：

4.1 Quy trình quản lý nguyên liệu đầu vào không phù hợp
4.1进料不合格管理流程

4.1.1 Khi nguyên liệu đầu vào không đạt, IQC phải báo ngay cho tổ trưởng. Sau khi xác nhận, lập “Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp”. Căn cứ phân loại sẽ chia thành sản phẩm không phù hợp GP hoặc sản phẩm không phù hợp thông thường, đồng thời cách ly vật liệu vào khu vực GP không phù hợp hoặc khu vực sản phẩm không phù hợp thông thường và đánh dấu rõ ràng. Lô hàng không phù hợp dán nhãn đỏ. Đồng thời phát hành “Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp” trình đại diện quản lý môi trường phê duyệt xử lý. Truy xuất ba lô trước đó của nhà cung cấp và ghi vào phiếu xử lý, thông báo nhà cung cấp phân tích nguyên nhân trong nhà máy và phải phản hồi kết quả trong vòng 3 giờ cho Gelin. Đối với GP không phù hợp phải gửi mẫu ba lô trước đến đơn vị kiểm tra bên thứ ba. Trên phiếu xử lý phải ghi rõ GP không phù hợp và thông báo bộ phận mua hàng tạm ngừng nhập hàng từ nhà cung cấp.
4.1.1进料不合格时，IQC即向其组长汇报，在得到证实后，即开立“不良品处理单”，依照不合格品区分为GP不合格品或一般不合格品，将物料隔离GP不合格品区或一般不良品区做好标示，不良批次贴红色不良品标签，同时发出“不良品处理单”，呈报环境管理代表批示处理，对供应商来料进行追溯前三批次记录于不良品处理单，同时通知供应商进行厂内原因分析追踪，并在3小时内将结果告知格琳，GP不合格品将前三批次送样到第三方检测，不良品处理单上必须注明GP不合格品，通知采购对供应商暂停入料。

4.1.2 Tổ trưởng QA và trưởng bộ phận QA căn cứ mức độ không phù hợp để các bộ phận cùng ký xác nhận trên “Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp”, cuối cùng do quản lý nhà máy hoặc người được ủy quyền quyết định.
4.1.2品保组长、课长根据不良情节，各部门会签“不良品处理单”，并由厂区主管及其代理人做最终裁决。

4.1.3 IQC căn cứ chỉ thị xử lý trên phiếu để thực hiện đánh dấu. Vật liệu đặc cách dán nhãn đặc cách và không cần kiểm tra lại. Sản phẩm cần gia công lại hoặc chọn lọc do bộ phận kế hoạch sắp xếp xử lý và IQC theo dõi. Vật liệu bị trả lại do kho lập “Phiếu trả hàng” và thông báo nhà cung cấp nhận lại. Nếu liên quan GP không phù hợp thì không được đặc cách hoặc chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào.
4.1.3 IQC根据不良品处理单处置指示后标示处理。特采物料贴特采标签，不需重新检验；重工、选用之不合格品由生管安排处理，IQC做标示追踪；判退货之物料由仓管开出“退货单”，通知材料厂商收回退货；涉及GP不合格时不得以任何形式进行特采或允收。

4.1.4 IQC thông qua bộ phận mua hàng gửi bản gốc hoặc bản sao phiếu xử lý cho nhà cung cấp, yêu cầu phản hồi nguyên nhân và biện pháp tạm thời trong vòng 24 giờ, và trong 3 ngày phải gửi phân tích nguyên nhân cùng biện pháp cải tiến. Nếu quá hạn sẽ xử lý theo hợp đồng chất lượng của công ty. Nếu liên quan GP phải do đại diện quản lý phê duyệt.
4.1.4 IQC通过采购将不良品处理单原件传真或复印分发给材料厂商，要求供应商限期24小时回复不良原因及临时措施，三天内回复原因分析与改善对策，逾期依照公司品质合约进行扣款事宜，材料涉及环保GP不良时必须由管理代表签认审核。

4.1.5 Khi phát hiện sản phẩm không phù hợp môi trường hoặc kiểm tra RoHS trong nhà máy có bất thường (bao gồm nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm hoặc hàng khách trả lại…), bộ phận QA sẽ truy xuất theo hệ thống ERP, số lệnh sản xuất, ngày và tổ sản xuất để truy vết toàn bộ lô, cách ly và xử lý. Việc truy xuất nguyên liệu đầu vào thực hiện theo mục 4.1.1.
4.1.5发现环保不合格品、厂内RoHS检测异常时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品保单位主导按ERP系统、制造单号、日期、组别追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考虑做整批性追溯、隔离与处理，对来料进行追溯按照4.1.1办法处理。

4.2 Sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất / 制程不合格

4.2.1 Khi kiểm tra sản phẩm đầu tiên không đạt, phải đánh dấu nguyên nhân lỗi trên sản phẩm, cùng với quy cách ban đầu và lệnh sản xuất trả về bộ phận sản xuất, đồng thời ghi vào hồ sơ lỗi sản phẩm đầu tiên. Bộ phận sản xuất phải điều chỉnh máy và sản xuất lại. Sản phẩm điều chỉnh máy ở công đoạn dập đầu và cán ren phải tiêu hủy, sản phẩm rơi xuống đất bỏ vào thùng đỏ và tiêu hủy.
4.2.1首件检验不合格时，立即将不良首件螺丝标示不良原因，连同原规格、制单退回制造课，并登记于首件不合格记录中，制造课立即重新安排调机生产；对打头及搓牙调机品全部报废处理，落地品放入红色不良品框报废处理。

4.2.2 Khi kiểm tra tuần tra máy hoặc kiểm tra bán thành phẩm phát hiện lỗi, phải thông báo người vận hành dừng máy điều chỉnh và ghi chú vào “Phiếu kiểm tra tuần tra công đoạn”. Đồng thời truy xuất ba lô trước đó, nếu phát hiện lỗi tiếp tục truy vết ba lô trước nữa để xác nhận việc thu hồi và cách ly. Sau đó vệ sinh máy và xác nhận lại sản phẩm đầu tiên.
4.2.2机台巡检或半成品检验发现不良时，立即通知值机人停机调整，并在“制程巡回检验单”上注明；有不良品须注意；值机人员应进行产品追溯，追踪前三批是否有不良，如有不良再向前追溯三批，查清不良品是否都有回收隔离，然后清理机台，并做首件确认。

4.2.3 Tổ trưởng IPQC, quản lý hiện trường và trưởng bộ phận sản xuất phải phân tích và xử lý sản phẩm lỗi phát sinh hằng ngày, đồng thời theo dõi cải tiến tại hiện trường. Hồ sơ lỗi sẽ được dùng làm dữ liệu thống kê tuần và tháng. Cuối tháng đối với ba lỗi hàng đầu vượt mục tiêu chất lượng phải lập CAR theo dõi cải tiến.
4.2.3 IPQC组长、现场主管与制造课长对每天产出之不良品进行分析、处理与现场追踪改善，不良处理记录将做为周月统计之来源资料，并于月终针对品质目标超标与不良现象的前三项开出CAR单追踪改善。

4.3 Sản phẩm không phù hợp trong kiểm tra cuối / 最终检验不合格

4.3.1 Khi FQC phát hiện bất thường về kích thước, ngoại quan hoặc kiểm tra độ tin cậy (độ cứng, lực xoắn, thử giòn hydro…), phải báo cho tổ trưởng. Sau khi xác nhận sẽ lập “Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp”, truy xuất ba lô trước đó và cách ly sản phẩm lỗi vào khu vực sản phẩm không phù hợp.
4.3.1 FQC对螺丝尺寸、外观检验与可靠性测试(硬度、扭力、氢脆测试等)出现异常时，即向其组长汇报，在得到证实后，开立“不良品处理单”，追踪前三批是否有不良，如有不良再向前追溯三批，并将不良品标示后隔离于不良品区。

4.4 Xử lý hàng khách trả / 客户退货处理

Sau khi nhận hàng trả về từ khách, bộ phận kinh doanh lập phiếu trả hàng và thông báo bộ phận kế hoạch đưa hàng vào khu vực “hàng khách trả”. Kho kiểm tra số lượng thực tế và thông báo QA kiểm tra nguyên nhân trả hàng.
客户退货回后，由业务开出销退单，并通知生管将退货品从客户端取回置于“客户退货区”，仓库按销退单核对实物与数量，通知品保进行查验产品退货原因及分析判断。

4.5 Khi xử lý sản phẩm không phù hợp phải mở rộng truy vết sang sản phẩm tương tự
4.5不合格品处理时须向类似品横向展开

Truy xuất ba lô trước và các lô sau, đồng thời kiểm tra cùng vật liệu nhưng khác nhà cung cấp hoặc khác ngày sản xuất để đảm bảo phù hợp quy định quản lý vật chất môi trường trước khi sử dụng hoặc giao hàng.
以追溯往前三批次交货产品及往后交货批次，并对同物料不同厂商或不同日期进行确认，符合环境管理规定方可使用或交货。

5. Tài liệu tham khảo / 参考文件

QEHP004 Quy trình kiểm soát biện pháp khắc phục
QEHP004 矫正措施控制程序

QEHP005 Quy trình kiểm toán nội bộ
QEHP005 内部审核控制程序

QP025 Quy trình kiểm soát đặc cách
QP025 特采控制程序

6. Biểu mẫu sử dụng / 使用表单

MF075 Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp
MF075 不良品处理单

MF038 Phiếu báo phế
MF038 报废单

MF134 Báo cáo kiểm tra nguyên liệu đầu vào
MF134 进料检验报告

MF340 Biểu ghi kiểm tra thành phẩm
MF340 成品检验记录表

MF044 Biểu ghi kiểm tra bán thành phẩm
MF044 半成品检验记录表

MF049 Biểu ghi kiểm tra xuất hàng
MF049 出货检验记录表

MF097 Phiếu khắc phục bất thường chất lượng (CAR)
MF097 品质异常矫正单(CAR)

MF161 Phiếu chuyển chi phí cho nhà cung cấp
MF161 厂商费用转嫁单

MF164 Thông báo thu hồi sản phẩm
MF164 产品召回通知单

MF165 Phiếu xác nhận truy vết sản phẩm không đạt sau kiểm định dụng cụ đo
MF165 量具校验不合格产品追踪确认单

7. Lưu đồ:

Sơ đồ quy trình làm việc

của sản phẩm không phù hợp

| Sơ đồ | Các bộ phận chịu trách nhiệm | Sử dụng tài liệu/biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| Nguồn sản phẩm không phù hợp #### Đủ điều kiện Phán quyết Không đủ tiêu chuẩn Nhận dạng (phân biệt) Quy trình tiếp theo Theo dõi ba lô vật liệu đầu tiên. Làm lại \ Lựa chọn \ Chấp nhận của khách hàng Không đủ tiêu chuẩn Cách ly (Lưu trữ tạm thời bị lỗi 164-001) bị loại bỏ Kiểm tra sản phẩm tốt và đưa vào kho #### Sản phẩm #### bị lỗi Y Xử lý | phản hồi và khiếu nại của khách hàng; Nhà sản xuất đến từ một vật liệu xấu Quá trình này không đủ tiêu chuẩn Kiểm tra cuối cùng không đủ tiêu chuẩn Bộ phận Đảm bảo Chất lượng Phòng Đảm bảo chất lượng và các bộ phận liên quan Kho bãi, đảm bảo chất lượngĐảm bảo chất lượng, các bộ phận liên quan Đảm bảo chất lượng Phòng Công tác Nhà máy | Lệnh xử lý sản phẩm bị lỗi Hủy yêu cầu bồi hoàn Thứ tự thay đổi thông số kỹ thuật Lệnh xử lý sản phẩm bị lỗi Thứ tự thay đổi thông số kỹ thuật Lệnh xử lý sản phẩm bị lỗi Hệ thống phê duyệt lệnh chuyển *Hàng tháng, kho có trách nhiệm xử lý các vật liệu kiểm dịch quá hạn chưa qua xử lý và đảm bảo chất lượng Lệnh làm lại hệ thống, Giới hạn chấp nhận liên lạc với khách hàng Đơn đặt hàng đặc biệt, mẫu giới hạn khách hàng Đơn đặt hàng phế liệu |

7.流程圖:

不合格品工作流程圖

| 流程圖 | 責任部門 | 使用檔/表單 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗良品入庫 不合格品來源 #### 合格 判定 不合格 標識（區分） 下一制程 追踪前三批物料. 不合格 隔離（不良品暫存164-001） 重工\挑選\客戶允收 Y #### 不良品 報廢 處置 | 客戶回饋及投訴； 廠商來料不良 制程不合格 最终检验不合格 品保課 品保課及相關部門 倉庫、品保 品保、相關部門 品保 廠務部 | 不良品處理單 銷退單 規格變更單 不良品處理單 規格變更單 不良品處理單 系統簽核之調拔單 *每月倉庫對超期未處理跟催品保，品保負責對隔離物料進行處理 系統返工單、 客戶溝通允收限度 特采單、客户限度樣品 報廢單 |

Sơ đồ quy trình loại bỏ sản phẩm

không phù hợp

| xác nhận nguyên nhân của sản phẩm không đủ tiêu chuẩn và bắt đầu đơn xin loại bỏ Sản phẩm không đủ tiêu chuẩn Trưởng bộ phận ký tên Được giám sát nhà máy phê duyệt Phó Chủ tịch, Phòng Quản lý Kiểm toán, Tổng Giám đốc đồng ý Đăng kho Tháo dỡ bằng hiện vật | Các bất thường về chất lượng được áp dụng bởi đảm bảo chất lượng; Các thay đổi về thông số kỹ thuật, các vấn đề lắp đặt thực tế hoặc vít không phải Greene do vật liệu cách ly phải được khởi xướng bởi dịch vụ khách hàng, kinh doanh hoặc kỹ thuật cửa sổ có trách nhiệm Bộ phận khởi xướng đơn đăng ký Văn bản thông báo đảm bảo chất lượng/quản lý cuộc sống/kinh doanh Giám sát nhà máy sản phẩm có đơn giá trên 200K hoặc cao sẽ được trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt Phê duyệt theo quy định: phó chủ tịch, phòng quản lý, tổng giám đốc Kho thành phẩm/kho phế liệu bán thành phẩm Hàng hóa vật chất được chuyển đến kho phế liệu kho đặt hàng phế liệu và kho lưu trữ tài chính | < Lệnh xử lý sản phẩm bị lỗi > Bộ phận chịu trách nhiệm trong nhà máy sẽ phạt tiền, lệnh chuyển phí nhà sản xuất, lệnh thay đổi thông số kỹ thuật, v.v Mẫu đơn xin phế liệu Mẫu đơn xin loại bỏ, vé phạt loại bỏ có liên quan hoặc mẫu chuyển tiếp, mẫu thay đổi thông số kỹ thuật Đơn đặt hàng phế liệu Đơn đặt hàng phế liệu việc phế liệu thành phẩm được kho thành phẩm thống nhất đưa vào kho phế liệu; Bán thành phẩm được phế liệu và chuyển đến kho phế liệu bán thành phẩm |
| --- | --- | --- |

不合格品報廢工作流程圖

| 不合格品 不合格品原因確認，發起報廢申請 部門主管簽核 廠務主管簽核 副總、管理部審核、總經理 OK 倉庫過帳 實物報廢 | 品質異常由品保申請； 規格變更、實配問題或非格琳螺絲造成隔離物料，由負責視窗客服、業務或工程發起申請 發起申請之部門 品保/生管/業務書面通知 廠務主管 涉及數量超過200K或高單價產品，呈送上級領導簽核 依規定簽核：副總、管理部、總經理 成品倉/半成品報廢倉 實物移轉到報廢倉 報廢單倉庫及財務存檔 | ﹤不良品處理單﹥ 廠內責任部門處罰單、廠商費用轉嫁單，規格變更單等 報廢申請單 報廢申請單、相關報廢處罰單或轉嫁單、規格變更單 報廢單 報廢單 成品報廢由成品倉統一入報廢倉； 半成品報廢轉半成品報廢倉 |
| --- | --- | --- |

| Sơ đồ | Người chịu trách nhiệm/bộ phận | Sử dụng biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| Các sản phẩm xanh không phù hợp được tìm thấy Ghi nhật ký ngoại lệ Báo cáo với Đại diện Quản lý Môi trường Điền vào Báo cáo cải thiện CAR Nhận dạng và cách ly 8 giờ để gửi báo cáo N Gửi nó cho bên thứ ba để thử nghiệm Y Đánh giá đo lường Báo cáo cho khách hàng trong vòng 24 giờ Phán quyết Thực hiện các biện pháp khắc phục đồng ý NG Hủy lưu trữ cách ly Theo dõi tất cả các nguyên liệu trong cùng một lô bị loại bỏ | Các bộ phận liên quan Bộ phận đảm bảo chất lượng Bộ phận đảm bảo chất lượng Bộ phận đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng | < > lệnh xử lý sản phẩm bị lỗi < > xử lý ngoại lệ CAR |

Sơ đồ quy trình sản phẩm không phù

hợp màu xanh lá cây

| 流程图 | 负责人/部门 | 使用表格 |
| --- | --- | --- |
| 发现绿色不合格品 报告环境管理代表 异常记录 填写CAR改善报告 8小時提交报告 标识及隔离 Y N 送第三方检测 措施评估 24小时内报告客户 判定 采取矫正措施 OK NG 追踪同批次所有物料 取消隔离入库 报废 | 相关部门 品保课 品保课 品保课 品保 | ﹤不良品处理单﹥ ﹤CAR异常处理单﹥ |

绿色不合格品工作流程图