Quy trình kiểm soát nhận dạng và truy xuất nguồn gốc
标识和可追踪性控制程序

QEHP011

Soạn thảo       /     编  制：	梅海春

Kiểm tra        /  审   核 ：	方长华

Phê duyệt      /    核   准：	江东川

Phiên bản       /   版   本：  A01

Ngày lập  / 制 作 日 期：2025/11/18

Ngày sửa đổi / 修订日期：2025/11/18

Ngày phát hành / 发行日期：2025/11/18

Ngày áp dụng / 实施日期：2025/11/18

Công ty TNHH Điện tử GLAM Thượng Hải ban hành

上海格琳电子有限公司发布

Không được phép sao chép khi chưa được cho phép

未 经 许 可不 得 翻

Bảng lịch sử thay đổi tài liệu

文件变更履历表

| Phiên bản 版本 | Thay đổi 变更章节 | Nội dung thay đổi/变更事项 | ĐV đề xuất 拟案单位 | Người đề xuất 拟案人 | Ngày sửa đổi 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích:
Đánh dấu và nhận dạng sản phẩm bằng phương thức phù hợp nhằm tránh nhầm lẫn hoặc sử dụng sai sản phẩm hoặc trạng thái của sản phẩm trong quá trình thực hiện sản phẩm; đồng thời đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.
目的：
对产品以适当方式进行标识，防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用，以及在需要时实现产品可追溯性。

- Phạm vi:
Áp dụng cho các sản phẩm mua ngoài và việc nhận dạng sản phẩm, nhận dạng trạng thái kiểm tra và truy xuất nguồn gốc khi cần thiết trong quá trình thực hiện sản phẩm của công ty.
范围：
适用于采购产品以及本公司在产品实现过程中的产品标识、检验状态标识以及必要时的可追溯性的实施。

- Trách nhiệm và quyền hạn:
职责与权限：

3.1 Bộ phận Quản lý sản xuất là đơn vị quản lý chính về hoạt động nhận dạng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát việc nhận dạng và truy xuất.
3.1 生管课是产品标识和可追溯性活动的归口管理部门，负责标识管理和可追溯性的控制。

3.2 Các bộ phận, kho và xưởng có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
3.2 各部门、仓库及车间负责协调配合。

3.3 Bộ phận Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát.
3.3 品保课负责对其进行稽查。

- Giải thích:
说明：

4.1 Phạm vi nhận dạng sản phẩm
4.1 产品标识范围

Phải thực hiện nhận dạng đối với các sản phẩm sau:
必须对以下产品进行标识：

a. Nguyên vật liệu, vật tư phụ và linh kiện mua ngoài.
a. 原辅料、外购件等采购产品；

b. Sản phẩm do khách hàng cung cấp.
b. 顾客提供的产品；

c. Sản phẩm đang sản xuất, bán thành phẩm và thành phẩm.
c. 在制品、半成品、成品。

4.2 Nội dung nhận dạng sản phẩm
4.2 产品标识内容

Đảm bảo mỗi sản phẩm hoặc mỗi lô sản phẩm có mã nhận dạng duy nhất. Đối với sản phẩm có yêu cầu lưu trữ, cần ghi rõ yêu cầu trên nhãn nhận dạng.
确保每个或每批产品都有唯一标识，对有贮存要求的产品须在标识中注明要求。

4.2.1 Nhận dạng nguyên vật liệu bao gồm: đơn vị cung cấp, tên vật liệu, nơi sản xuất, số lượng, ngày nhận hàng, số lô/số hợp đồng, ngày kiểm nhận nhập kho, nhãn tháng, nhãn RoHS/GP…; khu vực chờ kiểm tra và khu vực đạt.
4.2.1 原材料标识内容包括：供货单位、品名、产地、数量、到货日期、批号/合同号、验收入库日期、月份标签、RoHS/GP标签等；待检区和合格区。

4.2.2 Nhận dạng linh kiện mua ngoài bao gồm: đơn vị gia công/nhà cung cấp, tên linh kiện, mã linh kiện, model/quy cách, ngày nhận hàng, số lô/số hợp đồng, ngày kiểm nhận nhập kho, nhãn tháng.
4.2.2 外购件标识内容包括：外协单位、零件名称、零件号、型号规格、到货日期、批号/合同号、验收入库日期、月份标签。

4.2.3 Nhận dạng sản phẩm do khách hàng cung cấp bao gồm: tên khách hàng, tên sản phẩm, quy cách, nhà sản xuất, ngày nhận hàng, ngày kiểm nhận, nhãn tháng.
4.2.3 顾客提供产品的标识内容包括：顾客名称、产品名称、规格、生产厂家、到货日期、验收日期、月份标签。

4.2.4 Nhận dạng sản phẩm đang sản xuất và bán thành phẩm bao gồm: tên sản phẩm, khách hàng, số lệnh sản xuất, lô sản xuất, người thao tác từng công đoạn, tổ sản xuất, nhân viên kiểm tra, nhãn RoHS/GP… Khi cần có thể ghi thêm ngày sản xuất, mã nhà cung cấp, tên vật liệu, số máy sản xuất.
4.2.4 在制品、半成品标识内容包括：产品名称、客户、制单号、产品批次、各工序的操作者、班组及检验员、RoHS/GP标签等。适用时，产品上应标有生产日期、供货商代码、材料名称、生产机台号等。

4.2.5 Nhãn bao bì thành phẩm bao gồm: tên sản phẩm, quy cách, số lượng, số lô, ký hiệu bảo quản – vận chuyển, tên và địa chỉ công ty, nhãn RoHS/GP (khi khách hàng có yêu cầu đặc biệt thì dán nhãn môi trường theo yêu cầu khách hàng).
4.2.5 成品包装标识内容包括：产品名称、规格、数量、批次、贮运标记以及本公司的名称、地址、RoHS/GP标签（客户特殊要求时按客户要求进行贴环保标签）等。

4.3 Phương pháp nhận dạng sản phẩm
4.3 产品标识方法

4.3.1 Nhận dạng sản phẩm mua ngoài
4.3.1 采购产品的标识

a. Sau khi nguyên vật liệu và linh kiện mua ngoài được kiểm tra đạt yêu cầu, thủ kho lập sổ kho, điền thẻ vật liệu, đặt đúng vị trí theo quy định, treo thẻ vật liệu và dán nhãn tháng; đảm bảo sổ – vật liệu – thẻ phù hợp. Khi cấp phát thực hiện nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO), phân biệt theo từng lô.
a. 原材料和外购件等物资进货检验合格后，仓库保管员按规定做好入库台帐，填写料卡并按规定放置，挂上料卡并贴月份标签，做到帐、料、卡相符；发放时坚持先进先出，分开批次。

b. Khi nguyên vật liệu hoặc linh kiện được đưa vào xưởng nhưng chưa sử dụng ngay, xưởng phải tiếp tục giữ nguyên nội dung nhận dạng ban đầu.
b. 原材料、外购件等物料进入车间而暂时不用时，由车间按原标识内容继续标识。

4.3.2 Nhận dạng sản phẩm do khách hàng cung cấp
4.3.2 顾客提供产品的标识

Lưu trữ tại khu vực quy định, treo bảng nhận dạng và dán nhãn gồm tên sản phẩm, tên khách hàng và các nội dung liên quan.
在相应定置区存放，挂上标牌，并贴上名称、顾客名称等标识内容。

4.3.3 Nhận dạng trong quá trình sản xuất
4.3.3 生产过程中的产品标识

Các công đoạn như dập đầu, cán ren, xử lý nhiệt, mạ điện… sử dụng Thẻ theo dõi vật liệu hoặc phương pháp xác định vị trí/khu vực, treo nhãn trạng thái hoặc bảng trạng thái để nhận dạng và ghi chép đối với sản phẩm đang sản xuất, bán thành phẩm và thành phẩm.
产品在打头、搓牙、热处理、电镀等工序中使用《物料跟踪卡》，或采用放置位置（区域）、悬挂状态标签或状态标牌的方法对在制品、半成品、成品进行标识和记录。

4.3.4 Nhận dạng bao bì thành phẩm
4.3.4 成品包装标识

Thành phẩm được nhận dạng trực tiếp trên bao bì nhỏ và thùng bao bì bên ngoài.
成品包装直接在小包装及外包装箱上进行标识。

4.3.5 Nhận dạng đặc biệt
4.3.5 特别识别

Nếu một số sản phẩm hoặc lô sản phẩm có yêu cầu nhận dạng đặc biệt thì phải quy định rõ phương thức nhận dạng và ghi chép lại.
如果个别产品或批次有特别识别要求，应明确识别方式并做好记录。

4.4 Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
4.4 产品可追溯性

4.4.1 Công ty thực hiện quản lý theo lô để đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Trước khi cấp vật liệu cho sản xuất, thủ kho phải ghi ngày nhập nguyên vật liệu trên Phiếu cấp phát vật liệu theo lệnh sản xuất.
4.4.1 公司实施批次管理以保证产品的可追溯性。产品投料前，原材料仓库管理员在《工单发料单》上记录原材料进料日期。

4.4.2 Thủ kho cấp phát vật liệu theo ngày nhập ghi trên phiếu; người nhận vật liệu phải ghi ngày nhập vật liệu và các thông tin liên quan.
4.4.2 仓库管理员按《工单发料单》的进料日期发料，领料人员在卡上填写材料进料日期等内容。

4.4.3 Thẻ theo dõi vật liệu đi theo từng lô sản phẩm từ công đoạn đầu đến công đoạn cuối; sau khi kiểm tra cuối cùng đạt yêu cầu, nhân viên kiểm tra phải ghi dấu đạt.
4.4.3 《物料跟踪卡》从第一道工序随每批产品流至最后一道工序，经最终检验合格后检验员在卡上注明合格标记。

4.4.4 Tất cả nhân sự liên quan phải ghi chép trên thẻ theo dõi vật liệu, sổ kho và thẻ vật liệu, ký tên hoặc đóng dấu mã số để đảm bảo truy xuất từ thành phẩm về nguyên vật liệu. Nội dung ghi gồm: tên sản phẩm/số lệnh sản xuất, số lô sản xuất, ngày sản xuất/ca sản xuất.
4.4.4 在各工序中相关人员应在《物料跟踪卡》、仓库台帐、料卡等上记录并签名或盖章，以确保从成品到原材料的追溯。记录包括：产品名称/制单号、生产批号、生产日期/班次等。

4.4.5 Sau khi kiểm tra cuối cùng, thẻ theo dõi vật liệu được bộ phận quản lý sản xuất thu thập và lưu trữ theo từng lô. Đơn vị gia công nhiệt luyện và mạ điện phải đóng dấu công ty trên thẻ.
4.4.5 最终检验后，《物料跟踪卡》由生管课整理并按批归档，热处理及电镀厂商加工完需在卡上盖公章。

4.5 Tất cả các bộ phận liên quan phải lập hồ sơ nhận dạng sản phẩm tốt và bảo vệ nhận dạng, đồng thời báo cáo mất mát hoặc hư hỏng nhận dạng kịp thời, và bộ phận / nhân viên nhận dạng ban đầu phải lập nhận dạng kịp thời.

4.5 各有关部门应作好产品标识的记录及对标识的保护，当标识遗失或损坏，应及时报告，并由原标识部门/人员及时补好标识，对缺少标识的在弄清楚状态前，须加以隔离。

- Tài liệu tham khảo:  / 参考文件：

QHP003 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
QHP003 不合格品控制程序

QEHP002 Quy trình kiểm soát hồ sơ
QEHP002 记录控制程序

- Biểu mẫu hồ sơ:

- Mẫu hồ sơ / 记录表单：

MF046 Thẻ theo dõi vật liệu
MF046 物料跟踪卡

MF031 Phiếu lĩnh vật liệu (Phiếu cấp phát theo lệnh sản xuất – Quy trình M1107)
MF031 领料单（工单发料单 程序M1107）

- Lưu đồ: Không có   /  流程图：无