Quy trình kiểm soát thiết bị

giám sát và đo lường
监视和测量设备控制程序

QEHP015

Soạn thảo       /     编  制：	梅海春

Kiểm tra        /  审   核 ：	方长华

Phê duyệt      /    核   准：	江东川

Phiên bản       /   版   本：  A01

Ngày lập  / 制 作 日 期：2025/11/18

Ngày sửa đổi / 修订日期：2025/11/18

Ngày phát hành / 发行日期：2025/11/18

Ngày áp dụng / 实施日期：2025/11/18

Công ty TNHH Điện tử GLAM Thượng Hải ban hành

上海格琳电子有限公司发布

Không được phép sao chép khi chưa được cho phép

未 经 许 可不 得 翻

Bảng lịch sử thay đổi tài liệu

文件变更履历表

| Phiên bản 版本 | Thay đổi 变更章节 | Nội dung thay đổi/变更事项 | ĐV đề xuất 拟案单位 | Người đề xuất 拟案人 | Ngày sửa đổi 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích:
Mục đích của quy trình này là kiểm soát và quản lý các thiết bị giám sát và đo lường được sử dụng trong quá trình sản xuất nhằm xác nhận sản phẩm có phù hợp với các yêu cầu đã xác định hay không, để đảm bảo các hoạt động giám sát và đo lường có thể thực hiện được và được tiến hành theo cách phù hợp với yêu cầu giám sát và đo lường.
目的：本程序目的是对生产过程中用以证实产品是否符合确定要求的监视和测量设备进行控制和管理，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量要求相一致的方式实施。

- Phạm vi:
Quy trình này áp dụng cho việc kiểm soát tất cả các thiết bị giám sát và đo lường được sử dụng trong doanh nghiệp để xác nhận sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu xác định hay không, bao gồm cả phần mềm máy tính dùng cho thiết bị giám sát và đo lường.
范围：
本程序适用于对本企业内所有用以证实产品是否符合确定要求的监视和测量设备的控制，包括用于监视和测量设备上的计算机软件。

- Trách nhiệm và quyền hạn:  / 职责与职权：

Bộ phận Đảm bảo chất lượng (Trung tâm kiểm tra)
品保课（检测中心）

3.1 Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý việc hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị giám sát và đo lường; khi cần thiết lập quy trình hiệu chuẩn nội bộ.
3.1 负责监视和测量设备校准和控制工作的实施及归口管理；根据需要编制内部校准规程。

3.2 Chịu trách nhiệm theo dõi và xử lý các thiết bị giám sát và đo lường bị lệch khỏi trạng thái hiệu chuẩn.
3.2 负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理。

3.3 Chịu trách nhiệm đào tạo và đánh giá nhân viên vận hành thiết bị giám sát và đo lường.
3.3 负责对监视和测量设备操作人员的培训和考核。

- Nội dung:  / 说明：

4.1 Mua và nghiệm thu dụng cụ đo
4.1 量具的采购、验收

4.1.1 Sau khi các bộ phận liên quan đề xuất nhu cầu dụng cụ đo, phải báo cho bộ phận quản lý nhà máy phê duyệt.
4.1.1 相关部门提出量具需求后，报厂务部审核。

4.1.2 Việc mua dụng cụ đo tiêu chuẩn do bộ phận chất lượng lập phiếu đề nghị mua, xác định chủng loại, model và độ chính xác; sau khi Phó Tổng giám đốc phê duyệt thì bộ phận mua hàng tiến hành mua.
4.1.2 标准量具的采购由品保课提出请购单，确定量具的种类、型号、精度等要求，经副总经理批准后由采购部门采购。

4.1.3 Độ chính xác của thiết bị đo phải không nhỏ hơn 1/10 dung sai yêu cầu.
4.1.3 测量器具和仪器的精度应不小于公差要求的十分之一。

4.1.4 Đối với dụng cụ đo không tiêu chuẩn, bộ phận chất lượng phải đưa ra yêu cầu để nhà cung cấp thiết kế và gia công; sau khi nhà cung cấp tự nghiệm thu thì bộ phận chất lượng xác nhận lại, nếu không đạt thì phải chế tạo lại.
4.1.4 对于非标准量具的采购，品保课提交要求，由供应商设计并加工；供应商验收后由品保课验证，不合格需重新制造。

4.1.5 Việc nghiệm thu tất cả dụng cụ đo đã mua được thực hiện theo “Quy trình giám sát và đo lường quá trình và sản phẩm”.
4.1.5 所有采购的量具验收见《过程和产品的监视与测量控制程序》。

4.2 Hiệu chuẩn ban đầu của thiết bị giám sát và đo lường /  监视和测量设备的初次校准

4.2.1 Sau khi nghiệm thu đạt, thiết bị phải được gửi đến cơ quan đo lường quốc gia hoặc tự hiệu chuẩn đạt trước khi đưa vào sử dụng; thiết bị phải dán nhãn trạng thái và được lập danh mục quản lý trong “Bảng tổng hợp thiết bị đo lường”.
4.2.1 经验收合格的设备由品保课送国家计量部门或自行校准合格后方可使用，并建立《量测设备总览表》。

4.2.2 Đối với thiết bị không có tiêu chuẩn quốc gia thì phải ghi rõ căn cứ hiệu chuẩn; nhân viên hiệu chuẩn phải được đào tạo.
4.2.2 对于没有国家标准的设备，应记录校准依据，校准人员需培训上岗。

4.2.3 Bộ phận sử dụng đăng ký nhận thiết bị, sau khi bộ phận chất lượng phê duyệt thì cấp phát và ghi vào sổ quản lý.
4.2.3 监视和测量设备由使用部门申领，经品保课批准后发放并登记。

4.3 Hiệu chuẩn định kỳ thiết bị giám sát và đo lường / 监视和测量设备的周期校准

4.3.1 Bộ phận chất lượng phân loại dụng cụ đo và xác định tần suất hiệu chuẩn định kỳ theo “Hướng dẫn phân loại và hiệu chuẩn thiết bị đo lường”.
4.3.1 品保课按量具类型分类并确定校验频率。

4.3.2 Mỗi năm vào tháng 7 và tháng 12 lập “Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo lường” và thực hiện theo kế hoạch.
4.3.2 每年七月、十二月编制《量具校验计划》并执行。

4.3.3 Đối với thiết bị cần hiệu chuẩn bên ngoài, bộ phận chất lượng liên hệ cơ quan đo lường có chứng nhận ISO/IEC17025 hoặc đơn vị được khách hàng chấp nhận.
4.3.3 需外校设备由品保课联系国家法定计量机构或客户认可单位校准。

4.3.4 Khi phần mềm máy tính được sử dụng cho hoạt động đo lường, phải xác nhận khả năng đáp ứng mục đích sử dụng trước khi đưa vào dùng.
4.3.4 当计算机软件用于测量时，应确认其满足预期用途的能力。

4.3.5 Đối với thiết bị hiệu chuẩn nội bộ, bộ phận chất lượng phải lập tiêu chuẩn hiệu chuẩn và ghi chép kết quả trong “Biểu ghi hiệu chuẩn thiết bị đo”.
4.3.5 内部校准设备需编制《校验允许标准》并填写《量测设备校正记录表》。

4.3.6 Thiết bị hiệu chuẩn đạt phải dán nhãn “Hợp cách” và ghi rõ thời hạn hiệu lực; thiết bị không đạt phải dán nhãn “Không hợp cách”.
4.3.6 校准合格设备贴“合格标签”，不合格设备贴“不合格标签”。

4.3.7 Khi phát hiện thiết bị có sai lệch, quản lý dụng cụ đo phải truy xuất tất cả các sản phẩm đã kiểm tra bằng thiết bị đó cho đến chu kỳ hiệu chuẩn trước đó.
4.3.7 当量具异常时需追溯所检产品直到上一校准周期。

4.4 Kiểm soát thiết bị khi lệch khỏi trạng thái hiệu chuẩn / 监视和测量设备偏离校准状态的控制

4.4.1 Khi phát hiện thiết bị đo bị sai lệch trong quá trình sử dụng, phải dừng sử dụng ngay và báo cho bộ phận chất lượng để điều chỉnh và hiệu chuẩn lại.
4.4.1 使用中发现设备失准应立即停止使用并报告品保课校准。

4.4.2 Phải đánh giá tính hợp lệ của các kết quả đo trước đó và kiểm tra lại toàn bộ sản phẩm bị ảnh hưởng theo lô; nếu sản phẩm đã giao cho khách hàng thì phải thực hiện quy trình thu hồi.
4.4.2 应评价已测量结果有效性并对受影响产品全检，必要时启动召回流程。

4.5 Quản lý thiết bị giám sát và đo lường /  监视和测量设备的管理

4.5.1 Công ty áp dụng quản lý dụng cụ đo theo ba cấp: A, B, C.
4.5.1 公司量具实行A、B、C分类管理。

4.5.2

- Dụng cụ đo loại A phải hiệu chuẩn bên ngoài.

- Dụng cụ đo loại B hiệu chuẩn nội bộ.

- Dụng cụ đo loại C được miễn hiệu chuẩn.

4.5.2
A类量具实施委外校准；
B类量具进行内部校准；
C类量具免校准。

4.5.3 Quản lý dụng cụ đo phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng hàng ngày; các thiết bị lớn hoặc chính xác cao phải có hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng.
4.5.3 量具管理员负责日常保养，大型或精密量具需按操作保养说明书管理。

4.5.4 Phải thường xuyên kiểm tra tình trạng và nhãn nhận dạng của dụng cụ đo tại hiện trường sản xuất.
4.5.4 应加强对车间现场量具完好及标识情况的检查。

4.5.5 Thiết bị không sử dụng trong thời gian dài phải được niêm phong bảo quản; khi sử dụng lại phải hiệu chuẩn lại.
4.5.5 长期闲置设备需封存，重新启用前需校准。

4.6 Thanh lý thiết bị giám sát và đo lường / 监视和测量设备的报废

Khi thiết bị đo bị sai lệch độ chính xác và không thể sửa chữa, bộ phận chất lượng đề nghị thanh lý và được Tổng giám đốc phê duyệt.
因精度失准无法修复的设备，由品保课申请报废，经总经理批准后报废。

4.7 Yêu cầu môi trường / 监视和测量设备的环境要求

Môi trường sử dụng thiết bị đo phải phù hợp với các tài liệu kỹ thuật liên quan và được bộ phận chất lượng giám sát.
监视和测量设备的使用环境应符合技术文件要求，由品保课监督。

4.8 Yêu cầu đối với nhân viên kiểm tra / 对检测人员要求

4.8.1 Nhân viên đo lường chuyên môn phải được đào tạo và có chứng chỉ hợp lệ.
4.8.1 专业计量人员需培训并持证上岗。

4.8.2 Nhân viên sử dụng thiết bị đo phải được đào tạo và kiểm tra đạt trước khi làm việc.
4.8.2 使用人员需培训并考试合格后上岗。

4.9 Yêu cầu đối với dụng cụ do nhà cung cấp tự chế tạo / 供应商自制器具要求

Các đồ gá, mẫu, dụng cụ đo do nhà cung cấp tự chế phải được bộ phận chất lượng phê duyệt, đánh số và dán nhãn hợp cách trước khi sử dụng.
供应商自制检测工装需经品保课批准、编号并贴合格标签后方可使用。

4.10 Phân tích hệ thống đo lường
4.10 测量系统分析

4.10.1 Bộ phận Đảm bảo chất lượng phải tiến hành phân tích tất cả các dụng cụ đo được liệt kê trong “Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo lường hàng năm”.
4.10.1 品保课应针对《年度量测设备校正计划表》中所涉及的所有量具进行分析。

4.10.2 Bộ phận Đảm bảo chất lượng phải xác nhận các kết quả phân tích đo lường.
4.10.2 品保课对分析测量结果进行确认。

4.10.3 Các hạng mục xác nhận có thể bao gồm các đặc tính thống kê như: sai lệch, độ lặp lại, độ ổn định, độ tái lập, độ tuyến tính và tổng biến sai.
4.10.3 确认的项目可包括偏差、重复性、稳定性、再现性、线性和总变差等统计特性。

4.10.4 Khi hợp đồng với khách hàng có yêu cầu, bộ phận Đảm bảo chất lượng phải cung cấp dữ liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm tra tương ứng để chứng minh chức năng của thiết bị có phù hợp hay không.
4.10.4 当顾客合同有要求时，品保课提供相应检测设备的技术数据，用以证明功能是否适宜。

4.10.5 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống đo lường:
4.10.5 判定测量系统适宜的标准为：

4.10.5.1 Khi tổng biến sai %R&R < 10% thì được chấp nhận.
4.10.5.1 总变差、%R&R〈10%为可接受。

4.10.5.2 Khi 10% < %R&R < 30%, xét đến yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm và chi phí đo lường thì có thể chấp nhận.
4.10.5.2 总变差、10%<%R&R<30%时，在考虑到产品的技术要求和测量成本的因素，视为可接受。

4.10.5.3 Khi %R&R > 30% thì không được chấp nhận và bộ phận Đảm bảo chất lượng phải lựa chọn hệ thống đo lường khác.
4.10.5.3 总变差、%R&R>30%者为不可接受，由品保课另外选择测量系统。

4.10.6 Thời điểm thực hiện phân tích hệ thống đo lường do nhân viên đo lường xác định:
4.10.6 由计量员确定测量系统分析的时机：

4.10.6.1 Khi mua thiết bị đo lường mới (bao gồm máy sàng lọc CCD) hoặc khi có thay đổi về chủng loại, quy cách.
4.10.6.1 新购买的测量设备（包括CCD筛选机），当种类、规格发生变化时。

4.10.6.2 Khi hệ thống đo lường có thay đổi, bao gồm: nhân sự không còn phù hợp với vị trí hiện tại; thay đổi về chủng loại hoặc quy cách dụng cụ đo; phạm vi dung sai sản phẩm thu hẹp, độ chính xác tăng lên dẫn đến thay đổi dụng cụ đo hoặc phương pháp đo; thay đổi phương pháp đo; hoặc khi môi trường có thay đổi lớn ảnh hưởng đến kết quả đo.
4.10.6.2 当测量系统发生更改时，包括：人员不符合岗位要求，量具规格或种类变化，产品公差范围缩小、精度提高导致测量量具或方法改变，测量方法改变，或环境变化对测量结果产生较大影响等。

4.10.6.3 Khi cần thiết và được các bộ phận liên quan phê duyệt, nhân viên phân tích đo lường có thể xác định tần suất phân tích hệ thống đo lường dựa trên tần suất sử dụng và độ chính xác của thiết bị đo.
4.10.6.3 必要时，经相关部门批准，测量分析人员可根据测量设备的使用频率及精确度确定分析频率。

4.10.6.4 Thực hiện định kỳ, tần suất phân tích hệ thống đo lường thông thường là một lần mỗi năm.
4.10.6.4 定期进行，测量系统分析频率一般为一年一次。

4.11 Yêu cầu về hồ sơ
4.11 记录要求

4.11.1 Việc quản lý hồ sơ được thực hiện theo “Quy trình kiểm soát hồ sơ”.
4.11.1 记录管理按《记录控制程序》执行。

4.11.1.1 Bộ phận Đảm bảo chất lượng phải lưu giữ tất cả hồ sơ thử nghiệm và hiệu chuẩn, có thể bao gồm:
4.11.1.1 品保课保存所有试验和校准记录，其可能包括：

4.11.1.1.1 Nhận dạng thiết bị, bao gồm hiệu chuẩn thiết bị và tiêu chuẩn đo lường.
4.11.1.1.1 设备标识，包括设备校准、测量标准。

4.11.1.1.2 Các sửa đổi phát sinh từ thay đổi kỹ thuật.
4.11.1.1.2 由工程变更所发生的修订。

4.11.1.1.3 Bất kỳ giá trị đọc nào lệch khỏi tiêu chuẩn thu được trong quá trình hiệu chuẩn hoặc xác nhận.
4.11.1.1.3 在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数。

4.11.1.1.4 Đánh giá trạng thái lệch khỏi tiêu chuẩn.
4.11.1.1.4 偏离规范状态的评价。

4.11.1.1.5 Tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn sau khi hiệu chuẩn hoặc xác nhận.
4.11.1.1.5 在校准/验证后，有关符合规范的说明。

4.11.1.1.6 Thông báo gửi cho khách hàng trong trường hợp phát hiện vật liệu hoặc sản phẩm đáng nghi ngờ đã được giao đi.
4.11.1.1.6 在可疑材料或产品发运情况下，给顾客的通知。

4.11.1.1.7 Tất cả dụng cụ đo và kiểm tra phải được đánh số để phân biệt; sau mỗi lần kiểm tra phải ghi chép theo số hiệu trên dụng cụ đo để thuận tiện cho việc truy xuất.
4.11.1.1.7 相关量检具均需编号区分，每次检验完毕必须按检具编号记录以利追溯。

- Tài liệu tham khảo: / 参考文件：

QEHP001 Quy trình kiểm soát tài liệu
QEHP001 文件控制程序

QEHP002 Quy trình kiểm soát hồ sơ
QEHP002 记录控制程序

QHP016 Quy trình giám sát và đo lường quá trình và sản phẩm
QHP016 过程和产品的监视和测量控制程序

WI031 Hướng dẫn phân loại và hiệu chuẩn dụng cụ đo
WI031 计量器具他类校正说明书

- Biểu mẫu / hồ sơ : / 记录/表单：

MF018 Phiếu đề nghị mua hàng
MF018 请购单

MF050 Danh mục thiết bị đo lường
MF050 量测设备总览表

MF051 Bảng ghi hiệu chuẩn vòng kiểm tra hàng tuần
MF051 每周量测环规校正记录表

MF102 Tiêu chuẩn cho phép hiệu chuẩn
MF102 校验允许标准

MF105 Hồ sơ bảo dưỡng thiết bị đo lường
MF105 量测设备保养记录

MF092 Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo lường
MF092 量测设备校正计划表

MF341 Bảng ghi bảo dưỡng dụng cụ đo
MF341 量具保养记录表

- Lưu đồ: Không áp dụng     /  流程图：无