Quy trình kỹ thuật thống kê SPC
SPC统计技术程序

QP010

Soạn thảo       /     编  制：	梅海春

Kiểm tra        /  审   核 ：	方长华

Phê duyệt      /    核   准：	江东川

Phiên bản       /   版   本：  A01

Ngày lập  / 制 作 日 期：2025/11/18

Ngày sửa đổi / 修订日期：2025/11/18

Ngày phát hành / 发行日期：2025/11/18

Ngày áp dụng / 实施日期：2025/11/18

Công ty TNHH Điện tử GLAM Thượng Hải ban hành

上海格琳电子有限公司发布

Không được phép sao chép khi chưa được cho phép

未 经 许 可不 得 翻

Bảng lịch sử thay đổi tài liệu

文件变更履历表

| Phiên bản 版本 | Thay đổi 变更章节 | Nội dung thay đổi/变更事项 | ĐV đề xuất 拟案单位 | Người đề xuất 拟案人 | Ngày sửa đổi 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích: Thông qua việc áp dụng biểu đồ kiểm soát, thực hiện kiểm soát các đặc tính chất lượng chủ yếu của công đoạn then chốt, loại bỏ các yếu tố bất thường và duy trì công đoạn then chốt ở trạng thái ổn định, được kiểm soát。
1. 目的: 通过控制图的应用,对关键工序的主要质量特性实施控制，消除异常因素，保持关键工序处于稳定受控状态。

2. Phạm vi: Áp dụng cho việc kiểm soát các giá trị đặc tính chất lượng của các công đoạn then chốt。
2. 范围： 适用于各类关键工序的质量特性值的控制。

3. Trách nhiệm và quyền hạn:
3. 职责与权限:

3.1 Bộ phận QA (Phẩm bảo): Chịu trách nhiệm đo lường, ghi chép P-Chart (biểu đồ khuyết điểm) và XBAR-R Chart, điền đối sách, đồng thời theo dõi việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa. Kỹ sư SPC mỗi ngày phải phân tích P-Chart và XBAR-R Chart, đưa ra đối sách; khi đối sách bất thường không hiệu quả thì triệu tập các đơn vị liên quan họp để hỗ trợ xử lý。
3.1 品保课： 负责P-Chart缺点，XBAR-R Chart测量、纪录、对策填写，并负责追踪及矫正、预防措施的落实。SPC工程师每日应对P-Chart，XBAR-R Chart作分析与对策及异常对策失效时召集相关单位开会协助处理。

3.2 Bộ phận Sản xuất: Chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa。
3.2 制造课： 负责矫正、预防措施的执行。

3.3 Bộ phận Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm phân tích nguyên nhân bất thường và đề xuất các biện pháp giải quyết hiệu quả。
3.3 工程课： 负责异常原因分析，并提出有效解决对策。

4. Giải thích:
4. 说明:

4.1 Thời điểm đưa hạng mục kiểm soát vào:
4.1 管制项目导入时机：

4.1.1 Khi sản phẩm mới được đưa vào sản xuất, QA và kỹ sư SPC cùng xem xét để xác định các hạng mục cần kiểm soát。
4.1.1 当新产品导入生产时，由QA与SPC工程师共同检讨，确定需管控的项目。

4.1.2 Khi sản phẩm có thay đổi thiết kế cần xác nhận hoặc khi khách hàng yêu cầu kiểm soát trọng điểm。
4.1.2 当产品设变需验证时或客户提出要求重点管控之项目。

4.2 Thời điểm dừng chuyền:
4.2 停线时机：

4.2.1 Khi giá trị đo vượt ngoài dung sai cho phép。
4.2.1 当量测值超出公差要求时。

4.2.2 Khi điểm dữ liệu của quá trình vượt khỏi giới hạn kiểm soát hoặc không phù hợp tiêu chuẩn phán định (4.4.2.1), kỹ sư SPC sẽ triệu tập các bộ phận liên quan họp để xem xét có cần dừng chuyền hay không và đề xuất biện pháp cải tiến。
4.2.2 当制程打点超出管制界线或不符合判定准则(4.4.2.1)时由SPC工程师召集相关部门开会检讨是否停线并提出改善对策。

4.3 Giá trị mục tiêu Cpk:
4.3 Cpk目标值：

4.3.1 Nếu khách hàng không quy định, kỹ sư SPC của bộ phận Kỹ thuật/QA/Sản xuất sẽ cùng xác định giá trị mục tiêu Cpk (Cpk ≥ 1.33)。
4.3.1 若客户未规定时，由工程/QA/制造单位之SPC工程师共同拟定Cpk目标值(Cpk≥1.33)。

4.3.2 Nếu khách hàng có yêu cầu thì thực hiện theo yêu cầu của khách hàng。
4.3.2 如客户有要求时，则依客户要求为准。

4.4 Quy trình thực hiện:
4.4 作业流程：

4.4.1 Thu thập dữ liệu:
4.4.1 资料收集：

4.4.1.1 Dạng đo lường: Trong quá trình sản xuất, nhân viên kiểm tra chất lượng tiến hành lấy mẫu theo khoảng thời gian quy định; QA ghi giá trị đo vào biểu mẫu điện tử của phần mềm SPC theo thời gian thực。
4.4.1.1 计量型： 品检员于生产过程中，依所规定的时间间隔及抽样检查，QA实时将量测数值记入SPC软件电子表单中。

4.4.1.2 Dạng đếm: Trong quá trình sản xuất, nhân viên kiểm tra chất lượng tiến hành lấy mẫu theo lô và số lượng mẫu quy định; QA ghi giá trị đo vào biểu mẫu điện tử của phần mềm SPC theo thời gian thực。
4.4.1.2 计数型： 品检员于生产过程，依所规定的抽样批及抽样数抽样检查，QA实时将量测数值记入SPC软件电子表单中。

4.4.2 Xác định quá trình có ổn định hay không: Kỹ sư SPC dựa trên dữ liệu để tạo biểu đồ kiểm soát và đưa ra phán định。
4.4.2 判定制程是否稳定： SPC工程师根据数据进行管制图的生成并判定。

4.4.2.1 Tiêu chuẩn phán định: Khi các điểm trong giới hạn kiểm soát có sự sắp xếp như sau thì quá trình sản xuất được xem là không ổn định:
4.4.2.1 判定准则： 控制界限内点子的排列满足下列条件时认为生产过程处于非稳定受控状态。

- Có điểm vượt ra ngoài giới hạn kiểm soát。

- 有点超出管制界限

- 7 điểm liên tiếp nằm cùng một phía của đường trung tâm。

- 连续7点于中心线同侧

- 7 điểm liên tiếp tăng hoặc giảm。

- 连续7点依次上升或下降

- Các điểm xuất hiện theo quy luật bất thường。

- 点的排列呈现规则性

4.4.3 Xử lý và xác nhận bất thường:
4.4.3 异常处理及验证：

4.4.3.1 Khi biểu đồ kiểm soát xuất hiện màu hồng (dữ liệu vẫn trong phạm vi nhưng gần giới hạn trên hoặc dưới), nhân viên đo SPC thông báo cho người vận hành điều chỉnh và ghi nội dung điều chỉnh vào phiếu kiểm tra tuần tra; sau khi điều chỉnh, nhân viên SPC lấy mẫu 5 pcs và ghi vào biểu đồ kiểm soát。
4.4.3.1 控制图出现粉红色（即在范围内，数据偏上限、下限）时，SPC测量人员通知值机人员做调整并将调整内容记录于巡回检验单中，调整后SPC测量人员抽测5pcs并记录于控制图中。

4.4.3.2 Khi các điểm trên biểu đồ vi phạm tiêu chuẩn phán định thì kỹ sư SPC sẽ thông báo các bộ phận liên quan họp kịp thời để tìm nguyên nhân và loại bỏ điểm bất thường。
4.4.3.2 控制图中点子排列有违反判定准则时(即当控制图数据有不符合4.4.2.1规定时)，SPC工程师将通知相关部门及时开会检讨查明原因后排除异常点。

4.4.3.3 Sau khi áp dụng đối sách sẽ tiến hành xác nhận; nếu xác nhận NG thì kỹ sư SPC tiếp tục triệu tập họp để xem xét đối sách。
4.4.3.3 对策导入后按照下列要求进行验证，如果验证NG时则由SPC工程师继续召开会议检讨对策。

4.4.3.3.1 Nếu sau khi loại bỏ bất thường số nhóm dữ liệu ≥ 20 nhóm thì sử dụng dữ liệu này để tạo lại biểu đồ kiểm soát và đánh giá hiệu quả của đối sách。
4.4.3.3.1 若排除异常后的数据组数大于或等于20组时，应利用排除异常后的数据重新生成控制图并进行判断对策是否有效。

4.4.3.3.2 Nếu số nhóm dữ liệu sau khi loại bỏ điểm bất thường < 20 nhóm thì cần lấy mẫu lại cho đến khi ≥ 20 nhóm để tạo lại biểu đồ kiểm soát và đánh giá hiệu quả của đối sách。
4.4.3.3.2 若排除异常点后的数据组数小于20组时，应重新抽样直至数据组数大于或等于20组时重新生成控制图并判断对策是否有效。

4.4.4 Tính toán Cpk: Sau mỗi ca, kỹ sư SPC tính giá trị Cpk (Cpk ≥ 1.33) và so sánh với giá trị mục tiêu。
4.4.4 Cpk计算： 每班结束后由SPC工程师计算Cpk值（Cpk≥1.33）并与目标值比较。

4.4.5 Phân tích Cpk: Nếu giá trị Cpk < mục tiêu thì kỹ sư SPC cùng các bộ phận liên quan họp phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp cải tiến。
4.4.5 Cpk分析检讨： 若计量型计算值Cpk﹤目标值时则由SPC工程师会同相关单位及时开会共同检讨，分析原因并提出改善措施。

4.4.6 Quản lý biểu đồ kiểm soát:
4.4.6 控制图之管理：

4.4.6.1 Kỹ sư SPC sử dụng phần mềm để tạo biểu đồ kiểm soát theo thời gian thực nhằm nắm bắt tình trạng kiểm soát。
4.4.6.1 SPC工程师应通过软件实时生成控制图，以便掌控各控制状况。

4.4.6.2 Việc thay đổi giới hạn kiểm soát hoặc hủy bỏ biểu đồ kiểm soát phải được sự phê duyệt của quản lý QA。
4.4.6.2 控制界限变更及控制图取消皆需经由品保主管同意核准，方可进行。

4.4.6.3 Dữ liệu điện tử gốc của biểu đồ kiểm soát do bộ phận QA lưu trữ。
4.4.6.3 控制图之原始电子数据由QA部门负责保管。

4.4.6.4 Nhân viên thực hiện SPC phải được đào tạo và có hồ sơ lưu trữ, đồng thời được đào tạo định kỳ hằng năm。
4.4.6.4 各SPC执行人员皆需经过相关课程合格者，且需有记录备查，每年定期进行培训。

4.4.6.5 Biểu mẫu dữ liệu SPC được lưu trữ cả bản giấy và bản điện tử。
4.4.6.5 SPC数据表单纸档与电子档一同保管。

4.5 Phương pháp bảo trì và lưu trữ dữ liệu: Để tránh rủi ro mất dữ liệu do sự cố bất ngờ, QA mỗi ngày lúc 16:00 sao lưu dữ liệu từ máy chủ SPC lên file-server (\SPC), và kỹ sư SPC lúc 17:00 mỗi ngày sẽ kiểm tra tình trạng sao lưu dữ liệu。
4.5 资料维护与保存办法： 为避免因突发事件造成数据数据丢失的风险，QA于每天下午4：00将SPC主机之数据备份至file-server(\SPC)，SPC工程师每天下午5：00对数据备份情况进行一次稽核。

4.6 Phương án thay thế khi hệ thống gặp sự cố: Khi máy chủ SPC tại hiện trường xảy ra bất thường hoặc hư hỏng không thể sử dụng, kỹ sư SPC phải thông báo ngay cho các đơn vị liên quan để sửa chữa và khôi phục dữ liệu sao lưu trên máy chủ dự phòng nhằm duy trì hoạt động SPC bình thường。
4.6 系统异常与故障时之替代方案： 当现场之SPC主机出现异常与故障导致无法使用时，SPC工程师需立即通知相关单位进行维修，同时立即在SPC备用主机上将file-server(\SPC)对应之备份数据进行恢复，维护正常之SPC作业流程。

5. Tài liệu tham khảo: Không。
5. 参考文件： 无

6. Hồ sơ/Biểu mẫu: Không。
6. 记录/表单： 无

Top of Form

Bottom of Form

7. Lưu đồ:

| Biểu đồ đếm | Đơn vị chịu trách nhiệm | Mẫu hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện hành động khắc phục Quá trình đánh giá ổn định Tổ chức cuộc họp đánh giá Phân tích lý do Y Biểu đồ kiểm soát Dữ liệu được đo lường N | Lớp sản xuất Lớp sản xuất Kỹ thuật/ Sản xuất Bộ phận đảm bảo chất lượng |  |

| 计数型流程图 | 责任单位 | 记录表单 |
| --- | --- | --- |
| 判定制程稳定 Y N 召开检讨会议 分析原因 控制图 采取纠正措施 数具量测 | 制造课 制造课 工程课/制造课 品保课 |  |

7.流程图：

| Biểu đồ đo lường | Đơn vị chịu trách nhiệm | Mẫu hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu được đo lường Y Y N Ít hơn N Lưu mẫu Xác định thông số kỹ thuật MRB Thực hiện hành động khắc phục Phân tích lý do Tổ chức cuộc họp đánh giá Xác định giá trị mục tiêu lớn hơn hoặc bằng Đánh giá giá trị CPK Quá trình đánh giá ổn định Một số tổ chức, phân biệt và cô lập Biểu đồ kiểm soát | Lớp sản xuất Lớp sản xuất Bộ phận sản xuất / Bộ phận đảm bảo chất lượng Bộ phận đảm bảo chất lượng Kỹ thuật/Sản xuất Bộ phận đảm bảo chất lượng Bộ phận đảm bảo chất lượng Bộ phận đảm bảo chất lượng |  |

| 计量型流程图 | 责任单位 | 记录表单 |
| --- | --- | --- |
| Y 判定制程稳定 Y N 采取纠正措施 N 数具整理\区分\隔离 召开检讨会议 分析原因 CPK值检讨 保存样本 控制图 数具量测 规格判定 MRB 判定目标值 大於等於 小於 | 制造课 制造课 制造课/品保课 品保课 工程课/制造课 品保课 品保课 品保课 |  |