- Lời mở đầu: Tài liệu hướng dẫn công việc này quy định quy trình vận hành và bảo dưỡng máy dập đầu, áp dụng cho bộ phận dập của phòng sản xuất công ty.
緒言： 本工作說明書規定打頭機的操作及保養規範，適用於本公司製造部衝壓組的工作。

- Model thiết bị: MX－25T.
設備型號： MX－25T。

- Hướng dẫn vận hành:
操作說明：

3.1 Vận hành bôi trơn / 潤滑操作：

3.1.1 Khi sử dụng máy mới lần đầu tiên thì không cần thêm dầu bôi trơn.
3.1.1 新機台第一次使用時無須添加潤滑油。

3.1.2 Khi máy ngừng sử dụng trên 3 tháng thì phải bơm lại mỡ bôi trơn mới.
3.1.2 當機械停用3個月以上時，必須重新注入新的脂油。

3.1.3 Thùng dầu bôi trơn được lắp phía sau máy, mở nắp lỗ châm dầu và đổ dầu sạch vào thùng.
3.1.3 潤滑油箱安裝在機器的後面，將注油孔的蓋子打開，將清淨的油注入油箱。

3.1.4 Dung tích đồng hồ dầu: 30 lít.
3.1.4 油量計30L公升。

3.1.5 Loại dầu bôi trơn phải phù hợp với yêu cầu sử dụng của máy.
3.1.5 潤滑油的種類必須符機台使用。

3.1.6 Chuyển công tắc chọn hành trình sang vị trí [Vận hành].
3.1.6 行程切換開關轉至【運轉】位置。

3.1.7 Nhấn công tắc động cơ [ON] để khởi động motor.
3.1.7 馬達開關押下【ON】馬達起動。

3.1.8 Xác nhận nút [Dừng khẩn cấp] đã được nhả ra hay chưa.
3.1.8 確認有無釋放【緊急停止】按鈕。

3.1.9 Cài đặt công tắc thiết lập bộ đếm hồi về.
3.1.9 複歸計數器設定開關。

3.1.10 Vui lòng kiểm tra các chế độ: hành trình, nhích (jog), đơn động, liên tục và hoạt động của ly hợp & phanh.
3.1.10 請測試各行程、寸動、單動、連續等各離合器與刹車的動作。

3.1.11 Xác nhận hoạt động của nút [Dừng khẩn cấp].
3.1.11 確認【緊急停止】按鈕的動作。

3.2 Dừng máy / 停止

3.2.1 Xác nhận dừng tại điểm chết trên.
3.2.1 確認上死點停止。

3.2.1.1 Khi máy đang vận hành, thông thường khi dừng máy sẽ nhấn nút màu vàng để dừng tại điểm đỉnh.
3.2.1.1 運轉中通常停止都按黃色，頂點停止。

3.2.1.2 Con trượt dừng tại điểm chết trên.
3.2.1.2 滑塊上死點停止。

3.2.1.4 Khi khởi động lại, chỉ cần dùng hai tay nhấn đồng thời nút [Khởi động].
3.2.1.4 再起動時雙手同時壓下【起動】按鈕即可。

3.2.2 Dừng khẩn cấp:
3.2.2 緊急停止：

3.2.2.1 Công tắc [Dừng khẩn cấp] được lắp ở phía trước thân máy và tại hộp điều khiển độc lập.
3.2.2.1 【緊急停止】開關安裝在機架前面及獨立式操作箱。

3.2.2.2 Khi máy dập đang vận hành, nếu nhấn nút [Dừng khẩn cấp] thì con trượt sẽ lập tức dừng hoạt động.
3.2.2.2 衝床在運轉中壓下【緊急停止】按鈕後，滑塊立即停止操作。

3.2.3.1 Sau khi loại bỏ sự cố bất thường và xác nhận không còn lỗi, hãy nhả nút [Dừng khẩn cấp].
3.2.3.1 當異常排除後確定無誤後釋放【緊急停止】按鈕。

3.2.3.2 Chuyển công tắc chọn hành trình sang vị trí “Nhích (Jog)”.
3.2.3.2 行程切換開關至「寸動」位置。

3.2.3.3 Con trượt dừng tại vị trí điểm chết trên.
3.2.3.3 滑塊上死點位置停止。

3.2.3.4 Phải xác định và loại bỏ nguyên nhân gây dừng khẩn cấp hoặc sự cố.
3.2.3.4 緊急停止的原因、故障要排除。

3.2.4 Các trường hợp dừng khác / 其他停止：

3.2.4.1 Hết vật liệu.
3.2.4.1 材料用完。

3.2.4.2 Máy có tình trạng bất thường như: áp suất dầu không đủ, áp suất khí không đủ, ly hợp hoặc các sự cố khác.
3.2.4.2 機器本身有異常狀況發生如油壓不足、氣壓不足、離合器等異常情況發生。

3.2.4.3 Thao tác máy không đúng cách.
3.2.4.3 機器操作不當。

3.2.4.4 Khi sản phẩm sản xuất bị lỗi thì dừng máy để kiểm tra.
3.2.4.4 產品製造不良時停機檢測。

3.2.4.5 Hoàn thành sản xuất lô sản phẩm.
3.2.4.5 產品批量製造完畢。

3.3 Điều chỉnh khuôn / 模具的調整：

3.3.1 Chuyển công tắc Điều chỉnh khuôn / Vận hành sang vị trí Điều chỉnh khuôn.
3.3.1 將調模/運轉開關轉至調模的位置。

3.3.2 Xả áp suất dầu của hệ thống khóa con trượt.
3.3.2 將滑塊鎖緊油壓系統的油壓釋放。

3.3.3 Cắm tay quay để tiến hành điều chỉnh khuôn; xoay sang phải thì khuôn sẽ thấp xuống, ngược lại xoay sang trái thì khuôn sẽ nâng cao lên.
3.3.3 插入把手進行調模工作，向右旋轉模具越低，反之向左旋轉，模具越高。

3.3.4 Sau khi điều chỉnh xong, chuyển công tắc Điều chỉnh khuôn / Vận hành về vị trí Vận hành.
3.3.4 調整後將調模/運轉開關轉至運轉的位置。

3.3.5 Chiều cao lắp khuôn của máy dập này nằm trong khoảng 175 – 145 mm. Trước khi lắp khuôn phải đo chiều cao khuôn xem có phù hợp với máy dập này hay không, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng kẹt khuôn và làm hư hỏng khuôn cũng như máy dập.
3.3.5 本衝床架模高度在175－145mm之間，架模前一定要測量模具高度是否適合本衝床，否則會出現卡模現象，損傷模具與衝床。

3.3.6 Khi chiều cao khuôn phù hợp với máy dập này, trước tiên đặt khuôn vào vị trí trung tâm bàn làm việc của máy dập, sau đó điều chỉnh chiều cao máy dập. Khi khuôn đóng lại thì khóa chặt khuôn trên trước, sau đó dùng chốt an toàn cho máy dập chạy một hành trình, rồi khóa chặt khuôn dưới, sau đó mở khuôn ra, quá trình lắp khuôn hoàn tất. (Trong quá trình này động cơ ở trạng thái dừng).
3.3.6 當此模具高度適合本衝床時，首先將模具架在衝床工作平臺中心位置，然後調整衝床高度，將模具閉合位置鎖緊上模後，用安全插銷將衝床運轉一個行程，再鎖緊下模，將模具開啟，架模完畢。（此過程馬達為停止狀態）

- Bảo dưỡng và bảo trì máy / 機器保養與維護：

4.1 Bảng ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất.
4.1 生產設備保養記錄表

4.2 Hồ sơ bảo dưỡng khuôn.
4.2 模具保養紀錄

4.3 Hồ sơ sửa chữa khuôn.
4.3 模具修模紀錄