1. Lời Mở Đầu:
Tài liệu hướng dẫn này quy định tiêu chuẩn bảo dưỡng và bảo trì máy phay đứng TOPONE, áp dụng cho tổ dập của bộ phận sản xuất công ty.
1. 緒言：
本指導書規範TOPONE立式銑床的保養與維護規範，適用於本公司製造部衝壓組的工作。

2. Model Thiết Bị: TOM-3HG
2. 設備型號： TOM-3HG

3. Lưu Ý:
3．注意事項：

3.1 Khi thực hiện bảo dưỡng và bảo trì, phải tắt nguồn điện, sau đó tham khảo sổ tay vận hành để thực hiện bảo dưỡng và bảo trì hiệu quả nhất.
3.1 在做保養與維護時，必須將電源關掉，然後參考操作手冊，以便最有效率的完成保養與維護。

3.2 Trước khi di chuyển bất kỳ bộ phận trượt nào, hãy lau sạch dầu chống gỉ.
3.2 在移動任何滑動之前請擦掉防鏽油。

3.3 Dùng dầu hỏa để làm sạch, sau đó lau lại bằng vải bông sạch.
3.3 請用煤油刷洗再用清潔的棉布擦拭乾淨。

Chú Ý: Không sử dụng xăng hoặc các dung môi dễ bay hơi tương tự, cẩn thận tránh tiếp xúc với lửa.
《注意》 請勿取用汽油或類似的易揮發性溶劑，小心火觸。

3.4 Bôi dầu máy hoặc mỡ bôi trơn vào các điểm bôi trơn tương ứng.
3.4 各潤滑點分別上機油或黃油。

4. Hướng Dẫn Thực Hiện:
4. 操作說明：

4.1 Phòng Ngừa Và Bảo Dưỡng:
Để đảm bảo độ chính xác và tuổi thọ của máy, phải thực hiện theo sổ tay vận hành.
4.1 預防與保養：
為了機器精度與壽命，必須依照操作手冊來做。

Hằng Ngày
每日

A. Trước khi vận hành phải bôi dầu vào các điểm bôi trơn.
A. 操作前須將各潤滑點加油。

B. Kiểm tra mức dầu của tất cả đồng hồ dầu, nếu cần thì bổ sung.
B. 檢查所有油錶水平，若有必要時請補充。

C. Sau khi vận hành xong, cần vệ sinh máy và bôi dầu.
C. 操作完後，需將機器清理，並上油。

Hằng Tháng
每月

A. Kiểm tra tất cả các nêm điều chỉnh, nếu cần thì điều chỉnh.
A. 檢查所有的調整楔，若有必要請調整之。

B. Kiểm tra tất cả các bu lông và đai ốc có bị lỏng hay không.
B. 檢查所有的螺絲和螺帽是否鬆脫。

Mỗi Quý
每季

A. Theo bảng điều chỉnh độ chính xác, kiểm tra và điều chỉnh độ chính xác của máy.
A. 依據精度調整表，檢查和調整機器的精度。

4.2 Loại Dầu Bôi Trơn:
4.2 潤滑油的種類：

| Ngày | Phần bôi trơn | Bôi trơn | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày hôm sau | Phần cấp liệu trục chính | Vectra Heavy Medium SAE 10 hoặc 10W Light | Đổ đầy |
| hàng tuần | Rãnh bu lông thanh giằng (Di chuyển xuống 2〃 trong tay áo nâng) | Tương tự | 5 giọt |
| Hai tuần một lần | Vít nâng | Dầu giác mạc vỏ 41 Động cơ×2 Socony Gargoyle Vactra số 0 | 5 lần (súng dầu) |
| Tháng Hai hàng năm (Sử dụng bình thường) | bánh răng hàng sau | Dầu mỡ | Thêm cùng một lượng dầu |

| 日期 | 潤滑部分 | 潤滑油 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二天 | 主軸進給部分 | Vectra Heavy Medium S.A.E 10 or 10W Light | 加滿 |
| 每周 | 拉杆栓槽 (在升降套移下2〃) | Ditto | 5滴 |
| 每二周 | 升降螺杆 | Shell cornea oil 41 Mobil×2 Socony Gargoyle Vactra No.0 | 5次（油槍） |
| 每二月 (正常使用) | 後列齒輪 | Grease | 加入同量油脂 |

《Chú Ý》 Trước khi bơm mỡ bôi trơn, hãy gạt tay gạt chuyển số về vị trí “LO” và đảm bảo trục chính đã dừng.
《注意》 要加油脂之前將換擋把手，扳回「LO」的位置並保護主軸停止。

☆ Nếu máy được trang bị hệ thống bôi trơn tự động, nên sử dụng dầu trượt Mobil 68.
☆ 若機器裝有自動潤滑系統，請盡量使用美孚(Mobil)68﹟滑道油。

4.3 Xử Lý Sự Cố:
4.3 故障排除

| Do đó, những trở ngại | Nguyên nhân có thể | Loại trừ |
| --- | --- | --- |
| Nguồn cấp dữ liệu trục chính không bình thường | Tay cầm khóa tay áo nâng bị lỗi | Tay cầm khóa thay thế |
| Phanh trục chính bị hỏng | Rôto phanh bị mòn | Thay thế nó |
| Trục chính quay không trơn tru | - Công tắc xấu - Đai chạy quá lỏng - Động cơ chạy không trơn tru | - Kiểm tra công tắc - Điều chỉnh hoặc thay thế nó - Sửa chữa hoặc thay thế |
| Hướng hoạt động không chính xác | Tay cầm công tắc không được đặt đúng vị trí | Điều chỉnh đến đúng vị trí |
| Nguồn cấp dữ liệu ba trục không trơn tru | - Khối nêm (mòn) quá chặt - Tựa lưng đai ốc bu lông không chính xác - Không bôi trơn | - Thay thế - Điều chỉnh - Kiểm tra dầu bôi trơn |
| Máy rung | - Nền móng của máy không ổn định - Điều kiện cắt không phù hợp | 1. Khóa 2. Chọn tốc độ cắt hoặc vật liệu và dụng cụ phù hợp |

| 故 障 | 可 能 原 因 | 排 除 |
| --- | --- | --- |
| 主軸進給不正常 | 升降套鎖緊把手故障 | 替換鎖緊把手 |
| 主軸刹車失靈 | 刹車盤磨損 | 換新 |
| 主軸旋轉不順 | - 開關不良 - 運轉皮帶太鬆 - 馬達運轉不順 | - 檢查開關 - 調整或換新 - 修理或換新 |
| 運轉方向不正確 | 開關把手位置不正確 | 調至正確位置 |
| 三軸進給不平滑 | - 楔型塊(磨損) 太緊 - 不正確的螺栓螺帽背隙 - 沒有潤滑油 | - 替換 - 調整之 - 檢查是否有潤滑油 |
| 機器發生震動 | - 機器地基不穩固 - 不適當的切削狀況 | 1.鎖緊 2.選擇正確的切削速度或材質和刀具 |

5. Biểu Mẫu Tham Khảo:
5. 參照表單：

MF041 Biểu Mẫu Ghi Chép Bảo Dưỡng Thiết Bị Sản Xuất
MF041 生產設備保養記錄表