格琳电子有限公司

超声波清洗机操作规范

- 确保机器接地良好、可靠、以符合安全接地要求。

- 添加或更换清洗液时必须关断总电源开关。清洗槽内无清洗液状态下严禁开机，以免损坏机器。禁止使用腐蚀性强和易燃的溶液作清洗液，以免腐蚀容器和发生危险。

- 开机前检查机器清洗槽内清洗液的水位应在适当范围之间。

- 开机前将被清洗工件放在专用清洗篮内，再放入机器清洗槽，并且篮底不得与槽底接触，以免影响清渫效果。严禁将被清洗工件直接放置在清洗槽底进行作业。

- 开机前将定时器设定为5分钟，表示超声波清洗时间为5分钟。

- 打开总电源开关，温度控制仪显示清洗液实时温度，按生产工艺要求确实操作。

- 作业期间切勿打开盖子或将手伸入到清洗液中。

- 作业期间若发现清洗槽有漏水现象或超声波异常声响或工作不正常时，应立即切断电源并通知设备维修人员处理。

- 作业期间必须戴上防水橡胶手套，严禁用湿手去操作按钮。

- 每槽工作清洗结束时，必须依次关闭超声开关、清洗开关后方能取出或重新放入工件。

- 作业结束时，依次关闭超声开关、清洗开关，最后关闭总电源开关，并清洁整理作业场所。

- 机器维护修理期间严禁带电拆、装机，以防触电。