1. Đảm bảo máy được tiếp đất tốt và đáng tin cậy để đáp ứng yêu cầu an toàn tiếp đất.
1. 確保機器接地良好、可靠，以符合安全接地要求。

2. Khi thêm hoặc thay dung dịch làm sạch phải tắt công tắc nguồn tổng. Nghiêm cấm khởi động máy khi trong bể rửa không có dung dịch làm sạch để tránh làm hỏng máy. Không được sử dụng dung dịch có tính ăn mòn mạnh hoặc dễ cháy làm dung dịch làm sạch để tránh ăn mòn thiết bị và gây nguy hiểm.
2. 添加或更換清洗液時必須關斷總電源開關。清洗槽內無清洗液狀態下嚴禁開機，以免損壞機器。禁止使用腐蝕性強和易燃的溶液作清洗液，以免腐蝕容器和發生危險。

3. Trước khi khởi động máy, kiểm tra mực dung dịch trong bể rửa phải nằm trong phạm vi thích hợp.
3. 開機前檢查機器清洗槽內清洗液的水位應在適當範圍之間。

4. Trước khi khởi động, đặt phôi cần làm sạch vào giỏ rửa chuyên dụng, sau đó đặt vào bể rửa của máy. Đáy giỏ không được chạm đáy bể để tránh ảnh hưởng hiệu quả làm sạch. Nghiêm cấm đặt trực tiếp phôi cần rửa xuống đáy bể để thao tác.
4. 開機前將被清洗工件放在專用清洗籃內，再放入機器清洗槽，並且籃底不得與槽底接觸，以免影響清潔效果。嚴禁將被清洗工件直接放置在清洗槽底進行作業。

5. Trước khi khởi động, đặt bộ hẹn giờ là 5 phút, nghĩa là thời gian rửa siêu âm là 5 phút.
5. 開機前將定時器設定為5分鐘，表示超聲波清洗時間為5分鐘。

6. Bật công tắc nguồn tổng, bộ điều khiển nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt độ dung dịch làm sạch theo thời gian thực, thao tác theo yêu cầu quy trình sản xuất.
6. 打開總電源開關，溫度控制儀顯示清洗液實時溫度，按生產工藝要求確實操作。

7. Trong quá trình làm việc, không mở nắp hoặc đưa tay vào dung dịch làm sạch.
7. 作業期間切勿打開蓋子或將手伸入到清洗液中。

8. Nếu trong quá trình làm việc phát hiện bể rửa bị rò nước, âm thanh siêu âm bất thường hoặc máy hoạt động không bình thường, phải ngắt điện ngay lập tức và thông báo cho nhân viên bảo trì thiết bị xử lý.
8. 作業期間若發現清洗槽有漏水現象或超聲波異常聲響或工作不正常時，應立即切斷電源並通知設備維修人員處理。

9. Trong quá trình làm việc phải đeo găng tay cao su chống nước, nghiêm cấm dùng tay ướt để thao tác nút bấm.
9. 作業期間必須戴上防水橡膠手套，嚴禁用濕手去操作按鈕。

10. Sau khi hoàn thành làm sạch mỗi bể, phải tắt lần lượt công tắc siêu âm và công tắc rửa rồi mới được lấy hoặc đặt lại phôi vào.
10. 每槽工作清洗結束時，必須依次關閉超聲開關、清洗開關後方能取出或重新放入工件。

11. Khi kết thúc công việc, lần lượt tắt công tắc siêu âm, công tắc rửa, cuối cùng tắt công tắc nguồn tổng, đồng thời vệ sinh và sắp xếp khu vực làm việc.
11. 作業結束時，依次關閉超聲開關、清洗開關，最後關閉總電源開關，並清潔整理作業場所。

12. Trong thời gian bảo trì hoặc sửa chữa máy, nghiêm cấm tháo lắp khi còn điện để tránh bị điện giật.
12. 機器維護修理期間嚴禁帶電拆、裝機，以防觸電。