一、注意事項

一、安全操作基本注意事項：
1. Khi làm việc phải mặc quần áo bảo hộ, đội mũ bảo hộ và đeo kính bảo hộ. Lưu ý: không được đeo găng tay khi vận hành máy.
1. 工作時請穿好工作服，戴好工作帽及防護鏡，注意：不允許戴手套操作機床。

2. Không được di chuyển hoặc làm hỏng các biển cảnh báo lắp trên máy.
2. 不要移動或損壞安裝在機床上的警告標牌。

3. Không đặt vật cản xung quanh máy, không gian làm việc phải đủ rộng.
3. 不要在機床周圍放置障礙物，工作空間應足夠大。

4. Khi một công việc cần hai người hoặc nhiều người cùng thực hiện, cần phối hợp nhịp nhàng với nhau.
4. 某一項工作如需要兩人或多人共同完成時，應注意相互間的協調一致。

5. Không được dùng khí nén để làm sạch tủ điện và bộ điều khiển NC.
5. 不允許採用壓縮空氣清洗電氣櫃及NC單元。

二、Công Việc Chuẩn Bị Trước Khi Làm Việc：
二、工作前的準備工作：

1. Trước khi bắt đầu làm việc, máy phải khởi động làm nóng, kiểm tra hệ thống bôi trơn có hoạt động bình thường hay không. Nếu máy lâu ngày không vận hành, có thể bơm dầu bôi trơn thủ công cho các bộ phận trước.
1. 機床工作開始工作前要有預熱，認真檢查潤滑系統工作是否正常，如機床長時間未開動，可先採用手動方式向各部分供油潤滑。

2. Dao cụ sử dụng phải phù hợp với quy cách cho phép của máy, nếu dao bị hư hỏng nghiêm trọng phải thay ngay.
2. 使用的刀具應與機床允許的規格相符，有嚴重破損的刀具要及時更換。

3. Dụng cụ dùng để điều chỉnh dao không được để quên trong máy.
3. 調整刀具所用工具不要遺忘在機床內。

4. Sau khi lắp dao phải tiến hành 1–2 lần cắt thử.
4. 刀具安裝好後應進行一、二次試切削。

5. Kiểm tra trạng thái kẹp chặt của mâm cặp.
5. 檢查夾頭夾緊工作的狀態。

三、Chú Ý An Toàn Trong Quá Trình Làm Việc：
三、工作過程中的安全注意事項：

1. Không dùng tay chạm vào mũi dao và phoi sắt, phoi phải được làm sạch bằng móc sắt hoặc chổi.
1. 禁止用手接觸刀尖和鐵屑，鐵屑必須要用鐵鉤子或毛刷來清理。

2. Không dùng tay hoặc bất kỳ cách nào chạm vào trục chính đang quay, phôi hoặc các bộ phận chuyển động.
2. 禁止用手或其他任何方式接觸正在旋轉的主軸、工件或其他運動部位。

3. Trong quá trình gia công không được đo kích thước, thay đổi tốc độ, không dùng giẻ lau phôi và cũng không được vệ sinh máy.
3. 禁止加工過程中量活、變速，更不能用棉絲擦拭工件，也不能清掃機床。

4. Khi máy tiện đang vận hành, người vận hành không được rời vị trí. Nếu phát hiện bất thường phải dừng máy ngay.
4. 車床運轉中，操作者不得離開崗位，機床發現異常現象立即停車。

5. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ ổ trục, nếu quá cao phải báo cho nhân viên liên quan kiểm tra.
5. 經常檢查軸承溫度，過高時應找有關人員進行檢查。

6. Trong quá trình gia công không được mở thiết bị bảo vệ của máy.
6. 在加工過程中，不允許打開機床防護裝置。

7. Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ trách nhiệm vị trí làm việc, máy chỉ do người được chỉ định sử dụng, người khác muốn sử dụng phải được sự đồng ý của người phụ trách.
7. 嚴格遵守崗位責任制，機床由專人使用，他人使用須經本人同意。

四、Chú Ý Sau Khi Hoàn Thành Công Việc：
四、工作完成後的注意事項：

1. Dọn sạch phoi, lau chùi máy, giữ máy và khu vực làm việc sạch sẽ.
1. 清除切屑、擦拭機床，使用機床與環境保持清潔狀態。

2. Kiểm tra dầu bôi trơn và dung dịch làm mát, bổ sung hoặc thay thế kịp thời.
2. 檢查潤滑油、冷卻液的狀態，及時添加或更換。

3. Lần lượt tắt nguồn trên bảng điều khiển máy và nguồn điện tổng.
3. 依次關掉機床操作面板上的電源和總電源。