格琳电子有限公司

电子显微镜操作规范

安全操作基本注意事项

- 切勿拆卸

如发现仪器有故障，请找有经验的专业维修人员修理或直接与厂家联系。

- 检查电压

- 显微镜底座上标有额定输入电压值，注意当地供电电压必须与其相符。显微镜在非额定电压条件下使用，将会严重损坏。

- 供电插座应接地良好。

- 防烫防火

- 照明期间灯泡会发热，注意不要接触皮肤，以防灼伤

- 更换灯泡应待灯泡充份冷却后进行

- 不要将易燃物体靠近灯泡，以免着火

- 更换灯泡

- 更换灯泡前，必须拔下电源插头，以免触电和损坏仪器

- 只能使用规定的卤素灯泡及其萤光灯管

- 搬运放置

- 在搬运显微镜前，应关闭电源开关

- 避免将显微镜置于日光直射下使用

- 显微镜应平放在无振动的地方

操作规范

- 调焦：转动调焦手轮或改变调焦机构的高度进行调焦。

- 转动变倍主物镜中的转动套，可获得连续变化的放大倍率。物镜倍率变化由0.7x-4.0x，低倍率有较大的视场和景深，为了更好的寻找目标，建议用小倍率观察图像。

- 各部件出厂都已调好，以保证连续变倍放大观察的同步。

- 使用斜射光照明，先把所观察的细小物体放在载物台上，根据需要调节光的亮度。

- 使用环形荧光灯时，则把环形荧光灯组件套到变倍主物镜下部，拧紧螺钉固牢。

维护与保养

- 不要用手接触光学零件。

- 最好用柔软的刷子或纱布清洁灰尘

- 比较顽固的污迹和指纹、油脂等可用干净的软绵布或擦镜纸醮上无水乙醇轻轻擦去。