Quy chế quản lý và sử dụng dầu mỡ / 油品管理制度

一、Mục đích / 目的

规范油品的使用和现场管理
Tiêu chuẩn hóa việc sử dụng và quản lý dầu mỡ tại hiện trường.

二、Phạm vi áp dụng / 适用范围

适用于日常设备维护保养、设备检修、设备改造过程中油品的使用和管理
Áp dụng cho việc sử dụng và quản lý dầu mỡ trong bảo dưỡng, sửa chữa và cải tạo thiết bị hàng ngày.

三、Trách nhiệm của người quản lý dầu mỡ / 油品管理员职责

- 负责人指定油品堆放场地
Người phụ trách chỉ định khu vực lưu trữ dầu mỡ.

- 负责日常油品使用的监督检查
Chịu trách nhiệm giám sát việc sử dụng dầu mỡ hằng ngày.

四、Yêu cầu quản lý / 管理要求

1. Lưu trữ dầu mỡ tại hiện trường / 油品的现场存放

- 油品应存放在指定地点,并进行标识
Dầu mỡ phải được lưu trữ tại địa điểm quy định và có nhãn nhận diện.

- 存放油品的容器应加盖
Các thùng chứa dầu phải đậy nắp kín.

- 存放油品的场所应配置相应的放泄漏设施,木屑、抹布、空桶、油桶下应配备集油盘
Khu vực lưu trữ phải có thiết bị chống rò rỉ; sử dụng cát, giẻ lau, thùng trống và khay hứng dầu dưới thùng.

2. Sử dụng dầu mỡ / 油品使用

- 油品使用时应小心,尽量不致使油品泄漏、打翻
Sử dụng dầu mỡ phải cẩn thận, tránh đổ tràn hoặc làm rơi.

- 一旦发生油品泄漏和打翻,应及时用木屑、抹布吸干,然后装袋放入含油废物箱
Khi tràn dầu, nhanh chóng thấm hút bằng cát hoặc giẻ, sau đó cho vào thùng chứa rác dầu mỡ.

- 设备维修调换下来的油以及清洗零件的柴油应分别倒入废油桶
Dầu từ bảo dưỡng thiết bị và dầu diesel từ việc rửa chi tiết phải đổ riêng vào thùng dầu thải.

- 含油抹布、回丝、手套用完后放入含油废物箱
Giẻ lau, vụn sắt, găng tay dính dầu phải bỏ vào thùng chứa rác dầu.

- 开启油罐、油桶的入孔、油盖，测量油面或取样作业时，禁止使用黑色金属的工具，防止产生火花，防止发生火灾
Khi mở nắp thùng hoặc bồn dầu, đo mức dầu hoặc lấy mẫu, không dùng dụng cụ kim loại đen để tránh sinh tia lửa gây cháy.

- 矿内属车队管辖的生产用车油料领用，由驾驶员提出申请，经保管员登记车辆车号、行使里程、加油数量后由保管员开领料单，主管队领导签字后，保管员凭票加给所需车辆，驾驶员签字认可
Dầu cho phương tiện sản xuất trong mỏ: lái xe đề xuất, kho ghi số xe, quãng đường, lượng nhiên liệu, sau đó được cấp phát theo phiếu có chữ ký của lãnh đạo và người nhận.

- 非生产方面用油，由用油单位申请并经矿主管部门签字批准，主管队领导签字后，保管员给予发放登记，并由领用人签字认可
Dầu không phục vụ sản xuất: đơn vị sử dụng nộp đơn, được duyệt và ký bởi cấp quản lý, kho cấp phát theo phiếu và người nhận ký xác nhận.

3. Quản lý vận chuyển và lưu trữ / 搬运及储存管理

- 易燃、油品及化学品必须储存在专用库房、专用场地，并设专人管理，库房内要有符合规定数量的灭火器
Chất dễ cháy, dầu và hóa chất phải được lưu trong kho riêng, có nhân viên quản lý và đầy đủ bình chữa cháy theo quy định.

- 氧气、乙炔瓶口螺丝禁止上油，不能和油脂和可燃物接触。搬运时不得顺道滚动，拖拉。装车时应平放，要有防滚动措施，搬运人员不要戴油污手套操作。保管应存放在阴凉干燥的专用库房（棚），远离热源火种防止日光曝晒
Bình oxy, acetylene không bôi dầu, tránh tiếp xúc với dầu mỡ và chất dễ cháy; khi vận chuyển không lăn, kéo; đặt bằng phẳng trên xe với biện pháp chống lăn; kho bảo quản ở nơi mát, khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

- 除保管员、上级领导、被上级领导许可的人员外，其他人员禁止入油品库
Ngoài kho, lãnh đạo và người được phép, các nhân viên khác cấm vào.

- 进入油库绝对禁止携带火柴、打火机等发火易燃品。禁止穿带铁钉的鞋进入库内
Cấm mang diêm, bật lửa hoặc vật dụng dễ cháy, không đi giày đinh sắt.

- 油库区域严禁吸烟，油库周围20M内禁止使用明火
Khu vực kho dầu nghiêm cấm hút thuốc và sử dụng lửa trần trong bán kính 20m.

- 电气设备均应采用密闭防爆装置，夜间停电进入油库应使用手电筒，禁止明火照明
Thiết bị điện trong kho phải kín, chống nổ; dùng đèn pin khi mất điện ban đêm, cấm dùng lửa.

- 防火设备定期检查，保持完好，发生火警立即报告并使用现场消防工具灭火，禁止用水灭火，火警电话119
Kiểm tra định kỳ thiết bị chữa cháy; khi cháy báo ngay và sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ; cấm dùng nước; số điện thoại khẩn cấp 119.

- 油库区域应有醒目的“严禁烟火”警告标志
Khu vực kho có biển cảnh báo “Cấm lửa, cấm thuốc” rõ ràng.

- 油料采购由保管员报核算员审核，经队长签字、主管部门同意后联系供应点供油，由管理人员验收交保管员使用
Mua dầu do kho đề xuất, duyệt bởi kế toán, ký bởi trưởng đội, phê duyệt của cơ quan quản lý mỏ, nhận dầu từ nhà cung cấp, kiểm nhận trước khi sử dụng.

五、Đào tạo / 油品培训

Ví dụ: đào tạo phòng chống rò rỉ dầu / 例如:油品防泄漏培训

- Kho dầu / 仓库油库

- Dưới thùng dầu đặt khay chống rò rỉ / 油桶下增加防漏托盘

- Khi dầu tràn, dọn sạch bằng cát / 地面泄露及时用木屑清理

- Xưởng sản xuất / 车间

- Máy móc có tấm chắn chống rò rỉ / 机台增加防护罩

- Vít răng sau khi gia công dùng thiết bị lọc dầu / 螺丝搓牙后用打孔铁锅滤油

- Vít trong xưởng dùng khay nhựa để tránh rơi dầu / 车间螺丝用塑料框装置防止滴油

- Khu vực bán thành phẩm / 半成品除油区

- Thêm khay chống rò rỉ tại nơi đặt vít / 放螺丝的地方增加防漏托盘

- Nguyên liệu cân xong cho vào khay / 称重后外发物料放入托盘

Theo ISO 14001 / 根据ISO 14001环境管理体系
Quản lý nhà máy phải đào tạo nhân viên định kỳ, ghi lại trong <Kế hoạch đào tạo hằng năm>
厂内管理人员需定期培训员工，记录见<年度培训计划>