Công ty TNHH Điện tử Glam

格 琳 電 子 有 限 公 司

| Tên lưu đồ 流程圖名稱: |  |  | Quy trình vận hành sản xuất xưởng 車間制造作業流程 |  |  |  | Ngày phát hành 發行日期 |  | 2025/11/18 |  |  | Ngày sửa đổi 修訂日期 |  | 2025/11/18 |  | Phát hành và quản lý sơ đồ dòng chảy 流 程 圖 發 行 管 制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số sơ đồ 流程圖編號: |  |  | WP005 |  |  |  | Ngày thực hiện 執行日期 |  | 2025/11/18 |  |  | Phiên bản 版 本 |  | 1.0 |  |  |  |  |
| Phê duyệt 核 准: |  |  | 江东川 |  | Đánh giá 審 核: |  | 方长华 |  |  | Sản xuất 制 作: |  |  | 梅海春 |  |  |  |  |  |
| Số 編號 | Biểu tượng lưu đồ 編號 |  |  | Tên công việc 工作名稱 |  | Bộ phận chịu trách nhiệm 負責部門 |  | Hỗ trợ bộ phận 協助部門 |  |  | Mô tả dàn ý công việc 工作綱要說明 |  |  |  | Tài liệu tham khảo 參考文件 |  | Sử dụng biểu mẫu 使用表單 | Lưu ý 備註 |
| 1 |  |  |  | Nhận lệnh sản xuất 接生產製造單 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Nhóm quản lý sản xuất 生管組 |  |  | Chuẩn bị sắp xếp sản xuất theo thứ tự sản xuất 依製造單做生產安排準備 |  |  |  |  |  | Đơn đặt hàng sản xuất sản xuất 製造生產單 |  |
| 2 |  |  |  | Lên lịch 排程 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Nhóm quản lý sản xuất 生管組 |  |  | Người lập kế hoạch quản lý sản xuất sẽ đi đầu trong việc lập kế hoạch và sắp xếp sản xuất 由生管排程人主導計劃安排生產 |  |  |  |  |  |  | Sử dụng máy tính để kiểm tra tiến độ và lịch trình 使用電腦查詢進度及排成 |
| 3 |  |  |  | Hái 領料 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Kho hàng 倉庫 |  |  | Khuôn mẫu và vật liệu theo quy cách sản xuất 依制造規格領模具,材料 |  |  |  | Thông số kỹ thuật sản xuất 製造規格 |  | Hệ thống in danh sách lấy hàng 系統打印領料單 |  |
|  | KHÔNG |  |  | Chọn lại 重新領料 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Kho hàng 倉庫 |  |  | Khuôn mẫu và vật liệu theo quy cách sản xuất 依制造規格領模具,材料 |  |  |  |  |  | Đơn đặt hàng sản xuất sản xuất 製造生產單 |  |
| 4 |  |  |  | Xác nhận và phát hành tài liệu 確認、發料 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Kho hàng 倉庫 |  |  | Khuôn nhận được và vật liệu có chính xác hay không 確實所領的模具,材料是否無誤 |  |  |  | Tệp chuẩn bị thông số kỹ thuật hệ thống 系統規格備料檔 |  | Hệ thống in danh sách lấy hàng 系統打印領料單 | Phát hành hàng hóa vật chất và kiểm tra danh sách lấy hàng và đăng tải 發出實物與領料單核對並過帳 |
| 5 |  |  |  | Sẵn sàng sản xuất 準備生產 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Phòng Quản lý Cuộc sống 生管課 |  |  | Chọn giá đỡ máy và vận hành máy để sản xuất thử nghiệm 選擇機台架機,調機試產 |  |  |  | Kích thước thông số kỹ thuật sản xuất 製造規格尺寸 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Xác nhận 確認 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  |  | Xác nhận yêu cầu của khách hàng, bản vẽ 確認客戶要求,圖面 |  |  |  | Thông số kỹ thuật sản xuất 製造規格 |  |  |  |
|  | KHÔNG |  |  | Xác nhận lại 重新確認 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  |  | Xác nhận yêu cầu của khách hàng, bản vẽ 確認客戶要求,圖面 |  |  |  | Thông số kỹ thuật sản xuất 製造規格 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Kiểm tra bài viết đầu tiên 首件檢查 |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  |  | Kiểm soát chất lượng sẽ mất 2PCS khi bắt đầu sản xuất để xác định xem nó có đủ tiêu chuẩn hay không và liệu nó có thể được sản xuất hay không 品管於開始生產時取2PCS判定合格與否,是否可以生產 |  |  |  | Thông số kỹ thuật sản xuất tiêu chuẩn kiểm tra bài viết đầu tiên 首件檢驗標準 制造規格 |  | Phiếu kiểm tra kiểm tra đầu tiên 首檢檢驗單 |  |

Phiên bản MF098: 1.0             Hướng dẫn            Công việc             Tự kiểm tra             Chấp nhận                    Tự kiểm tra

MF098   版次:  1.0                  方向               作 業                   檢 驗                    接 收                        自主檢查

Công ty TNHH Điện tử Glam

格 琳 電 子 有 限 公 司

| Tên lưu đồ 流程圖名稱: |  |  | Quy trình vận hành sản xuất xưởng 車間制造作業流程 |  |  |  | Ngày phát hành 發行日期 |  | 2025/11/18 |  |  | Ngày sửa đổi 修訂日期 |  | 2025/11/18 |  | Phát hành và quản lý sơ đồ dòng chảy 流 程 圖 發 行 管 制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số sơ đồ 流程圖編號: |  |  | WP005 |  |  |  | Ngày thực hiện 執行日期 |  | 2025/11/18 |  |  | Phiên bản 版 本 |  | 1.0 |  |  |  |  |
| Phê duyệt 核 准: |  |  | 江东川 |  | Đánh giá 審 核: |  | 方长华 |  |  | Sản xuất 制 作: |  |  | 梅海春 |  |  |  |  |  |
| Số 編號 | Biểu tượng lưu đồ 編號 |  |  | Tên công việc 工作名稱 |  | Bộ phận chịu trách nhiệm 負責部門 |  | Hỗ trợ bộ phận 協助部門 |  |  | Mô tả dàn ý công việc 工作綱要說明 |  |  |  | Tài liệu tham khảo 參考文件 |  | Sử dụng biểu mẫu 使用表單 | Lưu ý 備註 |
| 8 |  |  |  | Hoạt động sản xuất hàng loạt 量產作業 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  |  | Theo thông số kỹ thuật sản xuất làm cơ sở sản xuất 依制造規格作為生產依據 |  |  |  | Hướng dẫn vận hành và hướng dẫn vận hành 作業指導書及操作說明書 |  | Báo cáo ngày sản xuất 生產日報表 |  |
|  | Không |  |  | Thải bỏ sản phẩm không phù hợp 不合格品處理 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  |  | Phân vùng cách ly và thông báo xử lý kiểm soát chất lượng 分區隔離,通知品管處理 |  |  |  | Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 不合格品管制程序 |  | Mẫu nhận dạng sản phẩm bị lỗi 不良品標識單 | Hồ sơ sản phẩm bị lỗi 不良品記錄 |
| 9 |  |  |  | Tự kiểm tra 自主檢查 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  |  |  |  | Theo thông số kỹ thuật sản xuất, n = 1 / giờ / máy, ghi lại các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của D, H, L, D và kiểm soát chặt chẽ n = 2 / giờ / máy mỗi giờ 依制造規格,n=1/小時/機,記錄D,H,L,D之最大值與最小值,加嚴管控每小時n=2/小時/機 |  |  |  | Thông số kỹ thuật sản xuất 制造規格 |  | Phiếu kiểm tra tuần tra quy trình 制程巡迴檢驗單 | Kiểm tra ngẫu nhiên và chữ ký bằng đảm bảo chất lượng 由品保進行抽檢簽字 |
|  |  |  |  | Kiểm tra bán thành phẩm 半成品檢驗 |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  |  | Việc kiểm tra dựa trên tiêu chuẩn kiểm tra và thông số kỹ thuật sản xuất 依檢驗標準、製造規格為檢驗依據 |  |  |  | Tiêu chuẩn kiểm tra quy trình và thông số kỹ thuật sản xuất 制程檢驗標準、製造規格 |  | Mẫu biên bản kiểm tra bán thành phẩm 半成品檢驗記錄表 |  |
|  |  |  |  | Báo cáo hệ thống 系統報工 |  | Bộ phận sản xuất 製造課 |  |  |  |  | Sản xuất sản phẩm hàng ngày phải được báo cáo lên hệ thống 每日生產產品必須系統報工 |  |  |  | Hệ thống ERP ERP系統 |  | Báo cáo ngày sản xuất 生產日報表 | Đồng thời, nó tương ứng với báo cáo lệnh sản xuất xấu 同時對應工單不良報工 |
| 10 |  |  |  | Bao bì 包裝 |  | Lớp đóng gói 包裝課 |  |  |  |  | Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng và điền vào nhãn đóng gói (ngày, số lượng, nhà điều hành, v.v.) 依客戶要求包裝方式包裝,填寫包裝標籤(日期,數量,作業員等) |  |  |  | Thông số kỹ thuật sản xuất 制造規格 |  |  |  |
|  | Không |  |  | Công nghiệp nặng 重工 |  | Lớp đóng gói 包裝課 |  |  |  |  | Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng và điền vào nhãn đóng gói (ngày, số lượng, nhà điều hành, v.v.) 依客戶要求包裝方式包裝,填寫包裝標籤(日期,數量,作業員等) |  |  |  | Thông số kỹ thuật sản xuất 制造規格 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Kiểm tra chất lượng 品質檢驗 |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  | Lớp đóng gói 包裝課 |  |  | Kiểm tra thành phẩm, bán thành phẩm 成品,半成品檢查 |  |  |  | Tiêu chuẩn kiểm tra quy trình và thành phẩm 制程與成品檢驗標準 |  | Hồ sơ kiểm tra thành phẩm 成品檢驗記錄 |  |
| 12 |  |  |  | Chú ý 通知 |  | Lớp đóng gói 包裝課 |  | Kho hàng 倉庫 |  |  | Sau khi vượt qua kiểm tra, kho sẽ được thông báo bằng lời nói 檢驗合格後口頭通知倉庫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Kho bãi 入庫 |  | Kho hàng 倉庫 |  | Lớp đóng gói 包裝課 |  |  | Các sản phẩm đủ tiêu chuẩn được thu thập, lưu trữ và đánh dấu 合格品點收,入庫,標示 |  |  |  |  |  | Phiếu về 入庫單 |  |

Phiên bản MF098: 1.0             Hướng dẫn            Công việc             Tự kiểm tra             Chấp nhận                    Tự kiểm tra

MF098   版次:  1.0                 方向               作 業                   檢 驗                    接 收                        自主檢查