| Số tài liệu/文件編號: WP006A | Công ty TNHH Điện tử Glam 格琳电子有限公司 |  |  |  |  | Đã được phê duyệt 核准 | Đánh giá 審核 | Sự chuẩn bị 編制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N Y Phiên bản sửa đổi/修訂版次: 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày phát hành/發行日期: 2025/11/18 | Quy trình kiểm tra vật liệu đầu vào 進料檢驗流程 |  |  |  |  | 江东川 | 方长华 | 梅海春 |
| Ngày sửa đổi/修訂日期: 2025/11/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sơ đồ/流程圖 |  | Tên công việc 工作名稱 | Bộ phận chịu trách nhiệm 倉管 | Hỗ trợ bộ phận 品保課 | Mô tả dàn ý công việc 工作綱要說明 | Tài liệu tham khảo 參考文件 | Sử dụng biểu mẫu 使用表單 | Lưu ý 備註 |
|  |  | Bộ sưu tập vật liệu 收料 | Quản lý kho 倉管 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 | Ngày nhận. Tên sản phẩm. Thông số kỹ thuật. số lượng, dây cần cung cấp chứng chỉ vật liệu 接收日期.品名.規格.數量,線材需提供材質證明 |  | Tiếp nhận nguyên vật liệu/chứng từ mua hàng 收料單/進貨憑單 |  |
|  |  | Kiểm tra GP GP檢驗 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  | Xác nhận việc nhà cung cấp gửi dữ liệu GP & RoHS 對供應商提交GP＆RoHS資料進行確認 | Tiêu chuẩn kiểm tra vật liệu GP GP資材檢驗標准 | Báo cáo kiểm tra đến 進料檢驗報告 | Theo yêu cầu của khách hàng 依客戶要求 |
|  |  | Dấu hiệu cách ly 隔離標識 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 | Kho hàng 倉庫 | Tạm thời đặt các sản phẩm không phù hợp vào khu vực RoHS NG và dán nhãn hiệu sản phẩm không phù hợp. 將不合格品暫放於RoHS NG區，並貼上不合格品標識。 | Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp xanh 綠色不合格品管制程序 |  |  |
|  |  | Kiểm tra sản phẩm 產品檢驗 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  | Kiểm tra được thực hiện theo tiêu chuẩn kiểm tra, và các giá trị tối thiểu và tối đa được ghi lại 依據檢驗標準進行檢驗,並記錄最小值和最大值 | Thông số kỹ thuật sản xuất Tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào 制造規格 進料檢驗標準 | Báo cáo kiểm tra đến 進料檢驗報告 |  |
| Y |  | Dấu hiệu cách ly 隔離標識 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 | Kho hàng 倉庫 | Tạm thời đặt các sản phẩm không phù hợp vào khu vực kém chất lượng và dán logo sản phẩm không phù hợp màu đỏ. 將不合格品暫放於品質不良區，並貼上紅色不合格品標識。 | Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 不合格品控制程序 |  |  |
|  |  | Xác nhận sản phẩm bị lỗi 不良品確認 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 |  | Sau khi người giám sát IQC xác nhận các sản phẩm bị lỗi, "Báo cáo kiểm tra đến" sẽ được xem xét IQC主管確認不良品後，對《進料檢驗報告》進行審核 |  | Báo cáo kiểm tra đến 進料檢驗報告 |  |
|  |  | Xử lý sản phẩm xanh không phù hợp 綠色不合格品處理 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 | Mua sắm 採購 | 請供應商重新提供環保資料。並將不良品退回廠商。GP＆RoHS產品不特採 | Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp xanh 綠色不合格品管制程序 | Lệnh xử lý sản phẩm bị lỗi 不良品處理單 | Lô sản phẩm không đủ tiêu chuẩn tiếp theo sẽ được thay đổi để kiểm tra nghiêm ngặt hơn và sau ba đến năm lô đủ tiêu chuẩn, chúng sẽ được chuyển đổi thành kiểm tra bình thường 不合格品下批轉為加嚴檢驗，追蹤三到五批合格後轉為正常檢驗 |
|  |  | Thải bỏ sản phẩm không phù hợp 不合格品處理 |  |  | Thông báo mua hàng để xử lý (mua đặc biệt, lựa chọn kiểm tra đầy đủ, làm lại, trao đổi, trả lại) | Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 不合格品控制程序 |  |  |
|  |  | Biểu trưng 標識 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 | Kho hàng 倉庫 | Dán nhãn PASS màu xanh lam đủ tiêu chuẩn trên bao bì bên ngoài của sản phẩm và thông báo cho kho về kết quả kiểm tra 在產品外包裝上貼上合格藍色PASS標簽，並通知倉庫檢驗結果 |  |  |  |
|  |  | Kho bãi 入庫 | Kho hàng 倉庫 |  | Nhận check-in 接收入庫 | Quy trình vận hành kho 倉庫作業流程 |  |  |
|  |  | Đánh giá nhà cung cấp hàng tháng 供應商月評比 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng 品保課 | Mua sắm 採購 | Ghi lại chất lượng giao hàng của nhà cung cấp trong tháng hiện tại 將供應商當月送貨的品質情況記錄 | Quy trình kiểm soát quản lý nhà cung cấp 供應商管理控制程序 | Bảng thống kê giao hàng của nhà sản xuất 廠商交貨統計表 |  |

Phiên bản MF098: 1.0            Hướng dẫn             Công việc              Tự kiểm tra               Chấp nhận                    Tự kiểm tra