| Tên lưu đồ: |  |  | Quy trình kiểm soát giao hàng mẫu |  |  |  | Ngày phát hành |  | 2025/11/18 |  |  | Ngày sửa đổi |  | 2025/11/18 |  | Kiểm soát phân phối lưu đồ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lưu đồ: |  |  | WP007C |  |  |  | Ngày thực hiện |  | 2025/11/18 |  |  | Phiên bản |  | 1.0 |  |  |  |  |
| Phê duyệt: |  |  | 江东川 |  | Đánh giá: |  | 方长华 |  |  | Sản xuất: |  |  | 梅海春 |  |  |  |  |  |
| Số | Biểu tượng lưu đồ |  |  | Tên công việc |  | Bộ phận chịu trách nhiệm |  | Hỗ trợ bộ phận |  |  | Mô tả dàn ý công việc |  |  |  | Tài liệu tham khảo |  | Sử dụng biểu mẫu | Lưu ý |
| 1 |  |  |  | Yêu cầu mẫu |  | Bộ phận kinh doanh |  | Phòng Kỹ thuật |  |  | - Doanh nghiệp nhận thông số kỹ thuật mẫu và số lượng theo yêu cầu của khách hàng - Giám sát kinh doanh xem xét các thông số kỹ thuật, số lượng, lý do, đồng thời ký vào mẫu đơn đăng ký |  |  |  | thư, fax hoặc điện thoại của khách hàng; |  | Mẫu yêu cầu | Xác nhận vị trí của các vít với khách hàng và yêu cầu khách hàng cung cấp mẫu hoặc phôi thực tế khi xác nhận bề mặt xuất hiện |
| 2 | NO |  |  | Xác nhận xem xét bản vẽ dự án |  | Chịu trách nhiệm về kỹ thuật / giám sát |  | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng / Bộ phận Sản xuất |  |  | Đánh giá yêu cầu bảo vệ môi trường/đánh giá yêu cầu chất lượng và đánh giá năng lực quy trình Đối với vít ngoại hình, cần đánh giá tác động của quá trình sản xuất và mạ điện của chúng đối với ngoại hình, đồng thời tạo ra các mẫu giới hạn tương ứng |  |  |  | Tham khảo bản vẽ và yêu cầu của khách hàng |  | Đơn đặt hàng kiểm tra mẫu ERP / bản vẽ kiểm tra | Số lượng kiểm tra vít bên ngoài cần xem xét việc sản xuất các yêu cầu mẫu giới hạn tương ứng |
| 3 |  |  |  | Làm mẫu |  | Bộ phận sản xuất liên quan đến quy trình |  | Phòng Kỹ thuật/Phòng Đảm bảo Chất lượng |  |  | Được sản xuất theo bản vẽ kiểm tra kỹ thuật và tấm kiểm tra hệ thống ERP |  |  |  | bản vẽ kiểm tra kỹ thuật và lệnh kiểm tra hệ thống ERP |  | Bảng mẫu / Thẻ theo dõi vật liệu | Các vít xuất hiện cần được thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật và vít mẫu giới hạn ngoại hình tương ứng phải được thực hiện |
| 4 | NO |  |  | Kiểm tra mẫu |  | Trách nhiệm dự án/kiểm tra đảm bảo chất lượng |  | Trách nhiệm kỹ thuật / QA |  |  | - Kiểm tra kích thước theo bản vẽ do dự án cung cấp; - Thử nghiệm chức năng được thực hiện theo yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật |  |  |  | Bản vẽ mẫu kỹ thuật, |  | Mẫu kiểm tra |  |
| 5 |  |  |  | Gửi mẫu |  | Kỹ thuật |  | Bộ phận kinh doanh |  |  | - Cung cấp mẫu và báo cáo thử nghiệm liên quan theo số lượng khách hàng yêu cầu; - Vít bên ngoài cũng cần cung cấp một mẫu giới hạn của chúng |  |  |  |  |  | Mẫu đơn đăng ký nộp hồ sơ Danh sách đến mẫu | 外觀螺絲製作相應限度樣板---一般至少要求有三份.格琳需保留兩份,客戶一份 |
| 6 | NO |  |  | Xác nhận khách hàng/chữ ký trả lại |  | Kinh doanh |  | Kỹ thuật Đảm bảo chất lượng |  |  | - Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi mẫu theo yêu cầu của khách hàng tại thời gian và địa chỉ khách hàng yêu cầu - Sau khi mẫu ngoại hình được phê duyệt, khách hàng phải lấy mẫu giới hạn đã ký lại |  |  |  | Thư chấp thuận mẫu |  | Thư chấp thuận mẫu | Thư chấp thuận/mẫu có liên quan có chữ ký của khách hàng |
| 7 |  |  |  | Lưu trữ và phân phối mẫu |  | Kỹ thuật |  | Đảm bảo chất lượng / kho mẫu |  |  | 1. Các mẫu được khách hàng xác nhận sẽ được dự án lưu trữ và lưu giữ theo loại khách hàng/kiểu máy. 2. Ngoài việc lưu trữ dự án, mẫu giới hạn của vít xuất hiện cũng phải được ký đối tác để đảm bảo chất lượng khi chuẩn bị các thông số kỹ thuật kiểm tra sản xuất nội bộ của Greene; QA đảm bảo chất lượng sẽ sao chép mẫu và các trạm kiểm tra liên quan theo tình hình thực tế |  |  |  | Khách hàng kỹ thuật xác nhận mẫu/ |  | Thông số kỹ thuật kiểm tra sản xuất Greene / Phê duyệt và bản vẽ liên quan đến khách hàng | Khi dự án vít ngoại hình được chuyển đổi thành thông số kỹ thuật kiểm tra sản xuất nội bộ của Greene, cần phải đánh dấu "vít xuất hiện" trên bản vẽ |