1. Mở đầu绪言: Bản thuyết minh công việc này quy định các tiêu chuẩn vận hành và bảo dưỡng máy dập đầu (máy tán đầu), áp dụng cho công việc của Tổ Dập đầu trực thuộc Phòng Xưởng của công ty chúng ta.本工作说明书规定打头机的操作及保养规范 , 适用于本公司厂务部打头组的工作 .

2. Model thiết bị设备型号: Các model máy dập đầu công ty chúng ta sử dụng là 0#, 3/16#, Hai khuôn bốn chày (do Công ty Máy móc Quốc Lăng, Đài Loan sản xuất).本公司所使用的打头机型号为0#﹑3/16#、两模四冲(台湾国菱机器公司生产) 。

3. Thuyết minh thao tác操作说明：

3.1 Chuẩn bị trước khi mở máy开机前准备：

3.1.1 Vệ sinh máy: Loại bỏ sạch sẽ tất cả các ốc vít còn sót lại từ lần vận hành trước trên máy.清机 , 将机台上所有前次开机所遗留之螺丝清除干净 。

3.1.2 Chuẩn bị đầy đủ khuôn mẫu (dao cắt (kềm cắt)/剪刀, ống kẹp/chết kẹp phôi/剪底, chày thứ nhất/一冲头, khuôn trong lỗ/孔内模, chày dập dấu chữ thập/十字针), dây thép (nguyên liệu) và dụng cụ cầm tay theo nội dung của Phiếu sản xuất.依照制造生产单内容，将模具(剪刀﹑剪底﹑一冲头﹑孔内模﹑十字针)。线材及手工具备好 。

3.1.3 Đặt cuộn dây thép lên giá đỡ dây, khoảng cách tốt nhất là cách máy khoảng 2 mét.线材置于线架上，以厘机台约2公尺距离为佳。

3.1.4 Kiểm tra lượng dầu của các bơm dầu và thêm dầu, đồng thời tra thêm dầu bôi trơn vào các bộ phận chuyển động của máy. (Dầu máy #30)巡视各油油量并添加 ，且在机器活动部位加注润滑油 。 (30#机油)

3.2 Trình tự thay đổi khuôn/mẻ hàng改机顺序：

3.2.1 Lắp đặt ống kẹp/chết kẹp phôi (剪底):架设剪底：

Phối hợp với model máy, chọn lỗ có kích thước đường kính phù hợp, lấy một đoạn ngắn dây thép cần sản xuất thử xỏ qua, phải vào lỗ thật trơn tru, lỗ lớn hơn đường kính dây khoảng 0.05mm.配合机台机型，选择适合线径大小的洞孔，取一小段要生产的线材试穿一下 ， 必须能很顺利进入洞口，洞口比线径大约0.05mm。

Sau đó đặt vào lỗ ống kẹp phôi, bề mặt của ống kẹp phôi phải phẳng với bề mặt của tấm vách sau (hậu tường), có thể dùng tay sờ để kiểm tra xem có phẳng không.再置于剪底孔内， 剪底的面须与后墙板面平，可用手摸看是否平。

3.2.2 Lắp đặt dao cắt (kềm cắt/剪刀):架设剪刀：

Lấy dây thép cần sản xuất so sánh với lưỡi cắt, phải khớp và rất khít.拿要生产的线材与刀口比对，必须吻合并很紧密。

Cắm một đoạn ngắn dây thép vào lỗ ống kẹp phôi, chừa một đoạn ngắn ở bên ngoài. Đẩy dao cắt vào sát ống kẹp phôi sao cho lưỡi cắt áp sát khít với dây thép (dây thép phải vuông góc với ống kẹp phôi).将小段线材插入剪底孔 , 留一小段在外面，将剪刀推至剪底，使刀口与线材密合(线材须与剪底垂直)。

Vặn chặt phần dao cắt và lấy dây thép ra.锁紧剪刀部分 , 并将线材取出。

3.2.3 Lắp đặt khuôn trong lỗ (孔内模):架设孔内模：

Đặt khuôn trong lỗ vào lỗ dành cho khuôn trong lỗ trên tấm vách sau, bề mặt phẳng của khuôn trong lỗ phải cao hơn bề mặt phẳng của tấm vách sau khoảng 0.5mm, dùng tay sờ có cảm giác là được.将孔内模置于后墙板的孔内模洞内 , 孔内模的平面必须高出后墙板平面约0.5mm , 用手摸有感觉即可 。

Sau đó vặn chặt khuôn trong lỗ (phải thật chặt, không được lỏng lẻo).然后锁紧孔内模 , (须很紧 , 不可松动落) 。

3.2.4 Lắp đặt chày thứ nhất (一冲模)架设一冲模：

3.2.4.1 Cấu tạo của chày thứ nhất bao gồm vỏ ngoài chày thứ nhất (一冲外壳), chày thứ nhất (一冲模), thanh đột/ruột chày (冲棒), lò xo, ống lót sau (后套). Chày thứ nhất phải có thể đi vào vỏ chày thứ nhất thật trơn tru.一冲模的组成有一冲外壳﹑一冲模﹑冲棒﹑弹簧﹑后套﹑一冲模须能很顺利进入一冲壳 ,

Đặt chày thứ nhất vào lỗ khuôn chày thứ nhất trên thân máy, đẩy thân máy vào sát tấm vách sau, sao cho khuôn trong lỗ của tấm vách sau tiếp xúc và nén lùi chày thứ nhất về vị trí tấm đẩy.将一冲模置于机身一冲模孔内 , 并将机身推至后墙板 , 使后墙板的孔内模能接触并压缩一冲模后退至推板位置 。

Khi chày thứ nhất bị nén đến mức không thể lùi được nữa thì phải nhô ra khỏi vỏ ngoài chày thứ nhất khoảng 1~2mm. (Nếu chày thứ nhất quá ngắn thì có thể thêm miếng đệm phía sau).一冲模压缩至不能再后退时必须凸出一冲外壳约1~2mm . (一冲模太短时可在其后方加垫片) 。

3.2.4.2 Điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của dao cắt và kẹp nhảy (跳夹) sao cho khi chày thứ nhất đẩy về phía khuôn trong lỗ thì phải tiếp xúc với dao cắt, khi nén đến cuối cùng thì khoảng cách khoảng 0.5mm.

3.2.4.2 调整剪刀及跳夹的快慢 , 使一冲模推向孔内模时必须与剪刀接触 , 压缩到底时约0.5mm 。

3.2.5 Lắp đặt chày thứ hai (二冲模): Cấu tạo của chày thứ hai bao gồm vỏ ngoài chày thứ hai và chày dập dấu chữ thập (头形十字针). Chày dập dấu chữ thập phải phối hợp khít với vỏ ngoài và vặn chặt ốc cố định.架设二冲模：二冲模的组成有二冲外壳及头形十字针 , 十字针与外壳配合须紧密并锁紧固定螺丝 。

3.2.6 Yêu cầu Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) xác nhận sản phẩm đầu tiên (kiểm tra đầu mẻ).请品保部做首件检验之确认 。

3.3 Trình tự mở máy (sau khi đã xác nhận sản phẩm đầu tiên)开机顺序(首件检验确认后)：

3.3.1 Bật tổng nguồn điện.开总电源 。

3.3.2 Bật nguồn điện bơm dầu để các bộ phận của máy được bôi trơn đầy đủ. (Dầu bôi trơn phải dùng loại #20 hoặc #30).

3.3.2 开油泵电源,让机体各部位充满润滑油 . (润滑油须用20#或30#)。

3.3.3 Nhấn công tắc điều khiển theo từng bước (点动开关), để dao cắt tiến đến gần khuôn trong lỗ, sau đó mới được khớp cơ cấu cấp liệu để thực hiện cấp liệu, nhằm tạo ra sản phẩm đầu tiên, tránh hiện tượng không đạt do cấp liệu không đủ.按点动开关,让剪刀前进到孔内模时 , 才可槧合送料机构进行送料 , 使第一颗螺丝打出来 , 不会因为送料不足而发生不良现象 。

3.3.4 Đưa bộ đếm về 0, nhấn công tắc vận hành liên động để bắt đầu sản xuất.计数器归零 , 按连动开关开始生产 。

3.3.5 Đối với phần đầu mẩu thừa (dây thép thừa) phát sinh khi dập đầu, được đặt vào thùng chứa đầu mẩu cố định. Hàng ngày tiến hành dọn dẹp thùng chứa đầu mẩu. Đầu mẩu được coi là phế liệu và đặt ở khu vực phế liệu.对于打头时所用的余料放置在固定的线头箱内，每天进行线头箱的清理，线头当作废　料放置于废料区。

3.4 Trình tự tắt máy关机顺序：

3.4.1 Mở bánh răng chữ H (何齿轮) của cơ cấu cấp liệu, dừng cấp liệu.扳开送料机构的何齿轮 , 停止送料 。

3.4.2 Tắt công tắc vận hành liên động.关连动开关 。

3.4.3 Nhấn công tắc điều khiển theo từng bước (点动开关) để đưa các bộ phận chính về vị trí trung gian (không tải).按点动开关使各主要部位停在空档位置 。

3.4.4 Tắt nguồn điện bơm dầu, tắt tổng nguồn điện.关油泵电源 , 关总电源 。

3.5. Bảo dưỡng & Sửa chữa máy机台维修：

3.5.1 Khi máy xảy ra sự cố bất thường trong quá trình sản xuất, phải dừng sản xuất.当生产中机台发生异常时，停止生产。

3.5.2 Nhân viên vận hành máy tiến hành đánh giá, xác định tình trạng bất thường của máy.由机台人员对机台的异常状况进行判定。

3.5.3 Phản hồi tình trạng bất thường của máy cho Tổ trưởng ca trực, Tổ trưởng sẽ phân công nhân viên sửa chữa.将机台的异常状况反馈给当班组长由组长指派维修人员。

3.5.4 Sau khi máy được sửa chữa xong, Tổ trưởng sẽ xác nhận tình trạng sửa chữa của máy. Khi sản xuất thử phải đảm bảo máy hoạt động ổn định mới được tiến hành sản xuất hàng loạt.机台修理好后由组长进行机台维修状况的确认，试生产时确保机台稳定方可量产。

4. BẢO DƯỠNG保养:

4.1 Bảo dưỡng hàng ngày日保养:

4.1.1 Trước khi mở máy hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra máy có cần thêm dầu không.每天开机前值机人员要检查机器是否需加油。

4.1.2 Trước khi mở máy hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra các chi tiết kẹp chặt của máy có cần siết chặt lại không.每天开机前值机人员要检查机器的紧固件是否要紧固。

4.1.3 Trước khi mở máy hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra dây curoa có bị đứt không, có cần thay thế không.每天开机前值机人员要检查带有无断裂,是否需更换。

4.1.4 Trong quá trình sản xuất hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra tình trạng vận hành của vòng bi có bình thường không.每天值机人员在生产时要检查轴承运转状况是否正常。

4.1.5 Khi mở máy, nhân viên vận hành phải kiểm tra công tắc có hoạt động bình thường không.开机时值机人员要检查开关是否正常。

4.1.6 Khi mở máy hàng ngày phải kiểm tra tình trạng vận hành của động cơ có bình thường không.每天开机时要检查马达的运转状况是否正常。

4.1.7 Trước khi mở máy hàng ngày phải kiểm tra bơm dầu có cần thêm dầu không.每天开机前要检查油泵是否需要加油。

4.1.8 Trước khi mở máy, nhân viên vận hành phải kiểm tra ống dẫn dầu có thông suốt không.开机前值机人员要检查油管是否畅通 。

4.1.9 Trong quá trình sản xuất hàng ngày, phải kiểm tra bộ đếm có đếm chính xác không.每天生产时要检查计数器计数是否准确 。

4.2 Bảo dưỡng hàng tháng月保养：

Việc bảo dưỡng hàng tháng cho máy dập đầu được thực hiện vào cuối mỗi tháng. Ngoài các hạng mục quy định trong bảo dưỡng hàng ngày, còn cần căn cứ vào tình hình vận hành thực tế của máy để tập trung thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng liên quan.打头机的月保养在每月的月底实施 , 除了日保养所规定的项目之外 , 还需根据机台的实际运作情况 , 重点进行相关的维护及保养 。

4.3 Bảo dưỡng hàng năm年保养：

Việc bảo dưỡng hàng năm cho máy dập đầu được thực hiện vào cuối mỗi năm, chủ yếu là bảo dưỡng, sửa chữa tổng kết cuối năm cho máy dập đầu. Ngoài các hạng mục quy định trong bảo dưỡng hàng ngày và hàng tháng, còn cần căn cứ vào tình hình vận hành thực tế của máy để tập trung thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng liên quan. Các hạng mục và nội dung bảo dưỡng như sau打头机的年保养在每年的年底实施 , 主要对打头机做年终检修。除了日保养和月保养所规定的项目之外 , 还需根据机台的实际运作情况 , 重点进行相关的维护及保养 . 保养项目及内容如下：

4.3.1 Kiểm tra độ nhớt của dầu máy hoặc dầu diesel.机油或柴油的黏度检视 。

4.3.2 Vệ sinh và thông tắc bơm dầu.油泵清洗及疏通 。

4.3.3 Các bộ phận kẹp chặt các nơi được khóa chặt chắc chắn.各部紧固件确实锁定 。

4.3.4 Xác nhận mức độ mài mòn của vòng bi.轴承磨损程度确认 。

4.4 Quy định thay dầu bôi trơn bảo dưỡng máy机台保养润滑油更换规定:

4.4.1 Đối với máy dập đầu loại 0#, sáu tháng một lần thay dầu bôi trơn.0#车打头每半年对润滑油进行一次更换。

4.4.2 Đối với máy dập đầu loại 3/16#, ba tháng một lần thay dầu bôi trơn.3/16#车打头机每三个月对润滑油进行更换。

4.4.3 Đối với máy Hai khuôn bốn chày (二模四冲), ba tháng một lần thay dầu bôi trơn.二模四冲每三个月对润滑油进行更换。

4.4.4 Đối với máy dập đầu loại 1/8#, sáu tháng một lần thay dầu bôi trơn.1/8#车打头机每半年对润滑油进行一次更换。

4.4.5 Đối với máy dập đầu loại 5.5R, sáu tháng một lần thay dầu bôi trơn.打头机每半年对润滑油进行一次更换。

4.5 Tình trạng máy móc và nhãn hiệu thông báo机台状况及标示

4.5.1 Máy móc và bất kỳ thiết bị nào đang trong quá trình sửa chữa đều cần treo biển báo (标示牌).机台及任何维修中都需要挂标示牌。

5. Biểu mẫu tham khảo参考表单:

MF041 Bảng ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất生产设备保养记录表