1. Mở đầu绪言: Bản thuyết minh công việc này quy định các tiêu chuẩn vận hành và bảo dưỡng máy xe lăn ren (máy cán ren), áp dụng cho công việc của Tổ Xe lăn ren trực thuộc Phòng Xưởng của công ty chúng ta.本工作说明书规定搓牙机的操作及保养规范 , 适用于本公司厂务部搓牙组的工作 .

2. Model thiết bị设备型号: Model máy xe lăn ren công ty chúng ta sử dụng là 0#, 3/16# (do Công ty Máy móc Quốc Lăng, Đài Loan sản xuất).本公司所使用的搓牙机型号为0#﹑3/16# (台湾国菱机器公司生产) 。

3. Thuyết minh thao tác操作说明：

3.1 Chuẩn bị trước khi mở máy开机前准备：

3.1.1 Vệ sinh máy清机: Loại bỏ sạch sẽ tất cả các ốc vít còn sót lại từ lần vận hành trước trên máy. 将机台上所有前次开机所遗留之螺丝清除干净。

3.1.2 Chuẩn bị đầy đủ khuôn (răng máy cán ren/牙板) và dụng cụ cầm tay theo nội dung của Phiếu sản xuất.依照制造生产单内容将模具(牙板)及手工具备好 。

3.1.3 Mở van dầu nhỏ giọt hoặc thùng dầu, đổ đầy dầu máy. (Dầu bôi trơn phải dùng dầu #30).将点滴式油钟或油箱打开 , 并注满机油 . (润滑油须用30#机油 )。

3.1.4 Kiểm tra lượng dầu của các bơm dầu và thêm dầu diesel hoặc dầu hỏa, đồng thời tra thêm dầu bôi trơn vào các bộ phận chuyển động của máy.巡视各油泵油量并添加柴油或煤油 , 且在机器活动部位加注润滑油 。

3.2 Trình tự thay đổi khuôn/mẻ hàng改机顺序：

3.2.1 Xác nhận không còn vật lạ trong phễu cấp liệu, sau đó đổ ốc vít cần gia công vào.确认下料斗内无其他残物后 , 倒入预改之螺丝 。

3.2.2 Thay thanh đẩy (tấm đẩy) có độ dày tương ứng với đường kính ốc vít.换上厚度与螺钉直径相同的推料片 。

3.2.3 Điều chỉnh độ rộng của đường ray cấp liệu sao cho phù hợp với ốc vít, đảm bảo các yếu tố trên-dưới, song song, khoảng cách đều nhau, cao độ đồng nhất để ốc vít có thể di chuyển trơn tru.调整下料轨道的宽度与螺钉相合﹑上下﹑平行﹑等距﹑高低一致使螺钉能顺畅流动。

3.2.4 Thay răng máy cán ren (牙板), phải đảm bảo độ cao đồng nhất và giữ được sự song song.换装牙板 , 须高度一致及保持平行 。

3.2.5 Điều chỉnh độ dài, tốc độ nhanh-chậm của thanh đẩy sao cho phối hợp nhịp nhàng, đưa ốc vít vào vị trí thích hợp nhất.调查推料片长度﹑快﹑慢﹑协调 , 使螺钉能送至最适当位置 。

3.2.6 Điều chỉnh và chạy thử máy để các thông số đỉnh ren, đường kính ren, chiều dài phù hợp với nội dung Phiếu sản xuất.调整试机 , 使牙峰﹑牙径﹑长度 , 与制造生产单内容相符 。

3.2.7 Bật nguồn điện dầu (bơm dầu), điều chỉnh lượng dầu ra và vị trí phun dầu thích hợp.打开油电源 , 调整出油量及适当位置 。

3.2.8 Sau khi xác nhận hoạt động bình thường, vặn chặt các ốc vít ở các bộ phận.确认正常后 , 锁紧各部位螺丝 。

3.2.9 Yêu cầu Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) xác nhận sản phẩm đầu tiên (kiểm tra đầu mẻ).请品保部做首件检验之确认 。

3.3 Trình tự mở máy (sau khi đã xác nhận sản phẩm đầu tiên)开机顺序(首件检验确认后)：

3.3.1 Bật nguồn điện phễu cấp liệu.开下料斗电源 。

3.3.2 Bật nguồn điện chính của máy, nhấn nút vận hành liên tục.开主机电源 , 按连续运转按钮 。

3.3.3 Bật nguồn điện bơm dầu.开油泵电源 。

3.3.4 Mở van dầu nhỏ giọt hoặc thùng dầu bôi trơn.打开润滑油油钟或油箱 。

3.4 Trình tự tắt máy关机顺序：

3.4.1 Tắt nguồn điện phễu cấp liệu, đợi cho tất cả ốc vít ở miệng đường ray được xe hết, sau đó mới tắt nguồn điện chính của máy.关下料斗电源，让轨道口螺丝全部搓完后 ，再开主机电源。

3.4.2 Tắt nguồn điện bơm dầu.关油泵电源 。

3.4.3 Sau khi mở máy, đế ray gá răng máy (牙板轨座) không được nhô ra khỏi bệ máy.开机后 , 牙板轨座不得凸出机座。

3.5. Bảo dưỡng & Sửa chữa máy机台维修：

3.5.1 Khi máy xảy ra sự cố bất thường trong quá trình sản xuất, phải dừng sản xuất.当生产中机台发生异常时，停止生产。

3.5.2 Nhân viên vận hành máy tiến hành đánh giá, xác định tình trạng bất thường của máy.由机台人员对机台的异常状况进行判定。

3.5.3 Phản hồi tình trạng bất thường của máy cho Tổ trưởng ca trực, Tổ trưởng sẽ phân công nhân viên sửa chữa.将机台的异常状况反馈给当班组长由组长指派维修人员。

3.5.4 Sau khi máy được sửa chữa xong, Tổ trưởng sẽ xác nhận tình trạng sửa chữa của máy. Khi sản xuất thử phải đảm bảo máy hoạt động ổn định mới được tiến hành sản xuất hàng loạt.机台修理好后由组长进行机台维修状况的确认，试生产时确保机台稳定方可量产。

4. Phòng ngừa và biện pháp cải thiện đối với việc phát sinh Ren lỗi (trơn ren/光桿)预防光杆的产生及改善措施

4.1 Trước hết, khi thay đổi sang một loại ốc vít có quy cách mới, nhân viên xe lăn ren phải vệ sinh máy triệt để, làm sạch hoàn toàn mọi ngóc ngách của máy, để phòng ngừa trong quá trình sản xuất do máy rung động làm rơi các loại ốc vít khác quy cách và ốc vít bị lỗi ren (trơn) xuống.搓牙作业人员首先在改好一种规格螺丝时，要彻底清机把机台的各个角落彻底清干净，防止生产时机台震动不同规格和光杆掉下去。

4.2 Trong quá trình máy sản xuất, việc cấp liệu không trơn tru có thể dẫn đến phát sinh ren lỗi. Bánh đà cấp liệu điều chỉnh quá cao, ren lỗi văng ra từ bên cạnh bánh đà cấp liệu; Khi cấp liệu, dao cắt (cơ cấu tách phôi) điều chỉnh không tốt dẫn đến một lần cấp hai ốc vít, trong đó một cái sẽ bị lỗi ren. Tấm đẩy quá dài hoặc quá nhanh, dẫn đến ốc vít văng ra giữa răng máy và rãnh cấp liệu; Tiếp theo là thanh ép không được ép quá lỏng hoặc quá chặt, nếu quá lỏng, ốc vít không được ép chặt sẽ bị dầu cuốn trôi; nếu quá chặt, tấm đẩy khó đẩy ra và xuất hiện ren lỗi.机台在生产时有下料不顺导致光杆产生。下料飞轮调的太高，光杆从下料飞轮旁边蹦出，下料时剪刀未调好导致一次下两颗螺丝，其中一颗就是光杆。推料板太长或太快，导致螺丝从牙板与下料槽之间蹦出，其次就是压条不能压得太松或太紧，若太松，则螺丝没有压到导致被油冲跑了；若太紧，则推料板不容易推出而出现光杆。

4.3 Thao tác không đúng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra ren lỗi. Khi nhân viên vận hành thêm liệu vào máy, nếu không cẩn thận, cũng có thể làm liệu từ thùng chứa liệu của máy, thùng chứa luân chuyển rơi vào khu vực sản phẩm tốt, dẫn đến ren lỗi. Hiện nay chúng ta đã đậy nắp tất cả các miệng thùng liệu của máy, khi thêm liệu phải sử dụng dụng cụ thêm liệu, làm như vậy sẽ khó phát sinh ren lỗi hơn.操作不当也是产生光杆原之一。作业人员在给机台加料时，若不小心，亦会导致料从机台的料桶、周转箱里掉入良品区，导致光杆。现我们已将机台料桶口全部加盖，加料时要用加料器具，这样就不容易产生光杆。

4.4 Tiếp theo là khi quét dọn mặt bằng dùng lực quá mạnh, làm ốc vít dưới đất bắn lên và rơi vào khung đựng bán thành phẩm. Khi quét dọn nhất thiết phải kéo cách ly bán thành phẩm, khi vệ sinh máy cũng phải cách ly, đề phòng thao tác quá mạnh dẫn đến phát sinh ren lỗi.其次是扫地时用力太大，把地上的螺丝扫蹦起而掉入半成品框里。在扫地时务必半成品拉开隔离，清机时亦要隔离，防止动作太大致光杆的产生。

5. BẢO DƯỠNG保养：

5.1 Bảo dưỡng hàng ngày日保养：

5.1.1 Trước khi mở máy hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra máy có cần thêm dầu máy hoặc dầu hỏa không.每天开机前值机人员要检查机器是否需加机油或煤油 。

5.1.2 Trước khi mở máy hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra các chi tiết kẹp chặt của máy có cần siết chặt lại không.每天开机前值机人员要检查机器的紧固件是否要紧固。

5.1.3 Trước khi mở máy hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra dây curoa có bị đứt không, có cần thay thế không.每天开机前值机人员要检查皮带有无断裂 , 是否需更换。

5.1.4 Trong quá trình sản xuất hàng ngày, nhân viên vận hành phải kiểm tra tình trạng vận hành của vòng bi có bình thường không.每天值机人员在生产时要检查轴承运转状况是否正常 。

5.1.5 Khi mở máy, nhân viên vận hành phải kiểm tra công tắc có hoạt động bình thường không.开机时值机人员要检查开关是否正常 。

5.1.6 Khi mở máy hàng ngày phải kiểm tra tình trạng vận hành của động cơ có bình thường không.每天开机时要检查马达的运转状况是否正常 。

5.1.7 Trước khi mở máy hàng ngày phải kiểm tra bơm dầu có cần thêm dầu không.每天开机前要检查油泵是否需要加油 。

5.1.8 Trước khi mở máy, nhân viên vận hành phải kiểm tra ống dẫn dầu có thông suốt không.开机前值机人员要检查油管是否畅通 。

5.2 Bảo dưỡng hàng tháng月保养: Việc bảo dưỡng hàng tháng cho máy xe lăn ren được thực hiện vào cuối mỗi tháng. Ngoài các hạng mục quy định trong bảo dưỡng hàng ngày, còn cần căn cứ vào tình hình vận hành thực tế của máy để tập trung thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng liên quan.搓牙机的月保养在每月的月底实施 , 除了日保养所规定的项目之外 , 还需根据机台的实际运作情况 , 重点进行相关的维护及保养。

Các hạng mục và nội dung bảo dưỡng như sau保养项目及内容如下：

5.2.1 Kiểm tra độ nhớt của dầu máy hoặc dầu hỏa.机油或煤油的黏度检视

5.2.2 Vệ sinh và thông tắc bơm dầu.油泵清洗及疏通。

5.2.3 Các bộ phận kẹp chặt các nơi được khóa chặt chắc chắn.各部紧固件确实锁定。

5.2.4 Xác nhận mức độ mài mòn của vòng bi.轴承磨损程度确认。

5.3 Bảo dưỡng hàng năm年保养: Việc bảo dưỡng hàng năm cho máy xe lăn ren được thực hiện vào cuối mỗi năm, chủ yếu là bảo dưỡng, sửa chữa tổng kết cuối năm cho máy xe lăn ren. Ngoài các hạng mục quy định trong bảo dưỡng hàng ngày và hàng tháng, còn cần căn cứ vào tình hình vận hành thực tế của máy để tập trung thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng liên quan.搓牙机的年保养在每年的年底实施 , 主要对搓牙机做年终检修 . 除了日保养和月保养所规定的项目之外 , 还需根据机台的实际运作情况 , 重点进行相关的维护及保养。

5.4 Quy định thay dầu bôi trơn bảo dưỡng máy机台保养润滑油更换规定：

5.4.1 Đối với máy xe lăn ren loại 0#, bốn tháng một lần đổ đầy dầu bôi trơn vào thùng dầu.0#车搓牙机台每四个月对润滑油箱进行注满。

5.4.2 Đối với máy xe lăn ren loại 3/16#, mỗi tháng một lần thay dầu bôi trơn.3/16车打搓牙机每一月对润滑油进行更换。

6. Biểu mẫu tham khảo参考表单：

MF041 Bảng ghi chép bảo dưỡng thiết bị sản xuất生产设备保养记录表