1. Mở đầu: Bản thuyết minh công việc này quy định các tiêu chuẩn vận hành đo lường và bảo dưỡng máy tiện, áp dụng cho công việc của Phòng Xưởng (Bộ phận Xưởng) của công ty chúng ta.

1. 绪言： 本工作说明书规定车床测量之操作及保养规范 , 适用于本公司厂务部的工作 .

2. Thiết bị kiểu hiệu: Máy tiện công ty chúng tôi sử dụng là do Công ty Máy công cụ Nam Phương (南方机床) sản xuất.

2. 设备型号： 本公司使用的车床为南方机床生产 .

3. Các bước thao tác:

3. 操作步骤：

3.1 Trước khi mở máy cần phải chạy thử máy, xem máy có hoạt động bình thường không.

3.1 开机前须先试车 , 看机台是否正常 .

3.2 Chuẩn bị thanh thép cần gia công, nới lỏng vít của mâm cặp tự định tâm ba chấu đến kích thước đường kính của thanh thép cần gia công, đặt thanh thép vào rồi siết chặt mâm cặp tự định tâm ba chấu lại. Bật công tắc quay thuận để thanh thép quay thẳng đứng.

3.2 准备加工之钢棒 , 松开三爪自动定心卡盘螺丝 , 至加工钢棒直径大小 , 放入钢棒再锁紧三爪自动定心卡盘 . 打开正转开关 , 使钢棒垂直 .

3.3 Đẩy cụm ụ động phía sau (giá đỡ đầu cuối) vào, chống vào tâm đầu thanh thép để thanh thép không bị rung lắc khi quay.

3.3 推进顶头尾架座 , 顶住钢棒中心点 , 使钢棒在转动时不会摆动 .

3.4 Lắp dao tiện vào, di chuyển tay quay bàn trượt ngang (bàn dao giữa) để điều chỉnh chiều cao dao tiện ngang bằng với tâm thanh thép, sau đó khóa chặt tay cầm ổ dao (giá dao).

3.4 装入车刀 , 移动中拖扳手把 , 使车刀高度在于钢棒中心点后锁紧刀架手把 .

3.5 Sau khi bật nguồn điện và công tắc quay thuận, di chuyển tay quay bàn trượt dọc (bàn xe dao lớn) để đưa dao tiện từ từ vào thanh thép cần gia công, nhưng lượng cắt mỗi lần tối đa chỉ 0.1~0.5mm.

3.5 打开电源与正转开关后移动大拖扳手把 , 使车刀慢慢进入加工之钢棒 , 但一次车量最多0.1~0.5mm .

3.6 Khi gia công ren, cần xem bảng đối chiếu bánh răng bước ren, thay đổi bánh răng tương ứng tùy theo kích thước bước ren cần gia công.

3.6 加工牙纹时 , 须看牙距齿轮对照表 , 依加工牙距大小对换齿轮 .

4. Bảo dưỡng:

4. 保养:

4.1 Sau khi sử dụng xong phải vệ sinh máy.

4.1 使用完必须清理机台 .

4.2 Trước khi sử dụng phải kiểm tra dây curoa có bị mài mòn không.

4.2 使用前必须检查皮带是否磨损 .

4.3 Tra dầu nhớt vào đường trượt (ray dẫn hướng) để bôi trơn.

4.3 滑道注入机油 , 使之润滑 .

4.4 Kiểm tra các bộ phận kẹp chặt và vòng bi có hiện tượng lỏng lẻo không.

4.4 检查紧固件部位及轴承是否有松动现象 .