1. Mở đầu绪言: Bản thuyết minh công việc này quy định các tiêu chuẩn vận hành và bảo dưỡng máy mài, áp dụng cho công việc của Phòng Xưởng của công ty chúng ta.本工作说明书规定磨床之操作及保养规范 , 适用于本公司厂务部的工作 .

2. Model thiết bị设备型号: Công ty chúng tôi sử dụng máy mài do công ty WANHAO sản xuất.本公司使用的磨床为万濠公司生产 .

3. Các bước thao tác操作步骤：

Đặt vật liệu cần gia công vào giữa bàn từ (nam châm điện), bật công tắc bàn từ để vật liệu được hút chặt.把加工的材料放入电磁铁中间 , 打开电磁铁开关 , 使材料牢牢的吸住 .

Bật công tắc đá mài, từ từ hạ xuống, tay cầm di chuyển lên xuống của đá mài không được vượt quá 10mm. Đưa đá mài lại gần bề mặt phẳng của vật liệu gia công.打开砂轮开关 , 慢慢的放下 , 砂轮上下移动手柄不能超过10mm . 使砂轮靠近加工材料平面 ,

Di chuyển tay cầm qua lại của bàn từ để thực hiện mài. Sản phẩm sau khi gia công phải được khử từ bằng thiết bị khử từ.来回移动电磁铁左右手柄 , 加工后之产品须用消磁器消磁 .

4. Bảo dưỡng保养: Xác nhận các mục sau đây trước và sau khi sử dụng:使用前后实施下列事项确认：

4.1 Sau khi sử dụng, loại bỏ các mạt sắt rơi vào các bộ phận trong quá trình vận hành.使用后清除使用时落入各部位的铁屑 .

4.2 Trước khi sử dụng, kiểm tra các bộ phận có bị hư hỏng không và thực hiện vệ sinh định kỳ.使用前检查各部位的零件是否损坏 , 并做到定期清洗 .

4.3 Xác nhận mức độ mài mòn của đá mài.确认砂轮磨损程度 .

4.4 Nếu phát hiện máy mài có hiện tượng bất thường, phải ngắt điện ngay lập tức để kiểm tra sửa chữa.如发现磨床有不正常现象 , 应立即停电检修 .