1. Mở đầu绪言: Bản thuyết minh công việc này quy định các tiêu chuẩn vận hành đo lường và bảo dưỡng máy kiểm tra khuôn (máy soi khuôn), áp dụng cho công việc của Phòng Xưởng của công ty chúng ta.本工作说明书规定审模机测量之操作及保养规范 , 适用于本公司厂务部的工作 .

2. Model thiết bị设备型号: Công ty chúng tôi sử dụng máy soi khuôn (máy kiểm tra khuôn) do công ty Sanou sản xuất.本公司使用的审模机为三欧公司生产 .

3. Các bước thao tác操作步骤：

3.1 Sử dụng cờ lê (khóa vặn) để nới lỏng mâm cặp tự định tâm ba chấu.使用紧固扳手 , 松开三爪自动定心卡盘 .

3.2 Đặt khuôn vào mâm cặp tự định tâm ba chấu và kẹp chặt lại.把模具放入三爪定心卡盘锁牢 .

3.3 Đạp bàn đạp (tấm động) để làm máy quay, sau đó điều chỉnh khuôn cần kiểm tra để định tâm.踏出动板使机台转动 , 再调整需审模之模具使之定心 .

3.4 Khi kiểm tra khuôn (soi khuôn) cần sử dụng bột mài kim cương (bột cương kim cương) hoặc cát kim cương.再审模时需用钻金刚沙或钻石沙审模 .

3.5 Đạp nhẹ bàn đạp (tấm điện).轻踏电板 .

3.6 Không được dùng lực gõ vào mâm cặp tự định tâm ba chấu.不能使力敲打三爪自动定心卡盘 .

4. Bảo dưỡng保养:

4.1 Trước khi sử dụng cần kiểm tra dây curoa có bị mài mòn không.使用前需检查皮带是否磨损 .

4.2 Sau khi sử dụng cần vệ sinh máy.使用后需清理机台 .

4.3 Kiểm tra các bộ phận kẹp chặt và vòng bi có hiện tượng lỏng lẻo không.检查紧固件部位及轴承是否松动现象 .