- Nội dung
1.1 Vận hành
1.2 Bảo dưỡng
1.3 Hiệu chuẩn

內容
1.1 操作
1.2 保養
1.3 校正

- Thiết bị: Công ty Cân điện tử Shangzhun MD-6K

設備: 上準衡器公司 MD-6K

- Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: AC220
             Độ phân giải: 1 gram
             Tải trọng tối đa: 6kg

技術參數: 電源: AC220
       感應量: 1公克
       最大載荷: 6kg

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho công việc tại phòng thí nghiệm kỹ thuật của bộ phận đảm bảo chất lượng công ty.

適用范圍: 本公司品保課工程實驗室的工作.

- Vận hành

操作

5.1 Thao tác kiểm tra trọng lượng:
Kết nối nguồn điện, nhấn nút “Bật/Tắt”. Lúc này màn hình hiển thị thông tin. Sau một lúc, cân phát ra tiếng “bíp”, màn hình hiển thị “0 kg”, “0 gram”, “0 cái”. Sau đó đặt vật cần đo lên để xác định trọng lượng.

5.1 重量測試操作:
接通電源，按下”開/關”鍵，此時顯示屏提示有訊息。稍後，電子稱發出”嘟”一聲響，顯示屏顯示”0公斤”、”0公克”、”0個”，然後放上被測物體即能測出其重量。

5.2 Thao tác đếm số lượng:
Đặt mẫu lên (nếu có dụng cụ chứa thì nhấn nút “Trừ bì”), chờ phát ra tiếng “bíp”, sau đó nhập giá trị số lượng mẫu đã thiết lập, rồi nhấn nút “Cài đặt số lượng”. Khi nghe tiếng “bíp” lần nữa, màn hình hiển thị trọng lượng đơn vị của mẫu. Đặt vật cần đo lên, màn hình sẽ hiển thị trực tiếp số lượng của vật.

5.2 計數測試操作:
放上樣品(若有容器需先按”扣重”鍵)，等發出”嘟”一聲響，接著輸入樣品設定數值，然後再按”數量設定”鍵，等再發出”嘟”一聲響時，顯示屏顯示樣品單重，放上被測物體，即直接顯示被測物體的個數。

- Bảo dưỡng:
Cân điện tử là thiết bị đo lường chính xác, vì vậy khi sử dụng cần cẩn thận, tránh rơi, va đập, tránh hơi nước và dầu xâm nhập. Không đo vượt quá tải trọng cho phép. Sau khi sử dụng cần lau sạch bề mặt cân, không dùng dung môi hóa học mạnh để vệ sinh.

保養:
電子稱為精密測重儀器，故使用時謹慎小心，勿受不當之摔、碰、撞及水氣和油氣的侵入，同時測量時不可超過電子稱的載荷，使用後需將電子稱表面擦拭乾淨，注意不可用化學強之溶劑清洗其表面。

- Hiệu chuẩn:

校正:

7.1 Chu kỳ hiệu chuẩn: 1 năm

7.1 校正周期: 1年

7.2 Phương pháp hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn ngoài

7.2 校正方式: 外校

7.3 Mức chấp nhận: Căn cứ theo báo cáo hiệu chuẩn

7.3 允收水準: 以校正報告為準

7.4 Ghi chép: MF051 Biểu ghi hiệu chuẩn thiết bị đo lường
      MF050 Bảng tổng quan thiết bị đo lường

7.4 記錄: MF051 量測設備校正記錄表
      MF050 量測設備總覽表