1. Nội dung (內容)

- 1.1 Thao tác (操作)

- 1.2 Bảo dưỡng (保養)

- 1.3 Không yêu cầu hiệu chuẩn (無需校正)

2. Phạm vi áp dụng (適用範圍)

Áp dụng cho các công việc tại Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật, Bộ phận Quản lý Chất lượng (QA) của công ty. (本公司品保課工程實驗室的工作.)

3. Model thiết bị (設備型號)

Đài Loan TNC-35 (台灣 TNC-35)

4. Thao tác (操作)

- 4.1 Lắp đặt đĩa mài/lưỡi cắt cát vào máy một cách chắc chắn. (裝妥砂輪片.)

- 4.2 Điều chỉnh vị trí đồ gá và kẹp chặt phôi (mẫu vật), xoay tay quay cho đến khi phôi tiến sát đến lưỡi cắt. (調整夾具位置，並夾緊工件，轉動手輪至工件靠近砂輪.)

- 4.3 Điều chỉnh ống phun nước cố định hướng vào lưỡi cắt, và ống phun nước di động hướng vào phôi. (調整固定噴水管噴砂輪，調整活動噴水管噴工件.)

- 4.4 Đóng nắp đậy phía trên khớp với vị trí của cảm biến an toàn. (關上上蓋到感應器處.)

- 4.5 Bật nguồn tổng, nhấn nút khởi động trục chính và bật công tắc bơm nước làm mát. (打開主電源，按下主軸啟動開關及抽動冷卻水開關.)

- 4.6 Bật đèn chiếu sáng làm việc. (打開工作照明燈.)

- 4.7 Đẩy phôi tiến lên một cách đều đặn và chậm rãi, cần chú ý tốc độ cắt không được quá nhanh. (推送工件均勻緩慢前進，須留意切割速度不易過快.)

- 4.8 Sau khi hoàn tất việc cắt, lùi phôi về vị trí cũ, tắt các nguồn điện, mở nắp đậy, nới lỏng cần kẹp, kéo đầu kẹp di động ra để lấy phôi. (待切割完成后退回工件，關閉各電源，打開上蓋，放松夾緊杆，拉開活動夾頭取出工件.)

5. Bảo dưỡng (保養)

- 5.1 Bên trong thùng nước làm mát có một ngăn lắng, cần định kỳ lấy ra để vệ sinh mạt cắt và thay nước làm mát thường xuyên (thời gian thay nước dựa trên tần suất sử dụng thực tế). (冷卻水箱內有一沉澱箱，須定期取出清理切屑，定期更換冷卻水 (根據使用次數來確定更換時間).)

  5.2 Trong quá trình vận hành máy sẽ có mạt cắt rơi ra; sau khi kết thúc công việc, cần phải kịp thời vệ sinh sạch sẽ nắp bảo vệ của máy.

(機器在操作中有切割屑掉落，機器保護蓋上在操作完畢后要及時清理.)

  5.3 Sau một chu kỳ sử dụng, cần phải bơm mỡ bò (mỡ bôi trơn) vào các vị trí vòng bi (bạc đạn) của máy để tránh làm mài mòn các linh kiện cơ khí.

(經過一個周期，要在機器培林處注射黃油，以免機器零件磨損.)

- Chú thích: "培林" (Péilín) là phiên âm từ tiếng Anh "Bearing", nghĩa là vòng bi/bạc đạn.

Phần hình ảnh đính kèm (附圖):