自動篩選設備操作與保養規範

1. Mục đích (緒言)

Quy định việc thao tác và bảo dưỡng đối với tất cả các thiết bị sàng lọc tự động của công ty, hướng dẫn nhân viên thực hiện các tác vụ khởi động và điều chỉnh máy.

(規範公司所有自動篩選設備的操作與保養，指導員工開機調機作業。)

2. Model thiết bị (設備型號)

(Vui lòng điền tên model máy tại đây / 請在此處填寫設備型號)

3. Các bước thao tác (操作步驟)

- 3.1 Nhân viên vận hành bật nguồn điện máy.

(作業員開啟機台電源。)

- 3.2 Nhân viên vận hành bật nguồn hệ thống và nguồn màn hình hiển thị.

(作業員開啟系統電源及顯示器電源。)

- 3.3 Thiết lập dung sai: Nhân viên căn cứ theo quy cách sản xuất để thiết lập dung sai cho loại ốc vít cần sàng lọc và nhập vào máy tính:

(作業員把要進行篩選的螺絲根據制造規格進行公差設定並輸入電腦:)

  - (1) Mỗi thùng nhựa cùng quy cách được tính là một lô ($\le 120,000$ PCS), chỉ được tiến hành sàng lọc sau khi bộ phận FQC xác nhận nguyên liệu đầu vào đạt yêu cầu.

(同規格每周轉箱為一批($\le 12$萬PCS), 由FQC入料確認合格後才可進行篩選。)

  - (2) Lấy 10 PCS dùng máy chiếu và panme để đo các giá trị $H, D, L, d$ phục vụ cho việc thiết lập dung sai và hiệu chuẩn máy tính.

(取10PCS用投影機與分釐卡量測$H、D、L、d$值, 以供公差設定與電腦校正。)

  - (3) Đối với trường hợp dùng kim đo chỉ có thể đo được tổng chiều dài: Nhân viên dựa trên giá trị $H$ thực đo lớn nhất và nhỏ nhất để thiết lập phạm vi dung sai sàng lọc $H$ ($H_{\min} - H_{\max}$), nhưng phải nằm trong phạm vi dung sai quy cách sản xuất.

(針對用頂針量測只能測總長時, 作業員根據實測之$H$最大與最小值設定為$H$篩選公差範圍($H_{\min} - H_{\max}$), 但必須在制造規格公差範圍內;)

  - (4) Nhân viên thiết lập phạm vi dung sai sàng lọc tổng chiều dài: $L_{\min} + H_{\max} - L_{\max} + H_{\min}$ ($L_{\min}, L_{\max}$ lần lượt là giá trị dung sai trên và dưới của quy cách sản xuất).

(作業員設定總長篩選公差範圍: $L_{\min}+H_{\max} - L_{\max}+H_{\min}$ ($L_{\min}、L_{\max}$均為制造規格上下公差值)。)

  - (5) Nhân viên nhập các dung sai sàng lọc $H, D, L, d$ vào máy tính.

(作業員將$H、D、L、d$等各篩選公差輸入電腦。)

- 3.4 Nhân viên điều chỉnh đĩa rung, tấm nạp liệu, đĩa xoay nạp liệu để máy ở trạng thái cấp liệu bình thường.

(作業員調整震動盤、送料板、送料轉盤、使其處於正常送料狀態。)

- 3.5 Nhân viên lấy 1 PCS ốc vít đã qua đo đạc (xem mục 3.2) để tiến hành hiệu chuẩn vật mẫu trên máy tính.

(作業員取１PCS已量測過之螺絲<見3(2)>, 進行實物電腦校正。)

- 3.6 Nhân viên bật nguồn khởi động cấp liệu, nguồn máy nén khí và nguồn đĩa rung, đồng thời điều chỉnh tần số rung sao cho việc cấp liệu diễn ra trơn tru.

(作業員開啟供料啟動電源、空壓機電源及震動盤電源，並調整震動頻率的大小, 使其供料順暢。)

- 3.7 Nhân viên bật nguồn khởi động kiểm tra.

(作業員開啟檢測啟動電源。)

- 3.8 Điều chỉnh kiểm tra: Dùng máy chiếu và panme đo 20 PCS hàng đạt (OK) trong 3 phút sàng lọc đầu tiên. Nếu có hàng lỗi, quay lại bước 3. Kiểm tra toàn bộ hàng lỗi (NG) đã sàng lọc ($\ge 3$ PCS); nếu có trên 1/3 là hàng đạt, quay lại bước 3. Nếu kiểm tra xác suất hàng đạt đạt yêu cầu và trong hàng lỗi chỉ chứa 1/3 trở xuống hàng đạt hoặc số hàng lỗi không đủ 3 PCS thì bắt đầu sàng lọc chính thức.

(檢測調整: 用投影機與分釐卡量測開始3分鐘篩選之良品20PCS, 若有不良, 重回3; 用投影機與分釐卡全檢篩選不良品($\ge 3$PCS), 若有1/3以上為良品, 重回3; 若抽檢篩選之良品合格, 並篩選之不良品中只含1/3或1/3以下良品或篩選之不良品不足3PCS 則開始測試篩選。)

- 3.9 Thử nghiệm kiểm tra: Dùng 10 PCS sản phẩm có quy cách gần giống nhưng khác màu để làm thử nghiệm sàng lọc. Sau khi máy có thể phân biệt thuận lợi 10 PCS sản phẩm đó trong phạm vi thiết lập thì mới bắt đầu sàng lọc chính thức.

(檢驗測試, 用相近規格不同顏色之產品10PCS做篩選試驗, 篩選機在設定的範圍內能順利的把相近規格的產品10PCS區別出來后正式篩選。)

- 3.10 Mỗi khi thay đổi lô hàng phải vệ sinh máy sạch sẽ rồi quay lại bước 3. Phần vật liệu dư sau khi vệ sinh máy sẽ được xử lý như hàng lỗi báo phế.

(每更換一批要清機後回至3, 清機之余料做為不良品報廢處理。)

4. Bảo dưỡng (保養)

- 4.1 Sau khi tan ca mỗi ngày, nhân viên trực máy phải lau chùi máy sạch sẽ để duy trì độ vệ sinh cho toàn bộ thiết bị.

(每天下班後，值機人員要把機器擦干淨，以保持整個機器的清潔。)

Giải thích ký hiệu kỹ thuật:

- $H$: Chiều cao đầu vít (Head height).

- $D$: Đường kính ngoài/Đường kính đầu vít (Head Diameter).

- $L$: Chiều dài thân vít (Length).

- $d$: Đường kính thân/ren (Shank diameter).

這是在自動篩選設備操作與保養規範中，關於保養（續）與異常處理的後半部分雙語翻譯：

4. 保養 (續) / Bảo dưỡng (Tiếp theo)

- 4.2 Mỗi khi thay đổi loại hàng (cải tiến máy), phải cho các loại ốc vít và linh kiện đã tháo ra vào một túi nilon để tránh làm thất lạc các bộ phận nhỏ. (每次改機時，要把拆下的螺絲及其他部件裝進一個塑料袋內，以免微小零件丟失。)

- 4.3 Trong thời gian nghỉ ngơi hoặc ăn cơm, nhân viên trực máy phải kịp thời tắt nguồn điện hệ thống, tránh trường hợp hệ thống vẫn ở trạng thái hoạt động khi không có người trông coi. (值機人員在休息及吃飯時間內要及時關閉機器的系統電源，避免機器在無人看管的情況下，系統仍處于啟動狀態。)

- 4.4 Sau khi kết thúc công việc mỗi ngày, phải vặn mở ốc vít dưới đáy bình nén khí để xả sạch nước thải và khí dư tích tụ bên trong. Dầu máy của máy nén khí phải được thay định kỳ 2 tuần một lần. (每天工作結束後，要把空壓機氣泵底座螺絲擰開，將積留在氣泵內的廢水、廢氣排放干淨，空壓機內機油每兩星期更換一次。)

- 4.5 Khi thiết bị xảy ra sự cố mà nhân viên trực máy không tìm ra nguyên nhân, phải kịp thời báo cáo cho bộ phận liên quan để giải quyết hỏng hóc một cách nhanh chóng và chính xác. (機器一旦出現故障，在值機人員查不出原因的情況下，要及時向其相當部門反映，以便及時、準確的解決機器故障。)

5. Hình ảnh đính kèm / 附圖