1. Lời nói đầu | 緒言

Quy định việc vận hành tất cả các máy cấp liệu và phân loại tự động trụ đồng lục giác của công ty, hướng dẫn nhân viên thực hiện thao tác phân loại, nhằm đảm bảo các sản phẩm lỗi (tạp chất trong lỗ, lòng lỗ bị đen, lòng lỗ bị rỉ sét, v.v.) không bị bỏ sót hoặc lọt ra ngoài.

規範公司所有六角銅柱自動供料挑選機的操作，指導員工進行選別作業，以使不良品（內孔雜物、內孔發黑、內孔生鏽等）不漏檢流出。

2. Mã thiết bị | 設備型號

3. Các bước vận hành | 操作步驟

3.1 Làm sạch và lau khô đĩa rung cấp liệu, lau sạch các thấu kính inox, sau đó kết nối nguồn điện. 把供料振動盤清理並擦乾淨，擦拭不銹鋼鏡片，接好電源。

3.2 Đổ trụ đồng cần phân loại vào đĩa rung cấp liệu. Lưu ý số lượng không quá nhiều (mặt phẳng trụ đồng không được vượt quá miệng đế quay của đĩa rung). Điều chỉnh rãnh rung cấp liệu để đảm bảo việc cấp liệu diễn ra trơn tru và bình thường.

將要挑選的銅柱倒入供料振動盤內，銅柱不能太多（銅柱平面不能超出振動盤旋轉基面口），調節好振動供料槽，使其能正常流暢的供料。

3.3 Điều chỉnh chốt chặn của rãnh ngang thấu kính để trụ đồng có thể đi qua bình thường mà không bị kẹt liệu.

調節鏡片橫槽的卡口，使銅柱能正常通過，不卡料。

3.4 Bật công tắc đĩa rung cấp liệu để bắt đầu cấp liệu; sau đó bật công tắc rung của rãnh ngang thấu kính để các sản phẩm cần kiểm tra được sắp xếp theo thứ tự. Tốc độ nhanh hay chậm dựa trên khả năng quan sát rõ sản phẩm, có thể điều chỉnh tần số rung tùy theo nhu cầu thực tế và kích thước của sản phẩm.

打開供料振動盤的開關，使其正常供料；再打開鏡片橫槽的振動開關，使要挑選的產品能按序排列好，速度之快慢以螺絲能看清處理為準，可根據實際需求與螺絲大小調整振動頻率。

3.5 Khi phân loại, trước tiên quan sát ren của trụ đồng qua thấu kính để loại bỏ các sản phẩm lỗi về ren, sau đó kiểm tra lòng lỗ bên trong để nhặt ra các sản phẩm có lỗ bị lỗi. (Tất cả sản phẩm lỗi được cho vào hộp màu đỏ); những sản phẩm không bị nhặt ra là hàng đạt chất lượng và sẽ tự động rơi vào hộp màu xanh.

挑選時，先從鏡片上看銅柱的牙，把牙上發現的不良品先行排除，再看銅柱的內孔，發現內孔不良的產品挑撿出來。（所有挑選出來的不良品都放入紅色盒中）；未挑撿出來的產品為良品，會自動掉入藍色盒中。

3.6 Sau khi phân loại xong mỗi khay, tiến hành lau chùi đĩa rung và rãnh ngang thấu kính một lần. Khi kết thúc công việc, vệ sinh sạch sẽ bên trong và bên ngoài máy, tắt công tắc rung, sau đó ngắt nguồn điện.

每挑完一盤，將供料振動盤與鏡片橫槽擦試一次；挑選完畢時，把機台內外清理乾淨，關閉振動開關，然後關閉電源。

4. Hình ảnh đính kèm | 附圖