1. Lời nói đầu | 緒言

Quy định việc vận hành tất cả các máy ép lò xo của công ty, hướng dẫn nhân viên thực hiện thao tác lắp ráp vít lò xo, nhằm nâng cao tốc độ lắp ráp và cải thiện hiệu quả lắp ráp. 規範公司所有壓彈簧機的操作，指導員工進行彈簧螺絲組裝作業，提高組裝速度，改善組裝效果。

2. Mã thiết bị | 設備型號

3. Các bước vận hành | 操作步驟

3.1 Trước khi sử dụng phải vệ sinh máy móc sạch sẽ, đặc biệt là đồ gá (jig) cố định vít. Cần dùng kim để khều sạch các tạp chất bên trong, tránh việc vít không vào hết cỡ dẫn đến khi ép lò xo sẽ không đúng vị trí. 使用前將機器清理乾淨，特別是固定螺絲的治具，要用針把雜物挑出，防止螺絲放入不到底壓彈簧時會不到位。

3.2 Thực hiện luồn lò xo thủ công vào các thân vít (vít chưa ép lò xo). 把未壓彈簧的光杆螺絲用手工穿好彈簧。

3.3 Đặt vít đã luồn lò xo vào trong đồ gá cố định để ép thử. Dùng tay xoay đĩa quay, chú ý dùng lực ấn xuống thật đều cho đến khi nghe tiếng "tách", chứng tỏ lò xo đã được ép vào đúng vị trí rãnh và được cố định trên vít. 穿好彈簧的螺絲放置於固定的治具內進行試壓。用手扳動轉盤用力一定要均勻往下壓，直到聽見"叭"的一聲說明彈簧已壓入至割槽位置，彈簧已被固定於螺絲上了。

3.4 Kiểm tra vít đã ép xong, quan sát xem lò xo có hiện tượng lỏng lẻo, bị tuột hoặc bị biến dạng hay không. 檢驗壓好的螺絲，看彈簧是否有鬆動或脫落或變形的現象。

3.5 Khi số lượng sản phẩm lỗi quá nhiều, cần phải tiến hành điều chỉnh lại máy hoặc thay thế đồ gá cố định vít mới. 當壓出的不良品過多時要對機器進行重新調整或需更換新的固定螺絲的治具。

3.6 Sau khi hoàn tất, thu gom sản phẩm lỗi đổ vào hộp màu đỏ dành cho hàng lỗi, sau đó vệ sinh và giữ gìn máy móc sạch sẽ. 完畢時，清理不良品倒入紅色不良品盒內，然後清理機台保持機台的清潔度。

4. Hình ảnh đính kèm | 附圖