1. Lời nói đầu | 緒言

Quy định việc vận hành tất cả các máy đếm của công ty, hướng dẫn nhân viên thực hiện thao tác đóng gói và đếm tự động, nhằm nâng cao độ chính xác của việc đếm và phòng ngừa việc đóng gói thiếu số lượng. 規範公司所有計數機的操作，指導員工進行自動計數包裝作業，提高包裝計數的準確性，預防短裝。

2. Mã thiết bị | 設備型號

PC-300D

3. Các bước vận hành | 操作步驟

3.1 Vệ sinh máy móc sạch sẽ. Trước khi sử dụng phải làm sạch bụi bẩn bên trong bộ đếm, sau đó duy trì vệ sinh định kỳ 2-3 ngày một lần. 把機台清理乾淨，使用前要清理計數器內的灰塵，以後2-3天清理一次。

3.2 Kết nối dây nguồn và bật công tắc nguồn. 接好電源線，打開電源開關。

3.3 Điều chỉnh rãnh xuống liệu theo kích thước sản phẩm, yêu cầu sản phẩm trong rãnh phải rơi từng cái một vào bộ đếm. Gạt công tắc sang vị trí "Xả" (排出) để kiểm tra xem liệu xuống có trơn tru không, sau đó gạt về vị trí "Dừng" (停止). Nhấn phím Reset (復位) để đưa số đếm về 0, rồi đổ lại sản phẩm trong cốc vào phễu. 按產品的大小調節下料槽，要求下料槽內的產品一個一個掉入計數器內。把開關調至排出位置，看下料是否順暢，然後把開關調至停止位置。按下復位鍵，計數數目歸零，再把杯內的產品倒回漏斗內。

3.4 Tại mục "Số lượng cài đặt 1": Thiết lập số lượng tiêu chuẩn cho mỗi túi (Ví dụ: mỗi túi 2000 PCS thì cài 2000 PCS). 在設定個數1，設定產品每包的基準數。（如每包產品2000PCS就設定2000PCS）

Tại mục "Số lượng cài đặt 2": Thiết lập số lượng thực tế cho mỗi túi (Dựa trên yêu cầu đóng gói và kích thước sản phẩm để cài số lượng dự phòng, ví dụ có thể cài 2005 PCS, nhưng không được thấp hơn số lượng tại mục 1). 在設定個數2，設定產品每包的實際數量（如每包產品是2000PCS，可參考包裝作業要求，產品的大小設定備用的數量，可設定實際數量為2005PCS等，不可低於設定個數1的數量。）

3.5 Đổ sản phẩm cần đếm vào phễu nhỏ, dùng que gạt sản phẩm vào rãnh xuống liệu. Điều chỉnh công tắc bộ đếm theo kích thước sản phẩm: Sản phẩm có đường kính ren từ M2.5 trở lên chỉnh sang nấc "L", dưới M2.5 chỉnh sang nấc "S". 把要計數的產品倒入小漏斗內，用趕針把產品趕入下料槽內。按產品的大小調節計數器的開關，牙徑M2.5以上的產品調至L號，牙徑M2.5以下的產品調至S號。

3.6 Gạt công tắc sang vị trí "Tự động" (自動), sau đó nhấn tấm ép khởi động bằng tay để bắt đầu đếm. 把開關調至自動位置，再按下起動手壓板，計數開始。

3.7 Nếu tốc độ xuống liệu chậm, có thể điều chỉnh núm "Đếm tốc độ cao" (High speed): xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng tần số rung, ngược chiều kim đồng hồ để giảm. 如下料槽速度慢，可調節高速計數扭，順時針方向加大振動頻率，逆時針方向減小。

3.8 Khi số lượng gần đạt mức cài đặt 1, nếu tốc độ xuống liệu quá nhanh hoặc quá chậm, có thể điều chỉnh núm "Đếm tốc độ thấp" (Low speed): xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng, ngược chiều để giảm. 計數到達計數器1時，下料速度過快或過慢可調節低速度計數扭，順時針加大逆時針減小。

3.9 Khi đạt đến "Số lượng cài đặt 2", máy sẽ tự động dừng. Số lượng trong cốc chính là số lượng thực tế đã cài đặt. Khi thay đổi sản phẩm, nhấn Reset để về 0 và lặp lại quy trình trên. 計數到達設定個數2時，機器自動停止，杯內的數量就是所設定的實際數量。就是產品每包的基準數，換產品時按復位歸零，重複上述過程。

3.10 Sau khi sử dụng, tắt tất cả các công tắc, ngắt nguồn điện và vệ sinh máy móc. 用完後，關閉所有開關，並關閉電源然後清理機台。

4. Hình ảnh đính kèm | 附圖

Xem trang kế tiếp. 見下頁